P. M. C. d.o.o.

51000 Rijeka, A. Medulića 6 , Tel. 051 338 683

OIB: 22071337372, www.pmc-sailing.com, E-mail: pmc@pmc-sailing.com,  Br. projekta GP1-9/2021 A

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA  KULTURE  U INTERPRETACIJSKI  CENTAR

LOKACIJA:	BAŠKA, K.Č. 1855/1 K.O. BAŠKA-NOVA, OPĆINA BAŠKA

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTURA

ZOP: 	IP1-1/2025

IZVEDBENI PROJEKT

ARHITEKTONSKI PROJEKT

MAPA 1.

Broj projekta: IP1-1/2025-A

GLAVNI PROJEKTANT / PROJEKTANT:

Ovl. arhitekt Zlatko Krajačević, dipl.ing.arh.

DIREKTOR P.M.C. d.o.o.:

Mr. oec. Miran Cofek, dipl. ing. stroj.

MJESTO I DATUM IZRADE:      U Rijeci, 28. 01. 2025.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška,

OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE  U INTERPRETACIJSKI  CENTAR

LOKACIJA:	BAŠKA, K.Č. 1855/1 K.O. BAŠKA-NOVA, OPĆINA BAŠKA

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTURA

ZOP: 	IP1-1/2025

IZVEDBENI PROJEKT

POPIS  MAPA IZVEDBENOG PROJEKTA

Mapa  1.		IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Projekt broj	IP1-1/2025 A

P. M. C. d. o. o. Rijeka

51 000 Rijeka, A. Medulića 6
 			Projektant i Glavni projektant: Zlatko Krajačević, dipl.ing.arh.

Mapa  2.		IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT

Projekt broj	IP1-1/2025 G

P. M. C. d. o. o. Rijeka

51 000 Rijeka, A. Medulića 6

Projektant: Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

Statika prema ugovoru o posl. teh. suradnji:

BAUEXPERT d.o.o. Rijeka

51 000 Rijeka, Slave Raškaj 3,

Projektant: Igor Petrović, mag.ing.aedif.

Mapa  3. 		IZVEDBENI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

Projekt broj	IP1-1/2025 V

P. M. C. d. o. o. Rijeka

51 000 Rijeka, A. Medulića 6

Projektant: Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

Mapa 4. 		IZVEDBENI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Projekt broj  3/25IZV

GPZ d.d. Rijeka

51 000 Rijeka, Đure Šporera 8

Projektant: Josip Perčić, dipl. ing. el.

Mapa  5.		IZVEDBENI STROJARSKI PROJEKT

GRIJANJA, HLAĐENJA, VENTILACIJE I PLINSKE

INSTALACIJE 110/21IZV

Projekt broj

Timing d.o.o. Rijeka

51 000 Rijeka, Josipa Kulfaneka 9A

Projektant: Danilo Vujnović, dipl. ing. stroj.

Mapa  6. 		IZVEDBENI PROJEKT NISKOGRADNJE

Projekt broj	IP1-1/2025 N

P. M. C. d. o. o. Rijeka

51 000 Rijeka, A. Medulića 6

Projektant: Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška,

OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE  U INTERPRETACIJSKI  CENTAR

LOKACIJA:	BAŠKA, K.Č. 1855/1 K.O. BAŠKA-NOVA, OPĆINA BAŠKA

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTURA

ZOP: 	IP1-1/2025

SADRŽAJ  MAPE  1

Projekt broj	IP1-1/2025 A

1.	NASLOVNICA

2.	POPIS  MAPA, POPIS  MAPA  ELEBORATA

I  POPIS   PROJEKTANATA  I  SURADNIKA

A. 	ISPRAVE  I  IZJAVE

1. Izvod iz sudskog registra  - PMC d.o.o.-Rijeka

2. Rješenje o imenovanju gl. projektanta

3. Rješenje Komore  o imenovanju ovl.arhitekta

4. Izjava projektanta glavnog projektanta o usklađenosti sa PPU Općine Baška

5. Izjava glavnog projektanta da su sastavni dijelovi projekta usklađeni

6. Isprava o zaštiti od požara
7. Izjava projektanta o primijenjenim  propisima, zakonima i dr.

POSEBNI UVJETI

- HAKOM i Hrvatski Telekom

- HEP , Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk

- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne 
 	   inspekcije, Služba za istru i primorje, Ispostava Krk

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci 
 	- MUP PU Primorsko-goranska-Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, inspektorat 
 	  unutarnjih poslova 
 	- Ponikve Krk, vodovod

- HRVATSKE VODE VGO za slivove sjevernog Jadrana

#### B.	TEHNIČKI  DIO PROJEKTA

	 B.1. 	JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA U PROSTORU
 		 I  ZAJEDNIČKI TEHNIČKI OPIS

#### B.2.	TEHNIČKI  OPIS

#### B.2.1.	Tehnički opis

B.2.2.	Gospodarenje  energijom  i očuvanje topline

B.2.3.   Projektirani  vijek  uporabe  građevine

B.2.4.	Trajnost, osiguravanje kvalitete i održavanje građevine
  		B.2.5.	Podaci  za obračun  vodnog i komunalnog doprinosa

B.3.	PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA  KVALITETE

C.	GRAFIČKI  DIO - NACRTI  

 	0.1. 	Postojeće stanje - tlocrt podruma i temelja 	1:100

0.2. 	Postojeće stanje - tlocr prizemlja		1:100

0.3. 	Postojeće stanje - tlocrt kata 			1:100

0.4. 	Postojeće stanje - tlocrt krovnih ploha		1:100

0.5. 	Presjek A-A 					1:100

0.6. 	Pročelje zapad 					1:100

0.7. 	Pročelje istok 					1:100

0.8. 	Pročelje jug 					1:100

0.9. 	Pročelje sjever 					1:100

1.	Situacija – na geodetskoj podlozi		1:200
 	2.	Tlocrt podruma / temelja 			1:50

3.	Tlocrt  prizemlja	 				1:50
 	4.	Tlocrt 1 kata					1:50
 	5.	Tlocrt potkrovlja 				1:50
 	6.	Tlocrt krovnih ploha				1:50

7. 	Presjek A-A					1:50

8.	Pročelje zapad					1:100

9. 	Pročelje istok					1:100				
  	10.	Pročelje sjever					1:100
 	11.	Pročelje jug					1:100

12.	Sheme stolarija i Alu protupožarnih

i dr. Alu vrata					1:50

13.	Detalji trijema i terase i detalj vijenca		1:50

14	Spušteni  strop	- detalji				1:50

15.	Spušteni strop prizemlje 			1:50

16	Plan oplate 1					1:50

17	Plan oplate 2					1:50

18.	Tlocrt temelja postojeće stanje – uklanjanje	1:100

19.	Tlocrt prizemlja postojeće stanje – uklanjanje	1:100.

20.	Tlocrt kata postojeće stanje  uklanjanje		1:100

21.	Detalj točionika – šanka			             1:25

22.	Detalj stepenica kat – potkrovlje		             1:25

23. 	Tlocrt prizemlja - dispozicija opeme 	             1:50

24.     	Tlocrt  kata - dispozicija opreme 		1:50

25. 	Detalji opšava krova, uvale i zabat kod prigradnje 1:25

26. 	Detalj opšava dimnjaka  	             	1:25

D.	IZVEDBENI TROŠKOVNIK  RADOVA

1.  ARHITEKTURA

1.Opći uvjeti izvedbe građevine

2.Tehnički uvjeti izvedbe

3. Faza A građevinsko obrtnički radovI

4. Faza B obrtnički radovi

5. Oprema

2.  KONSTRUKCIJA

3.  INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE

4.  ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE

5.  STROJARSKE  INSTALACIJE

6.  NISKOGRADNJA

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška,

OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA  DOMA KULTURE  U  INTERPRETACIJSKI  CENTAR

LOKACIJA:	BAŠKA, K.Č. 1855/1 K.O. BAŠKA-NOVA, OPĆINA BAŠKA

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTURA

ZOP: 	IP1-1/2025

- ISPRAVE I IZJAVE - OPĆI  DOKUMENTI

Rijeka, 28. 01. 2025.

1. IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška,

OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA  KULTURE  U  INTERPRETACICIJSKI CENTAR

LOKACIJA:	BAŠKA, K.Č. 1855/1 K.O. BAŠKA-NOVA, OPĆINA BAŠKA

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTURA

ZOP: 	IP1-1/2025

GLAVNI PROJEKT

Na temelju članaka 52. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17 i 39/19, 145/24) izdaje se slijedeće:

2.  R J E Š E NJ E o imenovanju glavnog projektanta

Za glavnog projektanta izgradnje građevine REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U  INTERPRETACIJSKI  CENTAR - BAŠKA, zajednička oznake projekta: IP1-1/2025 i za projektanta Arhitekture, Mapa 1. , broj projekta IP1-1/2025 A, određuje se :

Ovlašteni arhitekt

Zlatko Krajačević, dipl. ing. arh.

Ovlašteni arhitekt br. A-131

Za investitora:

__________________________

U Rijeci, 01/2025

3. RJEŠENJE KOMORE

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška,

OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE  U  INTERPRETACIJSKI  CENTAR

LOKACIJA:	BAŠKA, K.Č. 1855/1 K.O. BAŠKA-NOVA, OPĆINA BAŠKA

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTURA

ZOP: 	IP1-1/2025

IZVEDBENI PROJEKT

4. IZJAVA projektanta arhitekture i glavnog projektanta o usklađenosti

Temeljem Članka 70., stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 145/24), ovom izjavom potvrđujem

da je izvedbeni projekt izgradnje građevine REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE  U INTERPRETACIJSKI  CENTAR zajednička oznake projekta: IP1-1/2025, na lokaciji Baška, k.č. 1855/1 k.o. Baška-nova, Općina BAŠKA,

izrađen u skladu s prostornim planovima:

- PPU Općine BAŠKA ("Službene novine Primorsko goranske županije“ br. 1/08, 11/12, 34/12, 17/14, 36/16, 10/18, 6/20, 24/20 i 26/20) ,

- UPU – 1 – Baška N1-1 ("Službene novine Primorsko goranske županije“ br. 24/12, 2/18, 6/18) i

- drugim propisima, uvjetima i pravilima iz Zakona o gradnji.

Pojektant arhitekture i Glavni projektant:

Zlatko Krajačević, dipl. ing. arh.

Ovlašteni arhitekt br.A-131

U Rijeci, 28. 01. 2025.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška,

OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE  U  INTERPRETACIJSKI  CENTAR

LOKACIJA:	BAŠKA, K.Č. 1855/1 K.O. BAŠKA-NOVA, OPĆINA BAŠKA

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTURA

ZOP: 	IP1-1/2025

IZVEDBENI PROJEKT

5. IZJAVA glavnog projektanta da su sastavni dijelovi projekta usklađeni

Temeljem Članka 52. Stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 145/24), ovom izjavom potvrđujem da su svi sastavni dijelovi projektne dokumentacije za zahvat u prostoru izgradnje građevine REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR , zajednička oznake projekta: IP1-1/2025, na lokaciji Baška, k.č. 1855/1 k.o. Baška-nova, Općina BAŠKA, međusobno usklađeni i cjeloviti.

Glavni projektant:

Zlatko Krajačević, dipl. ing. arh.

Ovlašteni arhitekt br.A-131

U Rijeci, 28. 01. 2025.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška,

OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE  U  INTERPRETACIJSKI  CENTAR

LOKACIJA:	BAŠKA, K.Č. 1855/1 K.O. BAŠKA-NOVA, OPĆINA BAŠKA

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTURA

ZOP: 	IP1-1/2025

6. ISPRAVA o zaštiti od požara

Na temelju članka 25 Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine RH br. 92/2010), izdaje se:

I S P R A V A

U ovoj ispravi se izjavljuje slijedeće:

1. Da su mjere zaštite od požara i tehnička rješenja koja su primijenjena u glavnom I ovom projektu izrađena sukladno s Zakonom o zaštiti od požara (NN RH 92/2010), tehničkim propisima i normama.

2. Da su mjere zaštite i tehnička rješenja koja su primjenjena u glavnom projektu prikazana u posebnom poglavlju glavnog projekta u iskazu o zaštiti od požara.

Projektant i Glavni projektant:

Zlatko Krajačević, dipl. ing. arh.

Ovlašteni arhitekt br.A-131

U Rijeci, 28. 01. 2025.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška,

OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE  U  INTERPRETACIJSKI  CENTAR

LOKACIJA:	BAŠKA, K.Č. 1855/1 K.O. BAŠKA-NOVA, OPĆINA BAŠKA

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTURA

ZOP: 	iP1-1/2025

7. IZJAVA PROJEKTANTA

Ja, Zlatko Krajačević dipl.ing.arh. , Ovlašteni arhitekt br. 131 ,

upisan u imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu pod

rednim brojem upisa 131, za gore navedeni izvedbeni projekt :

sukladno odredbama Zakona o gradnji (NN 153/2013, NN 20/2017, NN 39/2019, NN 125/19,145/24) dajem slijedeću  izjavu:

Potvrđujem da je  projekt  urađen tako da građevina ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu  i da je projekt usklađen s slijedećim zakonima i propisima :

1.	Zakon o prostornom uređenju  (NN 153/2013, NN 65/17, 114/18, NN 39/19, NN 98/19)

2.	Zakon  o gradnji  (NN 153/2013, NN20/2017, NN39/2019, NN125/19,NN145/24)

3.	Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji (NN 53/91)

4.	Zakon o zaštiti od požara (NN 92/2010)

5.	Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN 79/14,41/15,75/15),

6.	Zakon o zaštiti od buke ( NN 30/2009)

7  	Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine BAŠKA ("Službeno glasilo Općine
            Baška“ br.7/09, 7/13, 13/13, 5/15 i 7/2017)  i  lokacijskom dozvolom – Rješenjem o izmjeni 
              i/ili dopuni lokacijske dozvole, Klasa: UP/I-350-05/20-01/000031, 
              Ur.broj: 2163-1-18-03/5-20-0007 od 25.6.2020.

8.	Zakon o vodama (NN 153/2009 ,NN 130/2011,56/2013,14/2014)
 9.	Tehnički propis o građevnim konstrukcijama ( 17/2017)

10.	Pravilnik o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave

(NN 37/90, NN 145/2004, 54/2004)

11 	Tehnički propis o građ. proizvodima (NN br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12,
 	 81/13 i 136/14, 17/2017)
12.	Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom 
              području (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16)

12.	Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)

13. 	Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

(NN 128/15-stupio na snagu 1. siječnja 2016 godine, te NN 73/2018)

14.  	 Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o
              požar (NN 62/94, 32/97) 
15.	Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevnosti mjera zaštite od požara
             (NN 56/12, 61/12)

16.	Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)

17.  	Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
            požara  Urednički pročišćeni tekst „Narodne novine“, broj 29/13 i 87/15)

18. 	PRIZNATA TEHN PRAVILA:

• Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu

(Sl. list SFRJ 21/90) Vidi: čl.13. Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)

• Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizolacije krovova i teras

(Sl. list SFRJ 26/69)

• Naredba o obaveznom atestiranju  ploča iverica za opću uporabu i građevinarstvo

(Sl.list SFRJ 61/83) Vidi: čl.26. st.1. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvene ploče (NN 24/11)

• HRN U.F2.010/78 -Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova

• HRN U.F2.011/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih

radova.

• HRN U.F2.012/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova.

• HRN U.F2.016/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje parketarskih 
   radova.

• HRN U.FS.017/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri  
   polaganju podnih podloga.

• HRN U.F2.024/80 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih radova na 
   ravnim krovovima. 
• HRN U.F3.050/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje teracerskih radova.

• HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim pločama.

HRN U.J6.001/82 - Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije.

HRN U.J6.151/82 - Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije

HRN U.J6.201/89 - Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada.

Projektant :

Zlatko Krajačević d.i.a.

Ovlašteni arhitekt br.A-131	 					 Rijeka,28.01.2025. god.

POSEBNI UVJETI

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE  U  INTERPRETACIJSKI CENTAR

LOKACIJA:	BAŠKA, K.Č. 1855/1 K.O. BAŠKA-NOVA, OPĆINA BAŠKA

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTURA

ZOP: 	IP1-1/2025

IZVEDBENI PROJEKT

B.	   TEHNIČKI   DIO

B.1. 	JEDINSTVENI OPIS ZAHVATA U PROSTORU

#### B.2.	TEHNIČKI  OPIS

B.1. 	JEDINSTVENI OPIS  ZAHVATA  U  PROSTORU

UVOD

Na novoformiranoj čestici k.č.br 1855/1 K.o.Baška-Nova površine 1.723,00m2 Investitor namjerava, rekonstruirati unutar postojećih legalnih gabarita postojeću osnovnu građevinu – Društveni dom.

Ovaj arhitektonski izvedbeni projekt izrađen je u skladu sa prethodno izrađenim arhitektonskim snimkom izvedenog stanja slijedom kojega je izdano Rješenje o izvedenom stanju (Upravni odjel PGŽ za prostorno uređenje i graditeljstvo Odsjek za prostorno uređenje i gradnju Krk)  glavnim projektom iz građevinske dozvole , te prema posebnim željama i potrebama Investitora.

Godine 2021 na bazi idejnog projekta, izdani su posebni uvjeti i uvjeti priključenja kako slijedi:

- HAKOM i Hrvatski Telekom

- HEP , Elektroprimorje Rijeka, Pogon Krk

- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije,
  Služba za istru i primorje, Ispostava Krk

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci ( 2017 i 2019g) 
- MUP PU Primorsko-goranska-Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, inspektorat unutarnjih poslova 
- Ponikve Krk, vodovod

- HRVATSKE VODE VGO za slivove sjevernog Jadrana

Geodetski elaborat je izradio Ovl. inženjer geodezije Nenad Vidmar ing.geod iz U.O.I.G. Vidmar

I.G.Kovačića 174 51314 Ravna Gora.

Iskazi iz ostalih  projekata su ispušteni.

Konstrukcija

Elektroinstalacije

Grijanje hlađenje i ventilacija

Hidroinstalacije

Građevinski projekt niskogradnje

#### B.2.1.	TEHNIČKI  OPIS

1.	UVOD

Građevina je planirana i projektirana  prema programu, potrebama i željama Investitora
u skladu sa glavnim projektom iz građevinske dozvole i mogućnostima lokacije

2. 	OBLIK I VELIČINA GRAĐEVINSKE PARCELE

Oblik građevne čestice  dan je  na situaciji (nacrt br.1)

Površina građevne čestice iznosi ukupno 1.723,00 m2.

3.         NAMJENA  GRAĐEVINE

Osnovna građevina je  javne namjene, Društveni Dom općina Baška na otoku Krku.

Društveni dom obuhvaća razne društvene i radne prostore te dvoranu ( max. kapacitet 80 sjedećih mjesta) sa improviziranom pozornicom. Na 1 katu nema trajno zaposlenih osoba. Ukupni kapacitet Doma je max.98 osoba.

4.	TEMELJNI  ZAHTJEVI   ZA GRAĐEVINU

- Građevina(rekonstrukcija) je planirana tako da posjeduje sposobnost da izdrži sva predvidiva djelovanja koja se javljaju tijekom uporabe te slijedom toga posjeduje kvalitetu da zadrži potrebna svojstva tijekom predviđenog roka trajanja uključivo standardne zahvate održavanja.

- Građevina(rekonstrukcija) je planirana  poštujući propisana i tehnički ispravna tehnička rješenja , postupke i detalje, tako da se tijekom korištenja uslijed predvidivih djelovanja ne dogode deformacije nedopuštenog stupnja , deformacije nosive konstrukcije , nerazumno velika oštećenja u odnosu na uzroke nastajanja i sl.

- Građevina(rekonstrukcija) je planirana tako da je osigurana stabilnost nosive konstrukcije na djelovanje požara min. 2 sata , te da je omogućeno sigurno napuštanje i evakuacija osoba, a isto tako i  pristup spasilaca i vatrogasaca.

- Građevina (rekonstrukcija) je planirana tako da udovoljava zdravstvenim standardima i uvjetima za  vrstu i namjenu građevine  te da slijedom toga ne ugrožava okoliš i susjedstvo.

- Građevina (rekonstrukcija) je planirana tako da  razina buke uslijed normalne uporabe ne prelazi dopuštene vrijednosti.

- Građevina (rekonstrukcija) je planirana tako da primjenom provjerenih  prvoklasnih materijala i izolacija , uobičajene  klasične i suvremene tehnologije građenja i tehničkih rješenja smanjuje toplinske gubitke te da posjeduje osobine pojedinih dijelova i u cjelini u skladu s standardima toplinske tehnike i uštede energije u građevinarstvu.

- Građevina (rekonstrukcija) je planirana tako da primjenom tehničkih rješenja i materijala štiti od štetnog djelovanja oborinske i podzemne vode.

-Građevina (rekonstrukcija)je planirana tako   da je osigurana sigurnost i pristupačnost prilikom uporabe.

- Građevina (rekonstrukcija) je planirana tako da je održiva uporaba prirodnih izvora.

Građevina (rekonstrukcija) je projektirana tako da  su zadovoljeni svi temeljni zahtjevi za građevinu.

5.	ISKAZ POVRŠINA I OBRAČUNSKIH VELIČINA

5.1.	Iskaz ukupne ploštine neto površine  zgrade

Mjere i površine su dane u nacrtima ovog projekta.	

	a.	Podrum

1. Kotlovnica¸		34,47m2
 		2. Spremnik peleta	16,90m2

3. Stube	               4,66m2
 		    		______________
 				             56,.03m2           
 	b.  	Prizemlje

1. Vjetrobran		4,37m2

2. Hall 			35,03m2      (hall 22,97m2,hall hodnik 5,32m2,
 						        hall garderoba 6,35m2)

3. Suvernirnica i prodaja

ulaznica		23,35m2
 		4. Cafe bar		22,88m2

5. Muški wc
  		    predprostor		2,47m2

Wc kabina		1,62m2
 		6. Ženski wc
 		    predprostor 1		3,54m2

predprostor 2	             2,41m2

kabina 1		1,47m2

kabina 2		1,47m2
 		7. Stube 		1,62m2
 		8. Multifunkcionalna sala	143,60m2 ( polivalentna sala 120,27+čitaonica 1
 		                                                                     11,91mm2 + čitaonica 2 11,42m2)

9. Pozornica		39,86m2
 	           10. Stube pozornice	3,92m2 ( 1,96 + 1,96m2)
 	           11. Spremište 		 8,55m2

12. Spremište 		 8,97m2

13. Garderoba i dr.         11,50m2

14. Spremište,gard.	12,47m2

15. Muški, ženski wc
  		    predprostor		 3,48m2

Wc kabina		 1,33m2
                       16. Muški, ženski wc  ( uz jog)
  		    predprostor		 3,16m2

Wc kabina		 1,33m2
 		     		______________

338,53m2     

 	c.	1 Kat

1. Postav interpretacijskog centra 1	56,82m2

2. Postav interpretacIjskog centra 2	56,12m2

3. Spremište 1		  9,76m2

4. Terasa		  6,22m2 ( 24,88 x 0,25)

5. Spremište 2		  5,34m2

6. Stube
 		    podest		  5,12m2
 	                 krakovi 		  9,24m2

______________

143,28m2

d.	Potkrovlje

1.Strojarnica 		49,20m2
 	 	2. Stube podest		  5,47m2
 		    krakovi 		10,11m2
 	 			______________

64,78m2
 	___________________________________

Ukupno a.+b.+c.+d.	          602,62m2
 	=================================

5.2.	Iskaz ploštine ukupne bruto površine

a.	Podrum			  83,87m2

b.	Prizemlje		447,45m2	
 		Trijem ulaza 		  15,20m2 ( trijem ulaza 30,40 x 0,5= 15,20m2)

c.	1 Kat			            414,00m2

Terasa				  7,10m2  (terasa 30,40 x 0,25=7,10m2)

.	d.	Potkrovlje	           139,92m2

_____________________________________________
 		ukupno a.+b.+c.+d.       1.107,54m2	
 		===========================================

5.3.	Ukupni obujam zgrade – ispušteno

5.4. 	Obujam za obračun komunalnog i vodnog doprinosa – ispušteno

Građevina je potpuno legalna, postojeća, prema navedenom Rješenju o izvedenom stanju ,
 	a kako nema povećanja izgrađenosti  nema ni osnove za obračun komunalnog i vodnog 
 	doprinosa.

5.5.	 Veličina (postojeće, legalne) građevine

Veličina građevine je 37,30 x 15,90m mjereno preko krajnjih mjera građevine a broj etaža je 4.

( Podrum,prizemlje , 1kat i potkrovlje).

- Površina izgrađenosti građevine  iznosi 447,45+30,4=477,85 m2

- Ukupna bruto izgrađena i uređena površina mjereno peko najistaknutijih dijelova građevine

iznosi  1.107,54 m2.

- Površina parcele je =1.723,00m2.

- Koeficijent Izgrađenosti -  Kig = 0,28 ( 27,73%)

- Koeficijent iskorištenosti - Kis = 0,64 ( 64,27%)

- Visina građevine mjereno od najniže točke konačno uređenog terena uz građevinu do gornjeg ruba

Krovnog vijenca na pročelju  iznosi 8,79m.

6.	SMJEŠTAJ  JEDNE  ILI VIŠE GRAĐEVINA  NA GRAĐEVNOJ  ČESTICI

Na parceli je planirana jedna osnovna samostojeća građevina (rekonstrukcija) postojećeg  Društvenog doma u naselju Baška, otok Krk.

7.	OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

7.1	Tlocrtna dispozicija

Tlocrtna dispozicija je u potpunosti prema postojećem stanju, programu Investitora i uvjetima konzervatorskog odjela u Rijeci. Kako je građevina dostupna osobama sa smanjenom pokretljivošću

Ispred ulaza je formirana rampa a također i kod izlaza iz dvorane kako je prikazano na nacrtu br.3 tlocrt prizemlja. Nagib rampi je 8,3%.

7.2 	Oblikovanje građevine

Oblikovanje osnovne građevine u potpunosti zadržava svoj izvorni oblik i materijale (sokl i vanjska žbuka, receptura,boja i tekstura, materijal i boja okvira prozora, vijenci, pokrov i drugo ) i u potpunosti su riješeni prema posebnim uvjetima Konzervatorskog odjela u Rijeci).

8.	 UREĐENJE  GRAĐEVNE ČESTICE  -  OKOLIŠA

- Uređenje okućnice obuhvaća , kolne ,pješačke i zelene površine ,staze ,parking ,ograde i dr.

- Unutar okućnice predviđen je parking za osobna vozila sa ukupno 19 PM i 2 PM za osobe sa smanjenom pokretljivosti.
- Rubni dijelovi građevne čestice  će se primjereno ozeleniti i urediti kao ukrasno zelenilo 
- Oborinske i krovne  vode sprovode se do posebnih upojnih bunara ( lociranih in situ u okućnici)  i preko njih upuštaju u tlo.

- Oborinske vode sa kolnih površina se hvataju u podni kanal ACO multyline 200 sa taložnikom (pijeskolov i  sifon) i rešetkom klase opterećenja C250, te posebno na spoju prilaznog puta na javnu prometnu površinu je predviđen podni kanal tip ACO S Range 300 - rešetka klasa opterećenja D-400 sve spojeno na  SEPARATOR ugljikovodika sa bypasom i ispustom u tlo preko upojnog bunara lociranog in situ.

- Ograde će biti  visine  do 1,00m iz kombinacija kamenog zida , zida iz betona s jednim  licem iz kamena , metala  i/ili zelenom ogradom od probranog autohtonog mediteranskog raslinja koje pogoduje mjestu primjene.
. Uz vanjski zid građevine sa vanjski strane planirana je pasica omeđena vrtnim rubnjakom
  širine 43cm+7cm rubnjak, ispunjena slojem kamene rizle granulacije 8-25mm(niveleta rizle =

koti okoliša u kontaktu a rubnakom ( -

- Uređenje okoliša nije predmet ovog projekta.

9.2 	MJERE SPRIJEČAVAJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA KOLIŠ

- U građevini i okolnim površinama sukladno planiranoj namjeni nema sadržaja i funkcija koje mogu biti uzrokom nepovoljnog utjecaja na okoliš

-Teren oko građevine, zidovi , ograde, ogradni zidovi i dr. izvesti će se tako da ne narušavaju izgled naselja, te da se ne promjeni prirodno otjecanje voda na štetu susjednog zemljišta i građevina.

- Kod uređenja okoliša predviđa se saditi  raslinje autohtonih vrsta.

- Okoliš građevine će se urediti kvalitetno i uredno.

- Konačna dispozicija fekalnih sivih i crnih voda riješit će spojem  na kanalizacijsku odvodnju naselja

preko postojećeg revizionog okna smještenog na prometnici.

- Odvodnja oborinskih krovnih voda površina riješit će se upuštanjem u tlo na propisani način, preko upojnih bunara lociranih in situ.

- Odvodnja oborinskih voda sa prometnice riješena je preko slivnika sa rešetkom i spojem na separator ugljikovodika sa bypasom te preko njega na upojne bunare sa ispuštanjem u tlo.
 - Vanjski uređaji i dijelovi sustava grijanja, ventilacije i kondicioniranja zraka kao izvori buke planirani su tako da razina buke bude ispod granice dopuštenih vrijednosti.

- Predviđeno je korištenje obnovljivih izvora energije za sustav grijanja i hlađenja građevine sa dizalicom topline.

- Sve slavine na umivaonicima imaju infracrveni senzor za zatvaranje radi uštede vode, energije.

Mjere zaštite od buke

- Projektirana zvučna zaštita u skladu je s propisima iz ovog područja :

- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)

- HRN  U.J6.201 Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada.

- Predmetna građevina spada u zonu 4 – „zona mješovite namjene M1m“ i može biti i jednonamjenska te je najviša dopuštena razina vanjske ocjenske buke LRAeq za dan 50 dB a za noć 40 db.
Projektirane konstrukcije zadovoljavaju u pogledu zvučne izolacije kako u pogledu zaštite okoliša od buke u objektu jer se ne povećava razina buke okoline iznad dopuštene razine, tako i u pogledu zaštite od vanjske buke što omogućava zvučna izolacija vanjskih zidova i predviđena ugradnja prozora sa dvostrukim izolirajućim ostakljenjem.

Mjere zaštite zraka

Projektirana građevina svojom namjenom ne uzrokuje onečišćenje zraka, niti ispušta u zrak onečišćujuće tvari u količini i koncentraciji većoj od dozvoljene. U korištenju građevine investitor je dužan pridržavati se propisa iz ovog područja.

-	Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)

-	Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku (NN 133/05)

-	Uredba o kritičnim razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 133/05)

-	Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stac. izvora (NN 21/07, 150/08)

Komunalni otpad
Deponiranje komunalnog otpada riješiti će  se ugovorom sa nadležnim komunalnim društvom a odlaganje i sortiranje riješiti će se unutar građevne čestice.

Koristiti će se postojeći, unutar okućnice uz cestu izvedeni ukopani kontejneri prema uvjetima komunalnog društva.

10.	 NAČIN  PRIKLJUČENJA GRAĐEVINE NA  JAVNO PROMETNU  POVRŠINU

I  KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

- Građevinska čestica će se priključiti na javnu prometnu površinu  i  imati će jedan kolni  i jedan pješački izlaz na mjestu kako je to  označeno u nacrtu br. 1  situacija.

- Građevina će se priključiti na električnu, TT i vodovodnu  mrežu naselja u skladu sa uvjetima nadležnih komunalnih društava i tvrtki.

- Fekalna kanalizacija će se  priključiti prema uvjetima mjerodavnog  komunalnog društva.
- Oborinska  kanalizacija  - sve krovne vode i  oborinske  vode iz okoliša spojiti će se na upojne bunare unutar okućnice sukladno posebnim uvjetima mjerodavnog komunalnog društva.

11.	OPIS KONSTRUKCIJA I MATERIJALA

Postojeće stanje

Postojeća zgrada Doma je zidana konstrukcija sa drvenim stropovima te drvenim višestrešnim krovištem. Nosivi zidovi su od kamena ,obostrano ožbukani.
Ulazni trijem i terasa iznad ( stupovi,nosiva rubna greda i balustradna ograda i dr.) su iz armiranog betona.

Dijelovi konstrukcije ulaznog trijema ( stupovi i nosiva rubna greda)su oštećeni te je potrebna ogovarajuća sanacija i/ili zamjena novim elementima.

Drveno krovište u dijelu iznad dvorane i pozornice riješeno je dvostrukom stolicom sa razuporom i kosnicima. Krovni pokrov na dijelu cijelog krovišta je kupa kanalica.

Novo stanje

- Planirana rekonstrukcija društvenog doma Baška obuhvaća uklanjanje viška prigradnji, te uklanjanje postojećih drvenih stropova ( prizemlje,kat i podrum ali ne i zona pozornice) i zamjena novim iz arm.betona C30/37 te uklanjanje svih pregradnih zidova od opeke.

Planirana je zamjena  novim, montažnim Knauf zidovima odgovarajuće požarne i zvučne zaštite.

Pregradni laki montažni zidovi su iz Knauf sustava tip W-111,W-112,W-115 (u debljinama 10,12,5, 15,5cm) sa silent i diamant pločama 2x12,5mm obostrano, metalnim CW nosačima i ispunom odgovarajućim slojem mineralne vune već prema mjestu primjene.

- Unutarnja strane svih vanjskih zidova se oblaže slojem mineralne vune debljine 10cm, i diamantnim Knauf pločama debljine 2x12,5mm, osim u zoni multifunkcionalne dvorane gdje je visine 3,13m planirano oblaganje 1x12,5mm diamant i 1x12,5mm silent pločama kao i kod zidova pozornice

( zvučna zaštita Rw=72dB).( strana prema gledalištu).

- Postojeće stubište je armirano betonsko a također i novi dio , beton C30/37 ,koji na istom mjestu vodi do potkrovlja u kojem je smještena komora za ventilaciju, grijanje i hlađenje velike dvorane.

Stubište po etažama će se izvesti kao požarni sektor sa kupolom Akripol (sa automatskim otvaranjem do kuta od 105º) za odimljavanje na krovu vel. svijetlog otvora od 1,00m2.Postojeće stubište-prizemlje do kata se zadržava, a dodaje novo od 1 kata do potkrovlja iz armiranog betona C30/37.

- Postojeća krovna konstrukcija se zadržava. Postojeći strop se demontira a dodaje sa donje strane veznih greda 2x sloj OSB ploča po 20mm slijepljeno (slojevi položeni okomito), po cijeloj površini (dvorana i pozornica)a sa gornje strane veznih greda (između stupova visulje) dodaje se isto tako 2x sloj po 20mm OSB ploča položenih i slijepljenih okomito a sve to radi potrebe stabilizacije građevine u slučaju potresa. Također se iz tog razloga na svaku veznu gredu na ležajevima na obodnim zidovima ( istok i zapad) dodaju čelična sidra a sve prema statičkom proračunu. Neadekvatni dijelovi sustava krovne konstrukcije se mijenjanju a cijela krovna konstrukcija se prije pokrivanja tretira Biocidom protiv crvotočina.

- Planirana je zamjena  drvenih stropova ulazne zone te stropa arm.betonskim punim pločama debljine 18-20cm iz betona C 30/37.Pritom će se dio zida u potkrovlju/tavanu ukloniti do potrebne visine a ležišta greda u nosivim zidovima će se, gdje je to moguće,iskoristiti za oslonce ploča. Također će se  novi ležajevi (ploče stropa podruma i  prizemlja) točkasto formirati u zidovima od opeke.

- Strop trijema koji je mješovita konstrukcija koja kombinira arm.beton i čelične valjane  profile će se zamijeniti a rubna greda  i stupovi sanirati po pravilima struke.
Stupovi će se u potpunosti obnoviti na način da se kapiteli i baze ostave a srednji dijelovi isjeku ta potpuno obnove,( izliju od arm betona C30/37 i ponovo ugrade) naravno sve uz potrebna osiguranja potrebnom  građevinskom skelom i dr.

Reparaturna sredstva su planirana iz programa tvrtke Mapei.

Plombiranje otkrhnutih  dijelova zaštitnog sloja betona jednokomponentnim mikrokroarmiranim tiksotropnim i srednje visokim modulom elastičnosti. Sve komplet komponentama iz MAPEI palete proizvoda ( postupak,priprema podloge, antikorozivni premaz min.2x (d=2mm min.) Mapefer na šipke armature koje se prethodno očiste od hrđe,te sanacija oštećenja betona Mapegrout Tissotropic mortom koji se nanosi zidarskom lopaticom u slojevima debljine 35mm. Završno je potrebno zagladiti površinu Mapeifinish-om. Finalna obrada stupova bojom prema izboru Konzervatorskog odjela u Rijeci bojama iz programa STO za betonske površine . Finalna obrada vijenca , grede i dr. žbukom,

receptura, boja i tekstura, prema izboru Konzervatorskog odjela  u Rijeci.

- Ispred glavnog ulaza kao i na izlazima iz dvorane planirane su rampe nagiba 8% ,u skladu sa propisima, kakao bi se osigurao nesmetani ulaz osobama sa smanjenom pokretljivošću

- Postojeća dogradnja sa zapadne strane će se ukloniti a dogradnje sa istoka i sjevera će se ukloniti i izvesti nove u postojećim gabaritima. Ove dogradnje će se izvesti kao zidana konstrukcija sa nosivim zidovima  iz Wienerberger ISO PROFI blokova za zidanje(λ=0,074W/m2K)  debljine 25cm  vertilkalnim i horizontalnim serklažima i trakastim arm.betonskim temeljima te stropnom pločom sve iz arm.betona C 30/37 dimenzija prema statičkom računu.

Krovište drveno jednostrešno iz piljene građe III klase koje se sastoji iz rogova 12/14cm, nazidnice 10/10cm , podrožnice 14/18cm sve pokriveno daščanom oplatom 24mm  i vodootpornom šperpločom 18mm te  pokriveno kupom kanalicom prema posebnim uvjetima konzervatorskog odjela u Rijeci. Prije pokrivanja sve drvene dijelove treba zaštititi Biocidom protiv crvotočine.
Kišni žlijeb i vertikalni odvod su iz cinkotita.

Zadržava se postojeća geometrija krovišta.

- Pročelni dio građevine će se u potpunosti obnoviti poštujući sve zatečene detalje oblikovanja ponavljajući sve profilacije izvedene u žbuci i sve konstruktivne i dekorativne elemente altane i pristupnog stubišta. Prethodno , prilikom izvedbe radova, će se izvršiti restauratorsko sondiranje žbuke i naliča na pročelju i soklu i naliča vanjske stolarije kako bi se utvrdili izvorni tonovi boje prema kojima će se ti elementi građevine oličiti.

Grede, stropne ploče, nadvoji ,stupovi , stubište su  iz armiranog betona C30/37.

- Objekt se sastoji od suterena ,prizemlja, 1. kata i potkrovlja. Etaža suterena koja se nalazi ispod pozornice, će se manjim iskopom produbiti radi potrebne visine za potrebe buduće kotlovnice i spremišta za pelete..

- U suterenu, uz vanjski zid suterena, će se izvesti posebne vanjsko arm.betonsko okno za dostavu ogrjevnog materijala – peleta a sa unutarnje strane također i novi Schiedel dimnjak za potrebe kotlovnice ( peleti) koja će se koristiti za grijanje cijelog objekta. Odabrani je dimnjak Schiedel UNI

ND 200mm obložen slojem min.vune debljine 4,0cm+PE folija i arm.betonom C30/37 u sloju debljine 10cm u glatkoj blanjanoj oplati sve komplet sa fazonskim komadima, detaljima i završnom serijskom konusnom kapom.

Za sve radove vanjske obrade ( žbuka, sokl i vijenci pročelja, terasa i trijem, ograda terase-  balustrada, ograda trijema, stupovi s kapitelima i bazom, krovni pokrov, vanjska stolarija prozori i balkonska vrata  kata , prozori prizemlja te sva vanjska ulazna vrata prizemlja i dr. prema konzervatorskim posebnim uvjetima  moraju se izvoditi uz nadzor i izbor svih  elemenata po odukama ovlaštenog predstavnika Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Izvođač je obvezan za sve navedeno pripremiti uzorke i ako treba i radioničke nacrte ,te zato treba u ponudbenom troškovniku predvidjeti  odgovarajući doplatak u  stavkama tih radova.

11.2.	Materijali

1.	Unutarnji novi pregradni zidovi

- Pregradni laki montažni zidovi su iz Knauf sustava tip W-111, W-112, W-115 (u debljinama
 	 10,12,5, 15,5cm) sa silent i diamant pločama 2x12,5mm obostrano (vatrootpornost EI 60-90)
 	 (zvučna zaštita  (Rw 62-72dB).

2.	Plivajući Podovi

– U skladu sa propisima  zaštite od buke, zaštite od požara, uštede energije
 	 i toplinske zaštite i dr. ovisno već o mjestu primjene svi podovi imaju plivajuću podlogu.

- Završna obrada unutarnjih podova je prema točki 3. koja slijedi .

Vanjski dijelovi: trijem, rampa pred glavnim ulazom i kod izlaza iz dvorane je kamenim 
 	pločama iz pješčenjaka 1 klase debljine 3cm položenim u mort ili građevinsko ljepilo za
 	kamen po izboru a završna obrada kamenih ploča  je štokanjem ili pikovanjem.

3. 	Materijali  elemenata građevine

3.1.	Vanjski novi zid pročelja

- Diamant Knauf ploče 2x12,5mm

- Knauf metalni CW nosači 5cm+ mineralna vuna 4-5cm
 	- Wienerberger Profi IZO blok deb. 25cm (ƛ=0,074 W/m2K)
	- vanjska produžna žbuka 2cm+fasadna boja

3.1A.	Termički most (novi dijelovi )vert.i horizontalni serklaž

- Diamant Knauf ploče 2x12,5mm

- Knauf metalni CW nosači 5cm+ mineralna vuna 4-5cm
  	- Arm. beton C30/37 debljine 20cm
 	- kombi ploča Plastform ( sa mineralnom vunom ) debljine 5cm  ( ƛ=0,036 W/m2K)

- vanjska produžna žbuka 2cm+ fasadna boja

3.1B.	Vanjski postojeći zid - sve etaže
	- Diamant Knauf ploče 2x12,5mm

- Knauf metalni CW nosači 10cm+mineralna vuna 10cm
	- Postojeći zid od kamena deb. 77cm

- vanjska produžna žbuka 2cm+završna fasadna boja

3.1C.	Unutarnji postojeći zidovi - sve etaže

- Unutrašnja gruba produžna žbuka na podlozi cem.

Šprica,2-3cm  fina žbuka  1-2cm + završna boja

uz upotrebu zidarske skele.

3.2.	Pod na tlu prizemlja 
	- uvaljana kamena podloga 15,0cm MS=300MN/m2

- arm.betonska 1 podloga (beton C25/30) 15,0cm, fino zaglađen
 	- hidroizolacija – SICA Bituseal T240+hladni premaz
	- toplinska izolacija tvrda  mineralna  vuna Knauf NATURBOARD TP VENTI 
 	  deb.=8cm(4+4) (ƛ=0.35W/m2K)
 	- PE folija min d=0,20mm

- arm.betonski estrih debljine min.deb. 7cm ( beton C30/37)armiran mrežom Q-131

- finalna podna obloga Poliuretan RINOL Crete anti slip  9-10mm 
	  (ƛ =0.88W/m2K)

3.2.1.	Pod pozornica (strop podruma)

- Diamant Knauf ploče 2x12,5mm

- Knauf metalni CW nosači 7,5cm+mineralna vuna 7cm
 	- Arm.bet.stropna ploča 18-20cm beton C30/37

- toplinska izolacija tvrda kamena mineralna  vuna Knauf NATURBOARD TP VENTI 
	   deb.=3cm (ƛ=0.35W/m2K)

- PE folija min d=0,20mm
 	- arm.betonski estrih debljine min.deb. 7cm ( beton C30/37) armiran mrežom Q-131
 	- finalna podna obloga primer+epoxi RINOL QCR  AST 5-6mm

3.2.2	Pod unutar objekta  u kupaonicama 
	- arm.betonska podl.ploča (beton C30/37) debljine 15,0cm

- toplinska izolacija tvrda  mineralna  vuna Knauf NATURBOARD TP VENTI
 	  deb.=4+4cm (ƛ=0.35W/m2K)

- PE folija min d=0,20mm
 	- arm.betonski estrih debljine min. deb.min 7cm-10cm ( beton C30/37) armiran mrežom Q-131

- hidroizolacija kupaonica - Sikalastic®-618 
	- finalna podna obloga primer+epoxi RINOL QCR  AST 4-5mm

Ukupna debljina podne obloge 19-20cm

3.2.3	Pod na tlu podruma
	- uvaljana kamena podloga 15,0cm MS=300MN/m2

- arm.betonska 1 podloga (beton C25/30) 15,0cm, fino zaglađen
 	- hidroizolacija – SICA Bituseal T240+hladni premaz
	- toplinska izolacija tvrda  mineralna  vuna Knauf NATURBOARD TP VENTI

deb.=8cm(4+4) (ƛ=0.35W/m2K)
 	- PE folija min d=0,20mm

- arm.betonski estrih debljine min.deb. 7cm ( beton C30/37)armiran mrežom Q-131

- finalna podna obloga  primer+epoxi RINOL QCR  AST  5mm

3.3.	Pod na 1 katu

- spušteni strop na metalnoj podkonstrukciji, od gipskartonskih ploča 
 	  Knauf  D123 Knauf Cleaneo Akustik TWIN  , F-30.

- elastično ovješena podkonstrukcija limenih profila cca 35 cm

Strop se sastoji iz :

- Rubne ploče 2x12.5mm (2. drugi sloj Protupožarna ploča DT( GKF) 12.5mm)

- Knauf Cleaneo akustik ploče 12,5mm – (izbor perforacija po izboru)

- izolacijska ploča MW 33mm

- U trake 12,5mm

- arm.betonska poča (beton C30/37) debljine 18,0cm, u glatkoj oplati

- toplinska izolacija tvrda kamena mineralna  vuna Knauf NATURBOARD TP VENTI 
	   deb.=3cm (ƛ=0.35W/m2K)

- PE folija min d=0,20mm
 	- arm.betonski estrih debljine min.deb. 6cm ( beton C30/37) armiran mrežom Q-131
 	- finalna podna obloga primer+epoxi RINOL QCR  AST 4-5mm

3.3.1.	Pod potkrovlja
	- spušteni strop na metalnoj podkonstrukciji, od gipskartonskih ploča 
 	  Knauf  D123 Knauf Cleaneo Akustik TWIN  , F-30.

- elastično ovješena podkonstrukcija limenih profila cca 35 cm

Strop se sastoji iz :

- Rubne ploče 2x12.5mm (2. drugi sloj Protupožarna ploča DT( GKF) 12.5mm)

- Knauf Cleaneo akustik ploče 12,5mm – (izbor perforacija po izboru)

- izolacijska ploča MW 33mm

- U trake 12,5mm

- arm.betonska poča (beton C30/37) debljine 18,0cm, u glatkoj oplati

- toplinska izolacija tvrda kamena mineralna  vuna Knauf NATURBOARD TP VENTI 
	   deb.=3cm (ƛ=0.35W/m2K)

- PE folija min d=0,20mm
 	- arm.betonski estrih debljine min.deb. 6cm ( beton C30/37) armiran mrežom Q-131
 	- finalna podna obloga primer+epoxi RINOL QCR  AST 4-5mm

4.	Spušteni stropovi

4.1.	 - U svim  prostorima prizemlja i kata planiran je D123 Knauf Cleaneo Akustik TWIN

spušteni strop , F-30. sa učinkom čišćenja zraka, obrada HRN18181, 
 		perforirano jednakomjerno sa  ravnim okruglim perforacijama R 8/18mm  pozadina tvornički

kaširana standardnim akustičkim valom. Strop se sastoji iz :

.Rubne ploče 2x12.5mm DT( GKF)  u zoni šir.12,5 cm uz rubne zidove
 	 (2. drugi sloj Protupožarna ploča DT( GKF) 12.5mm)
 	-Knauf Cleaneo akustik ploče 12,5mm – (izbor perforacija po izboru)

-izolacijska ploča MW 33mm
 	- U trake 12,5mm

4.2.	- U dvorani i nad pozornicom planiran je D127 Knauf Cleaneo Akustik TWIN spušteni 
 	 protupožarni strop sa slojem min.vune 10cm, F-30 (60) 	 Strop se sastoji iz :
  	 Rubne ploče 2x12.5mm DT( GKF)  u zoni šir.15 cm  uz rubne zidove

(2. drugi sloj Protupožarna ploča DT( GKF) 15,0 mm) u ostalom dijelu 
 -Knauf Cleaneo akustik ploče 12,5mm – ( perforacija po izboru) sa učinkom

čišćenja zraka, obrada HRN18181, 
 -izolacijska ploča MW 33mm
 -U trake 12,5mm

5.	Obrada zidova i stropova

a.	 Pregradni laki montažni zidovi su iz Knauf sustava tip W-111, W-112, W-115 
 	(u debljinama 10,12,5, 15,5cm) sa silent  i diamant pločama 2x12,5mm obostrano već prema
 	mjestu primjene i dr.
 	Vanjska obrada zidnih ploha na svim mjestima gdje nije  keramika ( sanitarni prostori) je 
 	bojama   STO s higijenskim i zdravstvenim karakteristikama za pojačanu 
 	sanitarnu zaštitu, osim dvorane i pozornice.
 	Tip, boja i uzorak po izboru, kao STO COLOR LATEX 3000 ili Sto Color Puran sa svim
 	predradnjama po uputama proizvođača.

- Dvorana

Do visine 3,13m ( zona silent Knauf ploče) finalno priprema podloge + 1 ruka boje te se 
 	montiraju na Alu  podkonstrukciju Rockpanel Wood ploče TEAK  tip ekstra deb. 9,0mm , 
 	požara klasa A1,s1, d0. ( Baza rockpanela je bazaltna prašina a izgled i primjena  su 
 	neograničeni, atraktivni uz lako i jednostavno održavanje).

- Dvorana od zone rockpanela do spuštenog stropa i pozornica po cijeloj visini do spuštenog 
 	stropa  se boje ton - Ral 9002 a boja je kao STO COLOR LATEX 3000 ili Sto Color Puran ili 
 	jedankovrijedno ) sa svim predradnjama po uputama proizvođača.

b.	Zidna keramika u  svim sanitarnim čvorovima  po izboru polaže se od  poda do stropa pasent

u tehnici fuga na fugu građevinskim ljepilom po izboru.

6.	Ograde

6.1.	Ograda  unutarnjih i vanjskog stubišta i krovne terase  ( krov  prizemlja)

Ograde stubišta su metalne (kovano željezo) u kombinaciji vertikala i
 	 horizontala s nosivom vertikalnim  nosačima i rukohvatom iz punog drva – ariš.

Visina ograde stubišta i  balkona ,mjereno od  kote gotovog poda je 120cm uključivo i 
 	rukohvat.

7.	Obrada vanjskih betonskih ploha

Obrada betonskih ploha nadstrešnice-trijema  glavnog ulaza

obuhvaća : gletanje , impregnaciju i finalni premaz. Tražena svojstva : visoka otpornost , otpornost na pranje i dezinfekcijska sredstva i dr. Kategorije cijene ( normal-srednja kvaliteta premaza)  radi konačnog odabira na licu mjesta po dogovoru.

Priprema podloge :

- Temeljito čišćenje podloge , po potrebi neutralizirati

gljivice, alge I sl. ( Sto-Fungal  premazom )

- Grundiranje Sto Cryl GW-100 koncentrirano hidrofobno

sredstvo bez otapala, mikroemulzija silan/siloksan.

- Završni premaz po izboru.

8.1.	Unutarnja vrata prizemlja

Puna drvena  vrata sanitarija sa tri točke ovjesa, sa okvirom za ugradnju u Knauf zidove 
 	i cilindar bravom sa sistemskim ključem. Finalna obrada natur drvo ili boja/lak po izboru.

8.2.	Vanjska stolarija, prozori, balkonska vrata i vrata ulaza i izlaza  iz dvorane u prizemlju

Vanjska stolarija - prozori kata i prizemlja

Prozori su poput postojećih od punog drva –ariš -ostakljeni sa IZO staklom kako slijedi:

Staklo  fino brušeno COOL LITE KN 166 II (extra clear) kao  Saint Gobain ili 
 	  jednakovrijedno

- vanjsko staklo

-kaljeno d=6mm

zona između 16mm ispunjena plinom argon
 	- unutarnje staklo

laminirano sigurnosno (lamistal) staklo 3.3.2. ( 6mm)

Low E coating na poz. 2

IZO kitano

Ug=1,0 W/m2K

Uzorke stakla dostaviti arhitektu na odobrenje

Transmisija svjetla (LT)=60 %

Refleksija svjetla (LRe) = 22 %

(SC) 0,42%

Transmisija energije (ET) = 24 % ili manje (prema EN 410)

Otpor gubitka topline min. Ug=1,0 W/m2K ili manja  (prema EN 673)

Solarni faktor min. g=0,37  (prema EN 410)

Zvučna izolacija min. Rw=36 dB (prema EN 12758; EN 140, ISO 717

Vrata ulaza i izlaza dvorane i doma.

Puno drvo – ariš za sve  prema izvornom postojećem stanju.

Protupožarna izvedba vrata, EI 30.

uz doplatak za pojačanu  izvedbu (okvir,  finalna obrada ,

oblogu donjeg dijela krila i  dr.). Vratna krila sa automatskim zatvaranjem
 		Sigurnosna brava , sistemska 3 ključa i po tri jaka odgovarajuća ovjesa krila.

Finalizacije I klasa. Kvaliteta I klasa za javne objekte. Tip otvaranja/zatvaranja  prema  
 	EN 1125.Planirana su sa  Rw=46dB

Za sve stavke ove grupe radova vrijedi da se izvode uz nadzor i izbor svih elemenata

po odukama ovlaštenog predstavnika Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Nadalje izvođač je obvezan pripremiti uzorke i ako treba i radioničke nacrte ,te zato treba u 
 	ponudbenom troškovniku predvidjeti  odgovarajući doplatak u ti stavkama.

9.	Alu portupožarna  i  dr. Alu  vrata prizemlja i kata

- Alu protupožarna vrata sa vratima na evakuacijskim izlazima kao zaštita od vatre i dima su
 	planirane  kao  Alu Schucco ADS 80 EI30 sa vatrootpornim okovom i bravom sa profilima 
 	90mm i vatrootpornim staklom do d=20mm prema EN 1634/EN 1364, DIN 4102 za 30min
 	požarne otpornosti, okovom za otvaranje prema EN 1125  ili jednakovrijedno

.- Alu staklena stijena vjetrobrana je sa fiksnim dijelovima i nadsvjetlom je sa profilima od
 	 75mm i okvirima vratnih krila šir.90mm sve u boji Ral  9006 ( svijetli aluminij).

Stijena je  ostakljena kako slijedi:

. vanjsko staklo

kaljeno d=6mm

-zona između 16mm ispunjena plinom argon
 	-unutarnje laminirano sigurnosna (lamistal( staklo 3.3.2. ( 6mm)

10. 	Limarija – Svi dijelovi krovnog odvoda oluci i žljebovi biti će iz cinkotita odnosno prema
 	posebnim  uvjetima Konzervatorskog odjela u Rijeci.

11.   	U  GRAĐEVINI SU PREDVIĐENE SLIJEDEĆE INSTALACIJE  :

1.	1. Elektroenergetski priključak

Priključak na mrežu distribucije

Građevina će se priključiti na elektroenergetsku mrežu distribucije. Karakteristike priključka

- Broj potrošača:	1   (društveni dom)

- Vrst struje: 	izmjenična trofazna,

- Frekvencija: 	50Hz,

- Napon priključka:	niski napon, 0,4kV

- Vršna snaga :		P=80,kW;

- Godišnja potrošnja:	>1000 kWh

- Priključni ormar :	SRO na pročelju zgrade

- Priključno mjerni ormar(PMO) :unutar zgrade uz glavni razdjelnik zgrade (GRP).

- Priključak i mjerenje prema EES od strane HEP-a.

- Način izvedbe priključka :  Podzemnim kabelom napona 0,4kV.

1.1. Planirani opseg elektrotehničkih instalacija

U građevini će se nalaziti slijedeće elektrotehničke instalacije :

- Mjerenje električne energije. Definirati će se kroz postupak izdavanja  elektroenergetske suglasnosti (EES).

- Razvod napona 3x230/400V, 50Hz (glavni razvod, razdjelnici, razvod do uređaja, priključnice)

- Kabelske staze i kanali za vođenje kabela jake i slabe struje.

- Električne instalacije uz instalacije grijanje, hlađenje i ventilacije (energetsko napajanje, upravljanje i regulacija).

- Električne instalacije opće rasvjete.

- Električne instalacije sigurnosne rasvjete.

- Uzemljenje i izjednačenje potencijala.

- Elektronička komunikacijska instalacija (EKI) zgrade (telefonija i LAN mreža, ).

- Zajednički antenski sistem  (ZAS).

- Instalacija zaštite od munje.

2.	Telekomunikacijske instalacije – telefon i dr. – priključenje na naseljsku mrežu.

3.	Instalacija dovoda i odvoda vode

3.1.	Dovod vode iz naseljske vodoopskrbne  mreže.	
 3.1.1.	Unutarnja i vanjska hidrantska mreža

3.2.	Odvod fekalne  sive i crne vode unutar okućnice sa priključenjem

direktno u naseljsku mrežu kada se stvore uvjeti.

3.2.1.	Odvod vode sa promentnih površina sa spojem na uređaj za pročišćavanje 
	ugljikovodka sa bypasom  sa ispustom u tlo preko upojnoh bunara.

4. 	Grijanje , hlađenje i ventilacija

- Grijanje sa kotlovnicom na pelete u suterenu.

- Grijanje, hlađenje i ventilacija dvorene i dr. smješteno u novom potkrovlju.

-  instalacija grijanja i hlađenja putem dizalice topline zrak-voda za potrebe   
   hlađenja i grijanja

-  instalaciju pripreme tople vode putem el.bojlera,

B.2.2.	GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE

Predmet ovog arhitektonskog projekta je  osiguranje odgovarajućeg gospodarenja energijom i očuvanje topline u skladu s važećim propisima i zakonima i  el. toplinske zaštite ,uštede energije  i  zaštite od buke kako je riješeno u sklopu ovog izvedbenog projekta.

B.2.3.	PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE

Projektirani vijek uporabe  projektirane građevine je 80-100 godina.

A – prosječni apsolutni vijek trajanja pojedine cjeline, sklopa ili dijela građevine odnosno ugrađenih materijala i opreme, pod kojim se podrazumijeva ono vrijeme postojanja poslije kojeg bi opstanak postao moguć bez detaljne rekonstrukcije. Apsolutni vijek trajanja ovisi o vrsti, kvaliteti, načinu i mjestu izvedbe ili ugradbe i načinu održavanja ugrađenih materijala i opreme.

N – prosječni vjerojatni vijek trajanja pojedine cjeline, sklopa ili dijela građevine odnosno ugrađenih materijala i opreme, pod kojim se podrazumijeva ono vrijeme postojanja poslije kojeg vjerojatno više neće postojati ili više nije ekonomski opravdano da postoji ili poslije kojeg više ne ispunjava svoju funkciju.  Vjerojatni vijek trajanja ovisi o vrsti, kvaliteti, načinu i mjestu izvedbe ili ugradbe i načinu održavanja ugrađenih materijala i opreme.

Prosječni apsolutni i vjerojatni vijek trajanja za pojedine cjeline, sklop ili dio građevine odnosno ugrađeni materijal i opremu

a)	NOSIVA KONSTRUKCIJA GRAĐEVINE

temelji, nosivi zidovi i zidne stijene, nosivi

stupovi, međukatne konstrukcije, 	      	N = 80-100 godina

loggie, stubišta s podestima i krovna konstrukcija.     	  A=200 godina

b)	OBLOGE ZIDOVA

unutarnje žbuke, obloge od prirodnog i umjetnog kamena    	N = 60-100 godina

vanjske žbuke		N = 50 godina

c)	PODOVI

hrastov parket, mozaik, kameni pod,		N = 70 godina

terazzo,pod od lomljenih kamenih ploča	N = 60 godina

bukov parket, keramika		N = 50 godina

brodski pod		N = 35 godina

lamel parket, blanjane daske, cem.glazura	N = 30 godina

d)	KROVNI POKROV

glineni crijep		N = 80 godina

e)	PROZORI I VRATA

vanjska vrata – tvrdo drvo		N = 60-80 godina

vanjska vrata – meko drvo		N = 20-30 godina

unutarnja vrata		N = 60-80 godina

vanjski prozori - tvrdo drvo		N = 40-50 godina

vanjski prozori - meko drvo		N = 20-30 godina

f)	ZAŠTITE I IZOLACIJE

hidroizolacije nadtemeljnih zidova i podnih ploča	N = 40-80 godina

g)	INSTALACIJE

elektroinstalacija		N = 40 godina

telefonska instalacija		N = 30 godina

gromobranska instalacija	N = 30 godina

plinska instalacija		N = 50 godina

vodovodna instalacija		N = 55 godina

kanalizacijska instalacija	N = 45godina

h)	RAZNI MATERIJALI, ELEMENTI I UREĐAJI

prirodni kamen na betonskoj podlozi		N = 30-50 godina

prirodni kamen na šljunčanoj podlozi	N = 15-30 godina

beton deb. min. 15 cm		N = 15-30 godina

zidovi deb. min 1 opeke		N = 50-75 godina

zidovi deb. max ½ opeke		N = 30-60 godina

bravarski radovi  - vanjski 		N = 40 godina

bravarski radovi  - unutarnji		N = 80-100 godina

građevinska limarija		N = 15-30 godina

kada limena emajlirana ili plastična		N = 20-30 godina

bojleri			N = 15-20 godina

WC školjka		N = 30 godina

umivaonici		N = 20 godina

sudoperi		N = 15-20 godina

slavine i baterije

B.2.4.	TRAJNOST, OSIGURAVANJE KVALITETE I ODRŽAVANJE GRAĐEVINE

a. 	Opći dio

-Održavanjem građevine u smislu Zakona o gradnji, smatra se izvođenje radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za građevinu tijekom njezinog trajanja,  kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je građevina izgrađena.

Vlasnik građevine dužan je osigurati održavanje građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu , unapređivati ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine.

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja.
-Praćenje stanja građevine, povremene godišnje preglede , izradu pregleda poslova za održavanje i unapređivanje ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, utvrđivanje potrebe za obavljanje popravaka građevine i druge stručne poslove, kao i same poslove održavanja , vlasnik građevine odnosno osoba kojoj je povjereno  upravljanje građevinom mora povjeriti osobama koje udovoljavaju zakonom propisanim uvjetima za obavljanje tih djelatnosti .

Projektirani dio građevine se smije rabiti na način sukladan njenoj namjeni određenoj  projektnom

dokumentacijom i/ili odgovarajućim aktom nadležnog tijela.

Neophodno je redovito vršiti kontrolne preglede i održavanje konstrukcije , krovišta i pročelja  zgrade a također i završnog fasadnog sustava.
-Održavanje priključaka na objekte komunalne infrastrukture je u nadležnosti pojedinog komunalnog poduzeća odnosno distributera.

b.     Uvjeti za održavanje predmetne zgrade

Uvjeti za održavanje predmetne zgrade  biti će dati u pisanoj izjavi izvođača o izvedenim

radovima i o uvjetima održavanja zgrade.

Održavanje provodi vlasnik zgrade  odnosno odgovarajuća osoba koja obavlja poslove

upravljanja  zgradom po volji vlasnika koja osoba mora  ,prema  posebnom propisu, zadovoljavati

Zakonom propisane uvjete za obavljanje tih djelatnosti.

- Drvena konstrukcija krovišta i krovni pokrov moraju se održavati u stanju sigurnosti i funkcionalnosti.

Kontrolne preglede treba izvršiti nakon svake 2  godine

- Betonska i armirano betonska konstrukcija mora se održavati u stanju  sigurnosti i funkcionalnosti.

Kontrolne preglede treba izvršiti nakon svakih 5 godina, a sastoje se od:

•	vizualnog pregleda;

•	kontrole pogiba glavnih nosivih elemenata konstrukcije pod stalnim opterećenjem;

•	stanje zaštitnog sloja armature
-  Grijana i hlađena ovojnica zgrade – pročelje i dr.
Kontrolne preglede treba vršiti nakon svake  godine

Redovito održavanje obuhvaća slijedeće radove:

-	čišćenje oluka i podnih rešetki

-	čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala

-	dezinsekcija i deratizacija

-	ličenje zidova i stropova

-	bojenje vanjske i unutarnje stolarije

-	antikorozivna zaštita bravarije

-	popravak vanjske žbuke pročelja

-	popravak i zamjena krovnog pokrova

-	popravak i zamjena podnih obloga

-	popravak i zamjena unutarnje i vanjske stolarije

bide	N = 40 godina

-	održavanje elektroinstalacije snage i rasvjete – zamjena utičnica, prekidača, osigurača, 
 	žarulja i rasvjetnih tijela

-	održavanje kućne vodoinstalacije, razni popravci i zamjena sanitarija i sanitarnih armatura

-	redoviti servis sistema grijanja i hlađenja

-	redoviti servis sistema pripreme tople vode

-	redoviti servis antenskih uređaja

-	redoviti servis protupožarne instalacije i sredstava za gašenje

-	redoviti servis instalacija vodovoda, kanalizacije, elektrike, plina

-	održavanje okoliša – nasada, staza, ograda i drugih elemenata na čestici.

Nužni popravci  -  obuhvaćaju slijedeće radove:

-	popravak izolacija temelja, podova, zidova

-	popravak pročelja

-	sanacija nosive konstrukcije građevine ( krovna konstrukcija, međukatne

-	konstrukcije, nosivi zidovi, stupovi, grede i temelji)

-	sanacija ravnih i kosih krovova

-	zamjena instalacija ( vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije, plinske instalacije,

-	instalacije centralnog grijanja, gromobranska instalacija, protupožarne instalacije i dr.)

-	sanacija klizišta

Hitni popravci obuhvaćaju slijedeće radove:

-	otklanjanje kvarova na svim vrstama instalacija

-	otklanjanje napuknuća, začepljenja i oštećenja instalacija vodovoda i  kanalizacije

-	u svrhu sprječavanja daljnjih štetnih posljedica

-	sanacija u slučaju otpadanja žbuke ili dijelova pročelja, krovnih istaka i balkona

-	sanacija u slučaju narušene statičke stabilnosti građevine ili pojedinog dijela građevine

B.2.5.	PODACI ZA OBRAČUN VODNOG I KOMUNALNOG DOPRINOSA

a.	Komunalni doprinos	ispušteno

b.	Vodni doprinos 	ispušteno

Sastavio:

Zlatko Krajačević dipl.ing.arh.					
Ovlašteni arhitekt  A-131

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška,

OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE  U  INTERPRETACIJSKI CENTAR

LOKACIJA:	BAŠKA, K.Č. 1855/1 K.O. BAŠKA-NOVA, OPĆINA BAŠKA

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTURA

ZOP: 	IP1-1/2025

IZVEDBENI PROJEKT

B.3.	PROGRAM  KONTROLE  I OSIGURANJA KVALITETE

1.	Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je na temelju Zakona o gradnji 
(NN 153/2013. 20/2017,39/2019,125/19), Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/2013 ,30/29),Tehničkog propisa o građevnim proizvodima (NN 33/2010, 87/2010, 146/2010, 81/2011 i 100/2011, 130/12, 81/13 i 136/14, 17/2017), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti,ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/2008,147/2009, 87/2010 i 129/2011,) Tehničkom propisu za konstrukcije zgrada ( NN 17/2017) i dr. propisa.

- Građevni proizvodi se smiju staviti u promet i koristiti za građenje samo ako su uporabivi tj. ako imaju takova svojstva da građevina u koju se ugrađuju ispuni temeljne zahtjeve kako slijedi :

1. Mehanička otpornost i stabilnost

2. Sigurnost u slučaju požara

3. Higijena, zdravlje i okoliš

4. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe

5. Zaštita od buke

6. Gospodarenje energijom i očuvanje topline

7. Održiva uporaba prirodnih izvora

- 	Građevni proizvod je uporabiv ako su njegova tehnička svojstva sukladna svojstvima određenim normom na koju upućuje tehnički propis tehničko dopuštenje. Uporabivost građevnog proizvoda dokazuje se izjavom o svojstvima građevnog proizvoda koja se izdaje nakon provedbe, odnosno osiguranja provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehničkih svojstava proizvoda s tehničkim svojstvima određenim za taj proizvod tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom. Izjava o svojstvima,odnosno njezina preslika, dostavlja se tiskana na papiru ili drugom prikladnom materijalu ili elektroničkim putem primatelju građevnog proizvoda.

- Tehničke upute moraju sadržavati sigurnosne obavijesti, podatke za čuvanje,transport,ugradnju  i uporabu građevnog proizvoda a moraju biti pisane na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

- U tehničkim  uputama mora biti naveden rok do kojega se građevni proizvod smije ugraditi, odnosno da taj rok nije ograničen.

- Uz pisani tekst tehničke upute mogu sadržavati nacrte i ilustracije.

- Tehničke upute moraju slijediti svaki građevni proizvod koji se isporučuje. Kada se dva ili više istih građevnih proizvoda isporučuju odjednom, tehničke upute moraju slijediti svaku pojedinačno pakiranje.

- Kod isporuke građevnog proizvoda u rasutom stanju tehničke upute moraju slijediti svaku pojedinačnu isporuku.

- 	Tehnička svojstva građevnih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu  u svrhu uštede toplinske energije i toplinske zaštite , zaštite od požara i dr. zahtjeva moraju ispunjavati zahtjeve iz hrvatskih normi i/ili imati tehnička dopuštenja donesena u skladu s Zakonom o gradnji i drugim važećim propisima.

- Prije ugradnje u građevinu  mora se ispitati (dokazati) vrijednost koeficijenta toplinske vodljivosti toplinsko izolacijskih materijala kako  bi se dobivenim vrijednostima provjerilo zadovoljenje zahtjeva iz tablice 4. (Projektne vrijednosti toplinske provodljivosti λ{W/mK} i približne vrijednosti faktora otpora

difuziji vodene pare µ, u Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama - Prilog B Tehničkog propisa ( NN 128/2015,70/2018, 73/2018 i 86/2018,102/2020 u dijelu koji se odnosi na popis tehničkih specifikacija koje upućuju  na zahtjeve koje, u svezi s toplinskom zaštitom, trebaju ispuniti toplinsko-izolacijski građevni proizvodi za zgrade primjenjuje se

do donošenja novog propisa kako je određeno čl. 83.st.2 tog Tehničkog propisa u NN 97/2014 ,Izmjena i dopuna  NN130/2014).

-  	 Prilikom preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog u tvornici izvan gradilišta izvođač mora utvrditi:

– je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima u oznaci,

– je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu,

– jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost građevine sukladni svojstvima i podacima određenim projektom.

-  	Izvoditelj radova  je OBVEZAN  dostaviti, prije početka ugradbe nadzornom  inženjeru,  izjave o svojstvima i druge dokaze o provedenim ispitivanjima, ateste i sl. za sve građevne materijale , toplinsko-izolacijske materijale i sustave koji će se ugrađivati. Ukoliko iz opravdanih razloga dođe do promjene toplinsko-izolacijskih materijala, sustava i dr. zamijenjeni materijali moraju po svemu biti u skladu s svojstvima danim u ključu za obilježavanje projektom predviđenih materijala.

- Kontrolni postupak ispitivanja obuhvaća i vizualni pregled dopremljenih građevinskih materijala i izvedenih radova prvenstveno kroz provedbu stalnog stručnog nadzora koji provodi stručna osoba po Zakonu i pravu u ime Investitora.

- Ugradnju građevnog proizvoda  mora odobriti nadzorni inženjer, što se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vođenju građevinskog dnevnika.

-  Svi radovi moraju biti izvedeni prema projektu, važećim propisima, pravilima struke i zahtijevanim hrvatskim i dr. važećim normama.

2.	POPIS  HRVATSKIH  NORMI I DRUGIH  TEHNIČKIH  SPECIFIKACIJA

A.9.2 Ostale norme

HRN EN 124:2005 – Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine -- Konstrukcijski zahtjevi, način ispitivanja, označivanje, upravljanje kakvoćom (EN 124:1994)

B.3. Popis normi za predgotovljene elemente zgrada

B.3.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 13747:2008 – Predgotovljeni betonski proizvodi -- Podne pločice za podne sustave (EN 13747:2005+A1:2008)

HRN EN 13748-1:2004/A1:2008 – Teraco pločice -- 1. dio: Teraco pločice za unutrašnju uporabu (EN 13748-1:2004/A1:2005)

HRN EN 13748-1:2004/AC:2007 Teraco pločice -- 1. dio: Teraco pločice za unutrašnju uporabu (EN 13748-1:2004/AC:2005)

HRN EN 13748-2:2004 – Teraco pločice -- 2. dio: Teraco pločice za vanjsku uporabu (EN 13748-2:2004)

HRN EN 13915:2008 – Predgotovljeni zidni paneli od gipsanih ploča s jezgrom iz kartonskog saća -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 13915:2007)

HRN EN 14209:2008 – Predgotovljeni gipsani elementi -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14209:2005)

HRN EN 15285:2008 – Kameni aglomerat -- Modularne pločice za podove i stube (unutrašnje i vanjske) (EN 15285:2008+AC:2008)

HRN EN 15435:2008 – Predgotovljeni betonski proizvodi -- Betonske blok oplate od običnih i laganih agregata -- Svojstva proizvoda i izvedba (EN 15435:2008)

HRN EN 15498:2008 – Predgotovljeni betonski proizvodi -- Oplatni blokovi od betona s drvenim strugotinama -- Svojstva proizvoda i izvedba (EN 15498:2008)

Popis normi za keramičke pločice

HRN EN 14411:2012 – Keramičke pločice -- Definicije, razredba, značajke, ocjena sukladnosti i označivanje (EN 14411:2012).

HRN EN 13888:2007 – Mase za fugiranje keramičkih pločica i ploča -- Definicije i specifikacije (EN 13888:2002)

HRN EN 13888:2010 – Mase za fugiranje keramičkih pločica i ploča -- Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje (EN 13888:2009)

C.1. Popis normi za proizvode od konstrukcijskog drva i pomoćnih dijelova

C.1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 14081-1:2011 – Drvene konstrukcije –– Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka razvrstano prema čvrstoći – – 1. dio: Opći zahtjevi (EN 14081-1:2005+A1:2011)

HRN EN 14229:2010 – Konstrukcijsko drvo –– Drveni stupovi za nadzemne vodove (EN 14229:2010)

HRN EN 14592:2012 – Drvene konstrukcije -- Štapasta spajala -- Zahtjevi (EN 14592:2008+A1:2012)

Primjenjuju se i odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju drvene konstrukcije

C.4. Popis normi za konstrukcijske metalne proizvode i pomoćne dijelove

C.4.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 15088:2008 – Aluminij i aluminijeve legure -- Proizvodi za izradu konstrukcija u graditeljstvu -- Tehnički uvjeti za pregled i isporuku (EN 15088:2005)

C.4.2 Ostale norme

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju čelične konstrukcije

C.7.1 Norme za predgotovljene elemente

C.6.1 Norme za dodatne materijale za zavarivanje za nosive čelične konstrukcije

HRN EN 13479:2007, Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – Opća norma za dodatne materijale i praškove za zavarivanje metalnih materijala taljenjem (EN 13479:2004)
HRN EN ISO 2560:2007, Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika – Razredba
HRN EN 439:1999, Dodatni i potrošni materijali – Zaštitni plinovi za elektrolučno zavarivanje i rezanje
HRN EN 440:1997, Dodatni materijali za zavarivanje – Žice za elektrolučno zavarivanje metalnom taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi plinova i metal zavara, namijenjeni za nelegirane i sitnozrnate čelike – Razvrstavanje
HRN EN 756:2004, Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – Kombinacije žica i praškova za zavarivanje pod praškom nelegiranih i sitnozrnatih čelika – Razredba
HRN EN 757:1999, Dodatni i potrošni materijali – Obložene elektrode za REL zavarivanje čelika povišene čvrstoće – Razredba
HRN EN 758:1999, Dodatni i potrošni materijali – Praškom punjene žice za MIG/MAG zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika sa zaštitnim plinom i bez njega – Razredba
HRN EN 760:1999, Dodatni i potrošni materijali – Praškovi za zavarivanje pod praškom –Razredba
HRN EN 14295:2004, Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – Kombinacija žica i praškova za zavarivanje pod praškom čelika povišene čvrstoće – Razredba
HRN EN 13918:2001, Zavarivanje – Svornjaci i keramički prstenovi za elektrolučno zavarivanje svornjaka
HRN EN ISO 14343:20XX, Dodatni materijal za zavarivanje – Žičane elektrode, trakaste elektrode, žice i štapovi za zavarivanje fuzijom nehrđajućih i čelika otpornih na toplinu – Razredba
HRN EN ISO 16834:20XX, Dodatni materijal za zavarivanje – Žičane elektrode, žice, štapovi i depoziti za zavarivanje čelika visoke čvrstoće pod zaštitom plina – Razredba
HRN EN ISO 17633:20XX, Dodatni materijal za zavarivanje – Cjevaste obložene elektrode i štapovi za zavarivanje nehrđajućih i čelika otpornih na toplinu, pod zaštitom i bez zaštite plina
HRN EN ISO 18276:20XX, Dodatni materijal za zavarivanje – Cjevaste obložene elektrode za zavarivanje čelika visoke čvrstoće pod zaštitom i bez zaštite plina – Razredba
HRN EN 1600:1999, Dodatni i potrošni materijali – Obložene elektrode za REL zavarivanje nehrđajućih čelika i čelika otpornih na povišene temperature – Razredba
HRN EN 1668:1999, Dodatni i potrošni materijali – Šipke, žice i metal zavara/navara pri TIG zavarivanju nelegiranih i sitnozrnih čelika – Razredba.

HRN EN 1090-1:2012 -- Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija -– 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata (EN 1090-1:2009+A1:2011)

D.3. Popis normi za ravno i profilirano staklo i proizvode od staklenih blokova

D.3.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 572-9:2005 – Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla -- 9. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 572-9:2004)

HRN EN 1036-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Zrcala od srebrom presvučenog float stakla za unutarnju upotrebu -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1036-2:2008)

HRN EN 1096-4:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Staklo s premazom -- 4. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1096-4:2004)

HRN EN 1279-5:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Izolacijsko staklo -- 5. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 1279-5:2005+A1:2008)

HRN EN 1748-1-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi -- Borosilikatna stakla -- Dio 1-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-1-2:2004)

HRN EN 1748-2-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi -- Staklo-keramika -- Dio 2-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-2-2:2004)

HRN EN 1863-2:2006 – Staklo u graditeljstvu -- Toplinski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 1863-2:2004)

HRN EN 12150-2:2006 – Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 12150-2:2004)

HRN EN 12337-2:2006 – Staklo u graditeljstvu -- Kemijski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 12337-2:2004)

HRN EN 13024-2:2008 – Glass in building -- Thermally toughened borosilicate safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard (EN 13024-2:2004)

HRN EN 14178-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Osnovni zemnoalkalijski, silikatni, stakleni proizvodi -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14178-2:2004)

HRN EN 14179-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Toplinski prožeto, termički kaljeno, natrij kalcij silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14179-2:2005)

HRN EN 14321-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno, zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14321-2:2005)

HRN EN 14449:2005 – Staklo u graditeljstvu -- Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo -- Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005)

HRN EN 14449:2005/Ispr.1:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo -- Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005/AC:2005)

HRN EN 1279-5:2010 – Staklo u graditeljstvu -- Izolacijsko staklo -- 5. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 1279-5:2005+A2:2010)

D.4. Popis normi za vanjska i unutarnja vrata i prozore, krovne otvore i krovne svjetlike

D.4.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 179:2008 – Građevni okovi -- Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008)

HRN EN 1125:2008 – Građevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom za upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:2008)

HRN EN 1154:2008 – Građevni okovi -- Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1154:1996+A1:2002+AC:2006)

HRN EN 1155:2008 – Građevni okovi -- Električki pogonjene naprave koje zadržavaju okretna vrata u otvorenome položaju -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1155:1997+A1:2002+AC:2006)

HRN EN 1158:2008 – Građevni okovi -- Naprave za upravljanje vratima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1158:1997+A1:2002+AC:2006)

HRN EN 1935:2003 – Građevni okovi -- Jednoosovinske šarke -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1935:2002)

HRN EN 1935/AC:2005 – Građevni okovi -- Jednoosovinske šarke -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1935:2002/AC:2003)

HRN EN 12209:2008 – Građevni okovi -- Brave i zasuni -- Mehaničke brave, zasuni i pločice za zaključavanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 12209:2003+AC:2005)

HRN EN 13241-1:2008 – Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata -- Norma za proizvod -- 1. dio: Proizvodi bez otpornosti na vatru ili svojstva kontrole dima (EN 13241-1:2003)

HRN EN 13561:2008 – Vanjska sjenila -- Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost (EN 13561:2004+A1:2008)

HRN EN 13659:2008 – Zasloni -- Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost (EN 13659:2004+A1:2008)

HRN EN 14351-1:2010 – Prozori i vrata -- Norma za proizvod, izvedbene značajke -- 1. dio: Prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima (EN 14351-1:2006+A1:2010)

HRN EN 13241-1:2011 – Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata – – Norma za proizvod – – 1. dio: Proizvodi bez otpornosti na vatru ili svojstva kontrole dima (EN 13241-1:2003+A1:2011)

HRN EN 14846:2008 – Građevni okovi – – Brave i zasuni – – Elektromehaničke brave i otpuštajuće pločice – – Zahtjevi i ispitne metode (EN 14846:2008)

D.4.2 Ostale norme

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju prozori i vrata

D.6. Popis normi za sklopove za oblaganje vanjskih zidova

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuje racionalna uporaba energije i toplinska zaštita u zgradama

E.1. Popis normi za sanitarne uređaje

E.1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 997:2004 – WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 997:2003)

HRN EN 997:2004/A1:2008 – WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 997:2003/A1:2006)

HRN EN 12764:2008 – Sanitarni uređaji -- Specifikacija za vrtložne kade (EN 12764:2004+A1:2008)

HRN EN 13310:2008 – Sudoperi -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13310:2003)

HRN EN 13407:2008 – Zidni pisoari -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13407:2006)

HRN EN 14296:2008 – Sanitarni uređaji -- Zajednička korita za pranje (EN 14296:2005

HRN EN 14428:2008 – Stijenke tuš kabine -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14428:2004+A1:2008)

HRN EN 14528:2008 – Bidei -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14528:2007)

HRN EN 14688:2008 – Sanitarni uređaji -- Umivaonici -- Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN

14688:2006)

HRN EN 14516:2010 – Kade za upotrebu u kućanstvu (EN 14516:2006+A1:2010)

HRN EN 14527:2010 – Tuš-kade za upotrebu u kućanstvu (EN 14527:2006+A1:2010)

HRN EN 997:2012 – WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 997:2012)

HRN EN 997:2012/Ispr.1:2012 – WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 997:2012/AC:2012)

HRN EN 14055:2011 – Spremnici za ispiranje WC-a i pisoara (EN 14055:2010

E.1.2 Ostale norme

HRN EN 198:2008 – Sanitarni uređaji -- Kade izrađene od umreženoga lijevanog akrila -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 198:2008)

HRN EN 249:2010 – Sanitarni uređaji -- Tuš kade izrađene od ploča lijevanog akrila mrežaste strukture -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 249:2010)

HRN EN 15200:2008 – Sanitarni uređaji -- Višenamjenske kabine za tuširanje (EN 15200:2007)

HRN EN 15200:2008/Ispr.1:2010 – Sanitarni uređaji -- Višenamjenske kabine za tuširanje (EN 15200:2007/AC:2009)

HRN EN 15719:2010 – Sanitarni uređaji -- Kade izrađene udarom oblikovanih koekstrudiranih ABS/akrilnih ploča -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 15719:2009)

HRN EN 15720:2010 – Sanitarni uređaji -- Tuš kade izrađene udarom oblikovanih koekstrudiranih ABS/akrilnih ploča -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 15720:2009)

E.2. Popis normi za panele na osnovi drva

E.2.2 Ostale norme

HRN EN 13353:2011 – Ploče iz masivnog drva (SWP) – – Zahtjevi (EN 13353:2008+A1:2011)

Primjenjuju se i odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju drvene konstrukcije

E.4. Popis normi za unutarnje i vanjske završne obrade zidova i plafona

E.4.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 438-7:2008 – Visokotlačni dekorativni laminati (HPL) -- Ploče na osnovi duromernih smola (uobičajeno se nazivaju laminati) -- 7. dio: Kompaktni laminat i HPL kompozitne ploče za unutrašnji i vanjski zid i završnu obradu stropa (EN 438-7:2005)

HRN EN 1469:2005 – Proizvodi od prirodnog kamena -- Ploče za oblaganje -- Zahtjevi (EN 1469:2004)

HRN EN 12326-1:2008 – Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding -- Part 1: Product specification (EN 12326-1:2004)

HRN EN 13245-2:2008 – Plastika -- Neomekšani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u građevinarstvu -- 2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrašnje i vanjske zidne i stropne završne obloge (EN 13245-2:2008)

HRN EN 13245-2:2008/Ispr.1:2009 – Plastika -- Neomekšani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u građevinarstvu -- 2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrašnje i vanjske zidne i stropne završne obloge (EN 13245-2:2008/AC:2009)

HRN EN 13964:2007 – Ovješeni stropovi -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 13964:2004+A1:2006)

HRN EN 14716:2008 – Stretched ceilings -- Requirements and test methods (EN 14716:2004)

HRN EN 14783:2008 – Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrašnje oblaganje -- Specifikacija proizvoda i zahtjevi (EN 14783:2006)

HRN EN 14915:2008 – Solid wood panelling and cladding -- Characteristics, evaluation of conformity and marking (EN 14915:2006+AC:2007)

HRN EN 15102:2008 – Dekorativni zidni pokrovi -- Proizvodi u obliku rola i ploča (EN 15102:2007)

HRN EN 15102:2011 – Dekorativni zidni pokrovi –– Role i ploče (EN 15102:2007+A1:2011)

HRN EN 16153:2013 – Prozirne ravne višeslojne polikarbonatne (PC) trake za unutrašnju i vanjsku upotrebu na krovovima, zidovima i stropovima -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 16153:2013)

E.5. Popis normi za gipsane proizvode

E.5.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 520:2006 – Gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 520:2004)

HRN EN 12859:2008 Gipsani blokovi -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2008)

HRN EN 12860:2002 – Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12860:2001)

HRN EN 12860/AC:2003 – Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12860:2001/AC:2002)

HRN EN 13279-1:2008 – Veziva i žbuke na osnovi gipsa -- 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-1:2008)

HRN EN 13658-1:2006 – Metalni profili i nosači za žbuku -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 1. dio:Unutarnje žbuke (EN 13658-1:2005)

HRN EN 13658-2:2006 – Metalni profili i nosači za žbuku -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 2. dio: Vanjske žbuke (EN 13658-2:2005)

HRN EN 13815:2008 – Oblikovni elementi od vlaknom ojačanog gipsa -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode

(EN 13815:2006)

HRN EN 13915:2008 – Predgotovljeni zidni paneli od gipsanih ploča s jezgrom iz kartonskog saća -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 13915:2007)

HRN EN 13950:2008 – Gipsane kompozitne ploče za toplinsku i zvučnu izolaciju -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 13950:2005)

HRN EN 13963:2007 – Materijal za obradbu i zaglađivanje spojeva gipsanih ploča -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 13963:2005+AC:2006)

HRN EN 14190:2008 – Dodatno obrađene gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14190:2005)

HRN EN 14195:2007 – Metalni profili potkonstrukcija za sustave s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14195:2005+AC:2006)

HRN EN 14209:2008 – Predgotovljeni gipsani elementi -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14209:2005)

HRN EN 14246:2006 – Gipsani elementi za spuštene stropove -- Definicije, zahtjevi i postupci ispitivanja (EN 14246:2006)

HRN EN 14246:2006/Ispr.1:2008 – Gipsani elementi za spuštene stropove -- Definicije, zahtjevi i postupci ispitivanja (EN 14246:2006/AC:2007)

HRN EN 14353:2008 – Pomoćni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14353:2007)

HRN EN 14496:2008 – Ljepila na osnovi gipsa za toplinsko/zvučno izolacijske kompozitne panele i gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14496:2005)

HRN EN 14566:2008 - Mehanička spajala za sustave s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14566:2008)

HRN EN 15283-1:2008 – Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 1. dio: Gipsane ploče s ojačanjem iz armaturnog vala (EN 15283-1:2008)

HRN EN 15283-2:2008 – Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem -- Definicije, zahtjevi i ispitne metode -- 2. dio: Gipsanovlaknaste ploče (EN 15283-2:2008)

HRN EN 520:2010 – Gipsane ploče -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 520:2004+A1:2009)

HRN EN 14353:2010 – Pomoćni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 14353:2007+A1:2010)

HRN EN 14566:2010 – Mehanička spajala za sustave s gipsanim pločama -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 14566:2008+A1:2009)

HRN EN 15283-1:2010 – Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja -- 1. dio: Gipsane ploče s ojačanjem iz armaturnog voala (EN 15283-1:2008+A1:2009)

HRN EN 15283-2:2010 – Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem -- Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja -- 2. dio: Gipsanovlaknaste ploče (EN 15283-2:2008+A1:2009)

HRN EN 12859:2011 – Gipsani blokovi –– Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12859:2011)

E.6. Popis normi za sklopove unutarnjih pregrada

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkih propisa kojim su uređene betonske konstrukcije, zidane konstrukcije, drvene konstrukcije, čelične konstrukcije i kojim su uređene spregnute konstrukcije od čelika i betona

E.7. Popis normi za vodonepropusne obložne sklopove za podove i zidove vlažnih prostorija

E.7.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 14891:2012 – Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom -- Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje (EN 14891:2012)

HRN EN 14891:2012/Ispr.1:2013 – Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom -- Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje (EN 14891:2012/AC:2012)

F.3. Popis normi za toplinsko-izolacijske proizvode

F.3.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 14063-1:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Na mjestu primjene oblikovani proizvodi od lakoagregatne ekspandirane gline -- 1. dio: Specifikacija za nasipne proizvode prije ugradnje (EN 14063-

1:2004+AC:2006)

HRN EN 14064-1:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za nevezane proizvode prije ugradnje (EN 14064-1:2010)

HRN EN 14303:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne (MW) vune -- Specifikacija (EN 14303:2009)

HRN EN 14304:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od savitljive elastomerne pjene (FEF) -- Specifikacija (EN 14304:2009)

HRN EN 14305:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izraženi proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 14305:2009)

HRN EN 14306:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od kalcijevog silikata (CS) -- Specifikacija (EN 14306:2009)

HRN EN 14307:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 14307:2009)

HRN EN 14308:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne pjene -- Specifikacija (EN 14308:2009)

HRN EN 14309:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 14309:2009)

HRN EN 14313:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od polietilenske pjene (PEF) -- Specifikacija (EN 14313:2009)

HRN EN 14314:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 14314:2009)

HRN EN 14316-1:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi ekspandiranog perlita (EP)-- 1. dio: Specifikacija za očvrsnule i nasipne proizvode prije ugradnje (EN 14316-1:2004)

HRN EN 14317-1:2009 – Toplinski izolacijski prozvodi za zgrade -- Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi lisnato ekspaniranog vermikulita (EV) -- 1. dio: Specifikacija za očvrsnule i nasipne proizvode prije ugradbe (EN 14317-1:2004)

HRN EN 14317-2:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi lisnato ekspaniranog vermikulita (EV) -- 2. dio: Specifikacija za ugrađene proizvode (EN 14317-2:2007)

HRN EN 14933:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u građevinarstvu -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 14933:2007)

HRN EN 14934:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u građevinarstvu -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 14934:2007)

HRN EN 13162:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2008)

HRN EN 13163:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 13163:2008)

HRN EN 13164:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 13164:2008)

HRN EN 13165:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 13165:2008)

HRN EN 13166:2009 – Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2008)

HRN EN 13167:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 13167:2008)

HRN EN 13168:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2008)

HRN EN 13169:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 13169:20008)

HRN EN 13170:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 13170:2008)

HRN EN 13171:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2008)

HRN EN 15599-1:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za opremu zgrada i industrijske instalacije -- Toplinska izolacija od ekspandirano-perlitnih (EP) proizvoda oblikovana na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za vezane i nevezane proizvode prije ugradnje (EN 15599-1:2010)

HRN EN 15600-1:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za opremu zgrada i industrijske instalacije -- Toplinska izolacija od ljuskasto-vermikulitnih (EV) proizvoda oblikovana na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za vezane i nevezane proizvode prije ugradnje (EN 15600-1:2010)

HRN EN 14314:2013 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 14314:2009+A1:2013)

HRN EN 14315-1:2013 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od prskane krute poliuretanske

(PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje (EN 14315-1:2013)

HRN EN 14318-1:2013 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Proizvodi od injektirane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje (EN 14318-1:2013)

HRN EN 14319-1:2013 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Proizvodi od krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacije za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje (EN 14319-1:2013)

HRN EN 14320-1:2013 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji -- Proizvodi od prskane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje (EN 14320-1:2013)

HRN EN 15732:2012 – Proizvodi ispunjeni laganim punjenjem i toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u građevinarstvu (CEA) – Proizvodi od lakoagregatne kspandirane gline (LWA) (EN 15732:2012)

HRN EN 16069:2012 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički izrađeni proizvodi od polietilenske pjene (PEF) -- Specifikacija (EN 16069:2012)

F.3.2 Ostale norme

HRN EN 14064-2:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene – 2. dio: Specifikacija za ugrađene proizvode (EN 14064-2:2010)

Primjenjuju se i odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuje racionalna uporaba energije i toplinska zaštita u zgradama

G.1. Popis normi za građevne adhezive

G.1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 12004:2008 – Ljepila za pločice -- Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje (EN 12004:2007)

HRN EN 14680:2008 – Adhezivi za sustave termoplastičnih cijevi koje nisu pod pritiskom -- Specifikacije (EN 14680:2006)

HRN EN 14814:2008 – Adhezivi za sustave termoplastičnih cijevi za kapljevine pod pritiskom -- Specifikacije (EN 14814:2007)

HRN EN 15274:2008 – Adhezivi opće namjene za konstrukcijske sklopove -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 15274:2007)

HRN EN 15275:2008 – Adhezivi za konstrukcije -- Karakterizacija anaerobnih adheziva za metalni koaksijalni sklop u zgradama i građevinskim konstrukcijama (EN 15275:2007)

HRN EN 15275:2008/Ispr.1:2011 – Adhezivi za konstrukcije -- Karakterizacija anaerobnih adheziva za metalni koaksijalni sklop u zgradama i građevinskim konstrukcijama (EN 15275:2007/AC:2010)

HRN EN 12004:2012 – Ljepila za pločice -- Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje (EN 12004:2007+A1:2012)

G.1.2 Ostale norme

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju drvene konstrukcije

G.17. Popis normi za proizvode za postizanje vodonepropusnosti i njihova obrada

G.17.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 13707:2009 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom -- Definicije i značajke (EN 13707:2004+A2:2009)

HRN EN 13859-1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 1. dio: Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2005+A1:2008)

HRN EN 13859-2:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 2. dio: Podložne trake za zidove (EN 13859-2:2004+A1:2008)

HRN EN 13956:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i značajke (EN 13956:2005)

HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i značajke (EN 13956:2005/AC:2006)

HRN EN 13967:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 13967:2004)

HRN EN 13967:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 13967:2004/A1:2006)

HRN EN 13969:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 13969:2004)

HRN EN 13969:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 13969:2004/A1:2006)

HRN EN 13970:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 13970:2004)

HRN EN 13970:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 13970:2004/A1:2006)

HRN EN 13984:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 13984:2004)

HRN EN 13984:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 13984:2004/A1:2006)

HRN EN 14909:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i značajke (EN 14909:2006)

HRN EN 14967:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i značajke (EN 14967:2006)

HRN EN 13859-1:2010 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 1. dio: Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2010)

HRN EN 13859-2:2010 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke podložnih traka -- 2. dio: Podložne trake za zidove (EN 13859-2:2010)

HRN EN 13956:2012 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i značajke (EN 13956:2012)

HRN EN 13967:2012 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 13967:2012)

HRN EN 14909:2012 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i značajke (EN 14909:2012)

HRN EN 1013:2012 – Prozirne jednoslojne profilirane plastične trake za unutrašnje i vanjske krovove, zidove i stropove -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 1013:2012)

HRN EN 13984:2013 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i elastomerne paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 13984:2013)

HRN EN 15814:2012 – Polimerom modificirani bitumenski debeloslojni premazi za hidroizolaciju -- Definicije i zahtjevi (EN 15814:2011+A1:2012)

PRILOG K - Građevni proizvodi iz područja opskrbe vodom i kanalizacije

K.1. Popis normi za sklopove koji se sastoje od zaklopca s djelomično mehaničkim zatvaranjem, montirani u vodolovno grlo bez zaklopca

Popis normi nije utvrđen

K.2. Popis normi za sklopove za poklopce revizijskih okana koji se sastoje od poklopca i dodatnih prstena izrađenih od plastike za različite svrhe

Popis normi nije utvrđen

K.3. Popis normi za sklopove cijevi za hladnu i toplu vodu, uključujući vodu predviđenu za ljudsku potrošnju

K.3.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 10224:2003 Nelegirane čelične cijevi i spojnice za cjevovode vodenastih tekućina uključujući pitku vodu -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10224:2002)

HRN EN 1057:2008 – Bakar i legure bakra -- Bešavne, okrugle bakrene cijevi za vodu i plin za sanitarnu primjenu i grijanje (EN 1057:2006) (1)

HRN EN 10224:2003 – Nelegirane čelične cijevi i spojnice za cjevovode vodenastih tekućina uključujući pitku vodu -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10224:2002)

HRN EN 10224:2003/A1:2008 – Nelegirane čelične cijevi i spojnice za prijenos vode i drugih vodenastih tekućina -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10224:2002/A1:2005)

HRN EN 10311:2007 – Spojevi za spajanje čeličnih cijevi i spojnica za prijenos vode i drugih vodenastih otopina (EN 10311:2005)

HRN EN 10312:2003 – Zavarene cijevi od nehrđajućih čelika za cjevovode vodenastih tekućina uključujući pitku vodu -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10312:2002)

HRN EN 10312/A1:2007 – Zavarene cijevi od nehrđajućeg čelika za prijenos vode i ostalih vodenastih otopina -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10312:2002/A1:2005)

HRN EN 13160-1:2004 – Sustavi za otkrivanje propuštanja -- 1. dio: Osnovna načela (EN 13160-1:2003)

HRN EN 1057:2011 – Bakar i legure bakra -- Bešavne, okrugle bakrene cijevi za vodu i plin za sanitarnu primjenu i grijanje (EN 1057:2006+A1:2010)

K.3.2 Ostale norme

HRN EN 19:2003 Industrijski ventili -- Označivanje (EN 19:2002)

HRN EN 512:2005 – Vlakneno-cementni proizvodi -- Tlačne cijevi i spojevi (EN 512:1994+A1:2001)

HRN EN 545:2007 – Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode za vodu -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 545:2006)

HRN EN 639:2005 – Opći zahtjevi za betonske tlačne cijevi, uključujući spojeve i fitinge (EN 639:1994)

HRN EN 640:2005 – Armiranobetonske tlačne cijevi i betonske tlačne cijevi s jednoliko raspoređenom armaturom (bez unutarnje cijevi), uključujući spojeve i fitinge (EN 640:1994)

HRN EN 641:2005 – Armiranobetonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi, uključujući spojeve i fitinge (EN 641:1994)

HRN EN 642:2005 – Prednapete betonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi ili bez nje, uključujući spojeve, fitinge i posebne zahtjeve za prednapeti čelik za cijevi (EN 642:1994)

HRN EN 805:2005 – Opskrba vodom -- Zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada (EN 805:2000)

HRN EN 806-1:2005 – Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za ljudsku uporabu -- 1. dio: Općenito (EN 806-1:2000+A1:2001)

HRN EN 1074-1:2002 – Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 1. dio: Opći zahtjevi (EN 1074-1:2000)

HRN EN 1074-2:2002 – Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 2. dio: Ventili za odvajanje (EN 1074-2:2000)

HRN EN 1074-2:2002/A1:2008 – Zaporni uređaji za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 2. dio: Zaporni uređaji za odvajanje (EN 1074-2:2000/A1:2004)

HRN EN 1074-3:2002 – Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 3. dio: Nepovratni ventili (EN 1074-3:2000)

HRN EN 1074-4:2002 – Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 4. dio: Odzračni ventili (EN 1074-4:2000)

HRN EN 1074-5:2002 – Ventili za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 5. dio: Regulacijski ventili (EN 1074-5:2001)

HRN EN 1074-6:2008 – Zaporni uređaji za opskrbu vodom -- Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za ovjeru -- 6. dio: Hidranti (EN 1074-6:2008)

HRN EN ISO 1452-1:2010, Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Općenito (ISO 1452-1:2009; EN ISO 1452-1:2009)

HRN EN ISO 1452-2:2010, Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 2. dio: Cijevi (ISO 1452-2:2009; EN ISO 1452-2:2009)

HRN EN ISO 1452-3:2010, Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 3. dio: Spojnice (ISO 1452-3:2009; EN ISO 1452-3:2009)

HRN EN ISO 1452-4:2010, Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 4. dio: Ventili (ISO 1452-4:2009; EN ISO 1452-4:2009)

HRN EN ISO 1452-5:2010, Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu (ISO 1452-5:2009; EN ISO 1452-5:2009)

HRN EN 1796:2009 – Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu opskrbu vodom -- Staklom ojačani duromeri (GRP) na osnovi nezasićenih poliestera (UP) (EN 1796:2006+A1:2008)

HRN EN 12201-1:2003 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom -- Polietilen (PE) -- 1. dio: Općenito (EN 12201-1:2003)

HRN EN 12201-2:2003 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom -- Polietilen (PE) -- 2. dio: Cijevi (EN 12201-2:2003)

HRN EN 12201-3:2003 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom -- Polietilen (PE) -- 3. dio: Spojnice (EN 12201-3:2003)

HRN EN 12201-4:2002 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom -- Polietilen (PE) -- 4. dio: Ventili i pomoćna oprema (EN 12201-4:2001)

HRN EN 15081:2008 – Industrijski zaporni uređaji -- Ugradbene garniture za spajanje djelomično zakretnog pogonskog člana zapornog uređaja (EN 15081:2007)

HRN EN ISO 15874-1:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Općenito (ISO 15874-1:2003; EN ISO 15874-1:2003)

HRN EN ISO 15874-1:2004/A1:2007 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Općenito (ISO 15874-1:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15874-1:2003/A1:2007)

HRN EN ISO 15874-2:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15874-2:2003; EN ISO 15874-2:2003)

HRN EN ISO 15874-2:2004/A1:2007 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15874-2:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15874-2:2003/A1:2007)

HRN EN ISO 15874-3:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 3. dio: Spojnice (ISO 15874-3:2003; EN ISO 15874-3:2003)

HRN EN ISO 15874-5:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polipropilen (PP) -- 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu (ISO 15874-5:2003; EN ISO 15874-5:2003)

HRN EN ISO 15875-2:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Umreženi polietilen (PE-X) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15875-2:2003; EN ISO 15875-2:2003)

HRN EN ISO 15875-2:2004/A1:2007 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Umreženi polietilen (PE-X) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15875-2:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15875-2:2003/A1:2007)

HRN EN ISO 15875-3:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Umreženi polietilen (PE-X) -- 3. dio: Spojnice (ISO 15875-3:2003; EN ISO 15875-3:2003)

HRN EN ISO 15876-2:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polibuten 

(PB) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15876-2:2003; EN ISO 15876-2:2003)

HRN EN ISO 15876-2:2004/A1:2007 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polibuten (PB) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15876-2:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15876-2:2003/A1:2007)

HRN EN ISO 15876-3:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Polibuten (PB) -- 3. dio: Spojnice (ISO 15876-3:2003; EN ISO 15876-3:2003)

HRN EN ISO 15877-2:2009 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Klorirani poli(vinilklorid) (PVC-C) -- 2. dio: Cijevi (ISO 15877-2:2009; EN ISO 15877-2:2009)

HRN EN ISO 15877-3:2009 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom -- Klorirani poli(vinilklorid) (PVC-C) -- 3. dio: Spojnice (ISO 15877-3:2009; EN ISO 15877-3:2009)

HRN EN ISO 21003-2:2008 – Višeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u zgradama -- 2. dio: Cijevi (ISO 21003-2:2008; EN ISO 21003-2:2008)

HRN EN ISO 21003-3:2008 – Višeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u zgradama -- 3. dio: Spojnice (ISO 21003-3:2008; EN ISO 21003-3:2008)

HRN EN 545:2010 – Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode za vodu -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 545:2010)

HRN EN ISO 1452-3:2011 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu i nadzemnu odvodnju i kanalizaciju –– Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) –– 3. dio: Spojnice (ISO 1452-3:2009, ispravljena verzija 2010-03-01; EN ISO 1452-3:2010)

HRN EN ISO 1452-5:2011 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu i nadzemnu odvodnju i kanalizaciju –– Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) –– 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu (ISO 1452-5:2009, ispravljena verzija 2010-03-01; EN ISO 1452-5:2010)

HRN EN 12201-1:2011 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju –– Polietilen (PE) –– 1. dio: Općenito (EN 12201-1:2011)

HRN EN 12201-2:2011 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju –– Polietilen (PE) –– 2. dio: Cijevi (EN 12201-2:2011)

HRN EN 12201-3:2011 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju –– Polietilen (PE) –– 3. dio: Spojnice (EN 12201-3:2011)

HRN EN 12201-4:2012 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju –– Polietilen (PE) –– 4. dio: Ventili (EN 12201-4:2012)

HRN EN ISO 15877-3:2009/A1:2011 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom –– Klorirani poli(vinilklorid) (PVC-C) –– 3. dio: Spojnice –– Amandman 1 (ISO 15877-3:2009/Amd 1:2010; EN ISO 15877-3:2009/A1:2010)

HRN EN 12201-3:2012 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 3. dio: Spojnice (EN 12201-3:2011+A1:2012)

HRN EN 14525:2008 – Ductile iron wide tolerance couplings and flange adaptors for use with pipes of different materials: ductile iron, grey iron, steel, PVC-U PE, fibre-cement (EN 14525:2004)

K.4. Popis normi za sustave cijevi za odvodnju i kanalizaciju pod tlakom ili bez tlaka

K.4.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 295-10:2005 Keramičke cijevi, oblikovni komadi i cijevni priključci za odvodne i kanalizacijske sustave -- 10. dio: Izvedbeni zahtjevi (EN 295-10:2005)

HRN EN 588-2:2005 – Vlakneno-cementne cijevi za odvodnju i kanalizaciju -- 2. dio: Kontrolna okna i inspekcijske komore (EN 588-2:2001)

HRN EN 598:2009 – Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za odvodnju otpadnih voda -- Zahtjevi i postupci ispitivanja (EN 598:2007+A1:2009)

HRN EN 681-1:2003 – Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 1. dio: Vulkanizirana guma (EN 681-1:1996+A1:1998+A2:2002+AC:2002)

HRN EN 681-1:2003/A3:2007 – Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 1. dio: Vulkanizirana guma (EN 681-1:1996/A3:2005)

HRN EN 681-2:2003 – Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 2. dio: Plastomerni elastomeri (EN 681-2:2000+A1:2002)

HRN EN 681-3:2003 – Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 3. dio: Pjenasti materijali od vulkanizirane gume (EN 681-3:2000+A1:2002)

HRN EN 681-4:2003 – Elastomerne brtve -- Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju -- 4. dio: Lijevani poliuretanski brtveni elementi (EN 681-4:2000+A1:2002)

HRN EN 877:2001 – Lijevano željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada) -- Zahtjevi, postupci ispitivanja i osiguranje kakvoće (EN 877:1999)

HRN EN 877:2001/A1:2007 – Lijevano-željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada) -- Zahtjevi, metode ispitivanja i osiguranje kvalitete (EN 877:1999/A1:2006)

HRN EN 877:2001/A1:2007/Ispr.1:2008 – Lijevano-željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada) -- Zahtjevi, metode ispitivanja i osiguranje kvalitete (EN 877:1999/A1:2006/AC:2008)

HRN EN 1123-1:2008 – Cijevi i spojni dijelovi od uzdužno zavarenih, vruće pocinčanih čeličnih cijevi s ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda -- 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje i kontrola kvalitete (EN 1123-1:1999+A1:2004)

HRN EN 1124-1:2007 – Cijevi i oblikovni komadi uzdužno zavarenih cijevi od nehrđajućeg čelika s

ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda -- 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje, kontrola kvalitete (EN 1124-1:1999+A1:2004)

HRN EN 10255:2008 – Cijevi od nelegiranih čelika pogodne za zavarivanje i narezivanje navoja -- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10255:2004+A1:2007)

HRN EN 12380:2005 – Odzračni ventili za odvodne sustave -- Zahtjevi, ispitne metode i ocjena sukladnosti (EN 12380:2002)

HRN EN 13101:2007 – Stepenice za pristup čovjeka u podzemne komore -- Zahtjevi, označivanje, ispitivanje i procjena sukladnosti (EN 13101:2002)

HRN EN 14396:2008 – Učvršćene ljestve za okna (EN 14396:2004)

HRN EN 295-1:2013 – Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju -- 1. dio: Zahtjevi za cijevi, oblikovne komade i cijevne priključke (EN 295-1:2013)

HRN EN 295-4:2013 – Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju -- 4. dio: Zahtjevi za prilagođivače, spojnice i elastične spojke (EN 295-4:2013)

HRN EN 295-5:2013 – Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju -- 5. dio: Zahtjevi za perforirane cijevi i oblikovne komade (EN 295-5:2013)

HRN EN 295-6:2013 – Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju -- 6. dio: Zahtjevi za dijelove kontrolnih okna i inspekcijskih komora (EN 295-6:2013)

HRN EN 295-7:2013 – Keramičke cijevi za odvodne i kanalizacijske sustave -- 7. dio: Zahtjevi za cijevi i spojnice za priključke na cijevi (EN 295-7:2013)

HRN EN 681-2:2003/A2:2007 – Elastomerne brtve – Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju – 2. dio: Plastomerni elastomeri (EN 681-2:2000/A2:2005)

HRN EN 681-3:2003/A2:2007 – Elastomerne brtve –– Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju –– 3. dio: Pjenasti materijali od vulkanizirane gume (EN 681-3:2000/A2:2005)

HRN EN 681-4:2003/A2:2007 – Elastomerne brtve –– Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju –– 4. dio: Lijevani poliuretanski brtveni elementi (EN 681-4:2000/A2:2005)

K.4.2 Ostale norme

HRN EN 588-1:2005 – Vlakneno-cementne cijevi za kanalizacijske sustave i odvodnju -- 1. dio: Cijevi, spojnice i oblikovni komadi za gravitacijske sustave (EN 588-1:1996)

HRN EN 1329-1:2000 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1329-1:1999)

HRN EN 1401-1:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1401-1:2009)

HRN EN 1451-1:2000 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1451-1:1998)

HRN EN 1453-1:2003 – Plastični cijevni sustavi s cijevima sa strukturiranom stjenkom za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar zgrada -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi i sustav (EN 1453-1:2000)

HRN EN 1455-1:2003 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niska i visoka temperatura) unutar građevinskih konstrukcija -- Akrilonitril/butadien/stiren (ABS) -- 1. dio: Zahtjevi za cijevi, spojnice i sustav (EN 1455-1:1999)

HRN EN 1456-1:2003 – Plastični cijevni sustavi za nadzemnu i podzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za komponente cjevovoda i sustav (EN 1456-1:2001)

HRN EN 1519-1:2004 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacija za cijevi, spojnice i sustav (EN 1519-1:1999)

HRN EN 1565-1:2003 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke

temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Mješavine kopolimera stirena (SAN+PVC) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustave (EN 1565-1:1998)

HRN EN 1566-1:2003 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija -- Klorirani poli(vinil-klorid) (PVC-C) -- 1. dio: Specifikacije za

cijevi, spojnice i sustave (EN 1566-1:1998)

HRN EN 1852-1:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Polipropilen (PP) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1852-1:2009)

HRN EN 12666-1:2006 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 12666-1:2005)

HRN EN 13476-1:2007 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 1. dio: Opći zahtjevi i svojstva (EN 13476-1:2007)

HRN EN 13476-2:2007 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 2. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom površinom i sustav, tip A (EN 13476-2:2007)

HRN EN 13476-3:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) -- 3. dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutrašnjom i profiliranom vanjskom površinom i sustav, tip B (EN 13476-3:2007+A1:2009)

HRN EN 13566-1:2003 – Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju -- 1. dio: Općenito (EN 13566-1:2002)

HRN EN 13566-2:2005 – Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju -- 2. dio: Obnavljanje s kontinuiranim cijevima (EN 13566-2:2005)

HRN EN 13566-3:2003 – Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju -- 3. dio: Obnavljanje s prianjajućim cijevima (EN 13566-3:2002)

HRN EN 13566-4:2003 – Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju -- 4. dio: Obnavljanje nanošenjem strukturiranih duromernih slojeva na terenu (EN 13566-4:2002)

HRN EN 13566-7:2007 – Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju -- 7. dio: Obnavljanje sa zavojno oblikovanim cijevima (EN 13566-7:2007)

HRN EN 13598-1:2007 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacije za pomoćne spojnice i plitke kontrolne komore (EN 13598-1:2003)

HRN EN 13598-2:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 2. dio: Specifikacije za kontrolna okna i kontrolne komore u području prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009)

HRN EN 13598-2:2009/Ispr.1:2010 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 2. dio: Specifikacije za kontrolna okna i kontrolne komore u području prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009/AC:2009)

HRN EN 14364:2008 – Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu odvodnju i kanalizaciju -- Staklom ojačani duromeri (GRP) na osnovu nezasićenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice i brtve (EN 14364:2006+A1:2008)

HRN EN 14758-1:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Polipropilen s mineralnim modifikatorima (PP-MD) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 14758-1:2005+A1:2009)

HRN EN 13598-1:2010 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju -- Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 1. dio: Specifikacije za pomoćne spojnice uključujući plitke kontrolne komore (EN 13598-1:2010)

HRN EN 12666-1:2011 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju –– Polietilen (PE) –– 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 12666-1:2005+A1:2011)

HRN EN 14758-1:2012 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju –– Polipropilen s mineralnim modifikatorima (PP-MD) –– 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 14758-1:2012)

K.5. Popis normi za savitljive spojke za cijevi gravitacijske i tlačne kanalizacije i odvodnje

HRN EN 13564-1:2008 – Uređaji protiv poplave za zgrade -- 1. dio: Zahtjevi (EN 13564-1:2002)

PRILOG D - Građevni proizvodi iz područja ovojnica krovova i zgrada

D.1. Popis normi za sklopove zidnih obloga

D1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 13830:2008 – Ovješene fasade -- Norma za proizvod (EN 13830:2003)

D.2. Popis normi za krovne pokrove – krovne svjetlike – krovne prozore i pomoćne proizvode

D.2.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 490:2005 – Betonski crijep i pomoćni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje zidova -- Specifikacije proizvoda (EN 490:2004)

HRN EN 490:2005/A1:2008 – Betonski crijep i pomoćni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje zidova -- Specifikacije proizvoda (EN 490:2004/A1:2006)

HRN EN 492:2008 Fibre-cement slates and fittings -- Product specification and test methods (EN 492:2004+A1:2005+A2:2006)

HRN EN 494:2009 – Fibre-cement profiled sheets and fittings -- Product specification and test methods (EN 494:2004+A3:2007)

HRN EN 516:2008 – Prefabricated accessories for roofing -- Installations for roof access -- Walkways, treads and steps (EN 516:2006)

HRN EN 517:2008 – Prefabricated accessories for roofing -- Roof safety hooks (EN 517:2006)

HRN EN 534:2008 – Valovite bitumenske ploče -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja (EN 534:2006)

HRN EN 544:2008 – Bitumenske šindre s mineralnim i/ili sintetičkim ulošcima -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja (EN 544:2005)

HRN EN 1304:2005 – Glineni crijep i pomoćni dijelovi -- Definicije i specifikacije proizvoda (EN 1304:2005)

HRN EN 12467:2008 Fibre-cement flat sheets -- Product specification and test methods (EN 12467:2004+A1:2005+A2:2006)

HRN EN 12951:2008 – Prefabricated accessories for roofing -- Permanently fixed roof ladders -- Product specification and test methods (EN 12951:2004)

HRN EN 14509:2008 – Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloženi limom -- Tvornički izrađeni proizvodi -- Specifikacije (EN 14509:2006)

HRN EN 14509:2008/Ispr.1:2008 – Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloženi limom -- Tvornički izrađeni proizvodi -- Specifikacije (EN 14509:2006/AC:2008)

HRN EN 14782:2008 – Samonosivi limovi za pokrivanje krovova, vanjska i unutarnja oblaganja -- Specifikacija proizvoda i zahtjevi (EN 14782:2006)

HRN EN 534:2010 – Valovite bitumenske ploče -- Specifikacija proizvoda i ispitne metode (EN 534:2006+A1:2010)

HRN EN 490:2012 – Betonski crijep i pomoćni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje zidova –– Specifikacije proizvoda (EN 490:2011)

HRN EN 544:2011 – Bitumenske šindre s mineralnim i/ili sintetičkim ulošcima –– Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja (EN 544:2011)

HRN EN 492:2012 – Ploče i pomoćni dijelovi od cementa ojačanog vlaknima -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja (EN 492:2012)

HRN EN 494:2012 – Valovite ploče i pomoćni dijelovi od cementa ojačanog vlaknima -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja (EN 494:2012)

HRN EN 12467:2012 – Ravne ploče od cementa ojačanog vlaknima -- Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja (EN 12467:2012)

D.3. Popis normi za ravno i profilirano staklo i proizvode od staklenih blokova

D.3.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 572-9:2005 – Staklo u graditeljstvu -- Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla -- 9. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 572-9:2004)

HRN EN 1036-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Zrcala od srebrom presvučenog float stakla za unutarnju upotrebu -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1036-2:2008)

HRN EN 1096-4:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Staklo s premazom -- 4. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1096-4:2004)

HRN EN 1279-5:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Izolacijsko staklo -- 5. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 1279-5:2005+A1:2008)

HRN EN 1748-1-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi -- Borosilikatna stakla -- Dio 1-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-1-2:2004)

HRN EN 1748-2-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Specijalni osnovni proizvodi -- Staklo-keramika -- Dio 2-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-2-2:2004)

HRN EN 1863-2:2006 – Staklo u graditeljstvu -- Toplinski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 1863-2:2004)

HRN EN 12150-2:2006 – Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 12150-2:2004)

HRN EN 12337-2:2006 – Staklo u graditeljstvu -- Kemijski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 12337-2:2004)

HRN EN 13024-2:2008 – Glass in building -- Thermally toughened borosilicate safety glass -- Part 2: Evaluation of conformity/ Product standard (EN 13024-2:2004)

HRN EN 14178-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Osnovni zemnoalkalijski, silikatni, stakleni proizvodi -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14178-2:2004)

HRN EN 14179-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Toplinski prožeto, termički kaljeno, natrij kalcij silikatno,sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14179-2:2005)

HRN EN 14321-2:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Termički kaljeno, zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno staklo -- 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14321-2:2005)

HRN EN 14449:2005 – Staklo u graditeljstvu -- Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo – Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005)

HRN EN 14449:2005/Ispr.1:2008 – Staklo u graditeljstvu -- Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo -- Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005/AC:2005)

HRN EN 1279-5:2010 – Staklo u graditeljstvu -- Izolacijsko staklo -- 5. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 1279-5:2005+A2:2010)

D.4. Popis normi za vanjska i unutarnja vrata i prozore, krovne otvore i krovne svjetlike

D.4.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 179:2008 – Građevni okovi -- Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008)

HRN EN 1125:2008 – Građevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom za upotrebu na evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:2008)

HRN EN 1154:2008 – Građevni okovi -- Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1154:1996+A1:2002+AC:2006)

HRN EN 1155:2008 – Građevni okovi -- Električki pogonjene naprave koje zadržavaju okretna vrata u otvorenome položaju -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1155:1997+A1:2002+AC:2006)

HRN EN 1158:2008 – Građevni okovi -- Naprave za upravljanje vratima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1158:1997+A1:2002+AC:2006)

HRN EN 1935:2003 – Građevni okovi -- Jednoosovinske šarke -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1935:2002)

HRN EN 1935/AC:2005 – Građevni okovi -- Jednoosovinske šarke -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 1935:2002/AC:2003)

HRN EN 12209:2008 – Građevni okovi -- Brave i zasuni -- Mehaničke brave, zasuni i pločice za zaključavanje -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 12209:2003+AC:2005)

HRN EN 13241-1:2008 – Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata -- Norma za proizvod -- 1. dio: Proizvodi bez otpornosti na vatru ili svojstva kontrole dima (EN 13241-1:2003)

HRN EN 13561:2008 – Vanjska sjenila -- Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost (EN 13561:2004+A1:2008)

HRN EN 13659:2008 – Zasloni -- Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost (EN 13659:2004+A1:2008)

HRN EN 14351-1:2010 – Prozori i vrata -- Norma za proizvod, izvedbene značajke -- 1. dio: Prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima (EN 14351-1:2006+A1:2010)

HRN EN 13241-1:2011 – Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata – – Norma za proizvod – – 1. dio: Proizvodi bez otpornosti na vatru ili svojstva kontrole dima (EN 13241-1:2003+A1:2011)

HRN EN 14846:2008 – Građevni okovi – – Brave i zasuni – – Elektromehaničke brave i otpuštajuće pločice – – Zahtjevi i ispitne metode (EN 14846:2008)

D.4.2 Ostale norme

Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju prozori i vrata

E.3. Popis normi za ziđe i srodne proizvode

E.3.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 998-1:2003 – Specifikacija morta za ziđe -- 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka (EN 998-1:2003)

HRN EN 998-1:2003/AC:2007 – Specifikacija morta za ziđe -- 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka (EN 998-1:2003/AC:2005)

HRN EN 998-2:2003, Specifikacija morta za ziđe -- 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2003)

HRN EN 15824:2009 – Specifikacije za vanjske i unutrašnje žbuke na osnovi organskih veziva (EN 15824:2009)

HRN EN 998-1:2010 – Specifikacija morta za ziđe -- 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka (EN 998-1:2010)

HRN EN 998-2:2010 – Specifikacija morta za ziđe -- 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2010)

HRN EN 845-1:2008 – Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa -- 1. dio: Spone, vlačne vezice, papuče za grede i konzole (EN 845-1:2003+A1:2008)

HRN EN 845-3:2008 – Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa -- 3. dio: Armatura horizontalnih sljubnica od čeličnih mreža (EN 845-3:2003+A1:2008)

HRN EN 771-1:2011 – Specifikacije za zidne elemente – – 1. dio: Opečni zidni elementi (EN 771-1:2011)

HRN EN 771-2:2011 – Specifikacije za zidne elemente – – 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi (EN 771-2:2011)

HRN EN 771-3:2011 – Specifikacije za zidne elemente – – 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat) (EN 771-3:2011)

HRN EN 771-4:2011 – Specifikacije za zidne elemente – – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-4:2011)

HRN EN 771-5:2011 – Specifikacije za zidne elemente – – 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena (

HRN EN 771-6:2011 – Specifikacije za zidne elemente – – 6. dio: Zidni elementi od prirodnog kamena (EN 771-6:2011)

Primjenjuju se i odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju zidane konstrukcije

E.4. Popis normi za unutarnje i vanjske završne obrade zidova i plafona

E.4.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna

HRN EN 438-7:2008 – Visokotlačni dekorativni laminati (HPL) -- Ploče na osnovi duromernih smola (uobičajeno se nazivaju laminati) -- 7. dio: Kompaktni laminat i HPL kompozitne ploče za unutrašnji i vanjski zid i završnu obradu stropa (EN 438-7:2005)

HRN EN 1469:2005 – Proizvodi od prirodnog kamena -- Ploče za oblaganje -- Zahtjevi (EN 1469:2004)

HRN EN 12326-1:2008 – Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding -- Part 1: Product specification (EN 12326-1:2004)

HRN EN 13245-2:2008 – Plastika -- Neomekšani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u građevinarstvu -- 2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrašnje i vanjske zidne i stropne završne obloge (EN 13245-2:2008)

HRN EN 13245-2:2008/Ispr.1:2009 – Plastika -- Neomekšani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u građevinarstvu -- 2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrašnje i vanjske zidne i stropne završne obloge (EN 13245-2:2008/AC:2009)

HRN EN 13964:2007 – Ovješeni stropovi -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 13964:2004+A1:2006)

HRN EN 14716:2008 – Stretched ceilings -- Requirements and test methods (EN 14716:2004)

HRN EN 14783:2008 – Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrašnje oblaganje -- Specifikacija proizvoda i zahtjevi (EN 14783:2006)

HRN EN 14915:2008 – Solid wood panelling and cladding -- Characteristics, evaluation of conformity and marking (EN 14915:2006+AC:2007)

HRN EN 15102:2008 – Dekorativni zidni pokrovi -- Proizvodi u obliku rola i ploča (EN 15102:2007)

HRN EN 15102:2011 – Dekorativni zidni pokrovi –– Role i ploče (EN 15102:2007+A1:2011)

HRN EN 16153:2013 – Prozirne ravne višeslojne polikarbonatne (PC) trake za unutrašnju i vanjsku upotrebu na krovovima, zidovima i stropovima -- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 16153:2013)

Norme za beton:

HRN EN 206-1:2002	Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000)

HRN EN 206-1/A1:2004Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost

(EN 206-1:2000/A1:2004)

nHRN EN 206-1/A2 	Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
			1:2000/prA2:2004)

Ostale norme

HRN EN 12350-1	Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje

HRN EN 12350-2	Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem

HRN EN 12350-3	Ispitivanje svježeg betona – 3. dio: Vebe ispitivanje

HRN EN 12350-4	Ispitivanje svježeg betona – 4. dio: Stupanj zbijenosti

HRN EN 12350-5	Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem

HRN EN 12350-6	Ispitivanje svježeg betona – 6. dio: Gustoća

HRN EN 12350-7	Ispitivanje svježeg betona – 7. dio: Sadržaj pora – Tlačne metode

HRN EN 12390-1	Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe

HRN EN 12390-2	Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće

HRN EN 12390-3	Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka

HRN EN 12390-6	Ispitivanje očvrsnulog betona – 6. dio: Vlačna čvrstoća cijepanjem uzoraka

HRN EN 12390-7	Ispitivanje očvrsnulog betona – 7. dio: Gustoća očvrsnulog betona

HRN EN 12390-8	Ispitivanje očvrsnulog betona – 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom

prCEN/TS 12390-9	Ispitivanje očvrsnulog betona – 9. dio: otpornost na smrzavanje ljuštenjem

ISO 2859-1		Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran

prihvatljivim nivoom kvalitete (AQL) za nadzor količine po količine

ISO 3951		Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti

HRN U.M1.057		Granulometrijski sastav mješavina agregata za beton

HRN U.M1.016	 	Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza

HRN EN 480-11	Dodaci betonu, mortu I injekcijskim smjesama – Metode ispitivanja – 11. dio:

Utvrđivanje karakteristika zračnih pora u očvrsnulom betonu

HRN EN12504-1	Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled

i ispitivanje tlačne čvrstoće

HRN EN 12504-2	Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2. dio: Nerazarno ispitivanje –  
 			Određivanje  veličine odskoka

HRN EN 12504-4	Ispitivanje betona u konstrukciji – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvuka

prEN 13791:2003	Ocjena tlačne čvrstoće betona u kons¬trukcijama ili u konstrukcijskim  elementima

Norme za čelik za armiranje i čelik za prednapinjanje

nHRN EN 10080-1	Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 1.dio: Opći zahtjevi

(prEN 10080-1:1999)

nHRN EN 10080-2	Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti

isporuke čelika razreda A (prEN 10080-2:1999)

nHRNEN 10080-3	Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti

isporuke čelika razreda B (prEN 10080-3:1999)

nHRN EN 10080-4	Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 4. dio: Tehnički uvjeti

isporuke čelika razreda C (prEN 10080-4:1999)

nHRN EN 10080-5	Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti

isporuke zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5:1999)

nHRN EN 10080-6	Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 6. dio: Tehnički uvjeti

isporuke zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999)

nHRN EN 10138-1	Čelik za prednapinjanje – 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10138-1:2000)

nHRN EN 10138-2	Čelik za prednapinjanje – 2. dio: Žica (prEN 10138-2:2000)

nHRN EN 10138-3	Čelik za prednapinjanje – 3. dio: Užad (prEN 10138-3:2000)

nHRN EN 10138-4	Čelik za prednapinjanje – 4. dio: Šipke (prEN 10138-4:2000)

nHRN CR 10260 	Sustavi označivanja čelika – Dodatne oznake (CR 10260:1998)

Ostale norme

HRN EN 10020		Definicije i razredba vrsta čelika

HRN EN 10025		Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika – Tehnički uvjeti

isporuke

HRN EN 10027-1 	Sustavi označivanja čelika – 1. dio: Nazivi čelika, glavni simboli

HRN EN 10027-2 	Sustavi označivanja čelika – 2. dio: Brojčani sustav

EN 10079		Definicije čeličnih proizvoda

HRN EN 523	Čelične cijevi (bužiri) za kabele za pred¬napinjanje – Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete

prEN ISO 17660	Zavarivanje čelika za armiranje

HRN EN 287-1	Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici

HRN EN 719	Koordinacija zavarivanja – Zadaci i odgovornosti

HRN EN 729-3	Zahtjevi za kakvoću zavarivanja – Zavarivanje taljenjem metalnih materijala – 3. dio:

Standardni zahtjevi za kakvoću

HRN EN ISO 4063	Zavarivanje i srodni postupci – Nomenklatura postupaka i referentni brojevi

HRN EN 446	Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje – Postupci injektiranja

HRN EN 447	Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje – Svojstva uobičajenih mortova za

injektiranje

HRN EN ISO 377 	Čelik i čelični proizvodi – Položaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka za

mehanička ispitivanja

HRN EN 10002-1	Metalni materijali – Vlačni pokus – 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj

temperaturi)

HRN EN ISO 15630-1	Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 1. dio: Armaturne šipke i žice

HRN EN ISO 15630-2	Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 2. dio: Zavarene mreže

HRN EN ISO 15630-3	Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 3. dio: Čelik za

pred¬napinjanje

HRN EN 524-1	Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 1. dio: Određivanje oblika i dimenzija

HRN EN 524-2	Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 2. dio: Određivanje ponašanja pri savijanju

HRN EN 524-3	Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 3. dio: Ispitivanje previjanjem

HRN EN 524-4	Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 4. dio: Određivanje otpornosti na bočno opterećenje

HRN EN 524-5	Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Ispitne metode – 5. dio: Određivanje otpornosti na vlačno opterećenje

HRN EN 445	Mort za injektiranje kabela za prednapinjanje – Metode ispitivanja

ENV 1992-1-1	Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1. dio: Opća pravila i pravila za zgrade
ENV 1992-1-2	Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-2 dio: Opća pravila – Projektiranje konstrukcije na požar

Norme za cement

HRN EN 197-1	Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i mjerila sukladnosti cemenata za opće namjene (EN 197-1: 2000)

HRN EN 196-2 	Metode ispitivanja cementa – 2. dio: Kemijska analiza cementa (EN 196-2:1994)

HRN EN 196-3 	Metode ispitivanja cementa – 3. dio: Određivanje vremena vezanja i postojanosti obujma (EN 196-3:1994)

HRN EN 196-6 	Metode ispitivanja cementa – 6. dio: Određivanje finoće (EN 196-6:1989)

Norme za agregat

HRN EN 13055-1:2003	Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN   13055-1:2002)

Ostale norme

HRN EN 932-1	Ispitivanja općih svojstava agregata – 1. dio: Metode uzorkovanja (EN 932-1:1996)

HRN EN 932-2	Ispitivanja općih svojstava agregata – 2. dio: Metode

Smanjivanja laboratorijskih uzoraka (EN 932-2:1996)

HRN EN 932-3	Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio: Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni

petrografski opis (EN 932-3:1996)

HRN EN 932-3/A1	Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio: Postupak i nazivlje za

pojednostavnjeni petrografski opis: Amandman A1(EN 932-3/A1:2003)

HRN EN 932-5	Ispitivanja općih svojstava agregata – 5. dio: Uobičajena oprema i umjeravanje (EN 932-5:1999)

HRN EN 932-6	Ispitivanja općih svojstava agregata – 6. dio: Definicije ponovljivosti i obnovljivosti

(EN 932-6:1999)

HRN EN 933-1	Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 1. dio:

Određivanje granulometrijskog sastava – Metoda sijanja (EN 933-1:1997)

HRN EN 933-2	Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 2. dio:

Određivanje granulometrijskog sastava – Ispitna sita, nazivne veličine otvora (EN 933-2:1995)

HRN EN 933-3	Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 3. dio:

Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti (EN 933-3:1997)

HRN EN 933-3/A1	Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 3. dio:

Određivanje oblika zrna – Indeks plosnatosti: Amandman A1 (EN 933-3/A1:2003)

HRN EN 933-4	Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 4. dio:

Određivanje oblika zrna – Indeks oblika (EN 933-4:1999)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 5. dio:

HRN EN 933-5 	Određivanje drobljenih i lomljenih površina u krupnom agregatu (EN 933-5:1998)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 6. dio:

HRN EN 933-6 	Procjena značajka površina – Koeficijent protoka agregata (EN 933-6:2001)

HRN EN 933-7	Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 7. dio:

Određivanje sadržaja školjaka – Postotak školjaka u krupnom agregatu (EN 933-7:1998)

HRN EN 933-8	Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 8. dio:

Procjena sitnih čestica – Određivanje ekvivalenta pijeska (EN 933-8:1999)

HRN EN 933-9	Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 9. dio:

Procjena sitnih čestica – Ispitivanje metilenskim modrilom (EN 933-9:1998)

HRN EN 933-10	Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – 10. dio:

Procjena sitnih čestica – Razvrstavanje punila (sijanje strujanjem zraka) (EN 933-10:2001)

HRN EN 1097-1	Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio:

Određivanje otpornosti na habanje (micro-Deval) (EN 1097-1:1996)

HRN EN 1097-1/A1	Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio:

Određivanje otpornosti na habanje (micro-Deval): Amandman A1 (EN 1097-1/A1:2003)

HRN EN 1097-2	Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 2. dio:

Metode za određivanje otpornosti na drobljenje (EN 1097-2:1988)

HRN EN 1097-3	Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 3. dio:Određivanje nasipne  gustoće i šupljina (EN 1097-3:1988)

HRN EN 1097-5	Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 5. dio:

Određivanje sadržaja vode sušenjem u ventilirajućem sušioniku (EN 1097-5:1999)

HRN EN 1097-6	Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 6. dio:

Određivanje gustoće i upijanja vode (EN 1097-6:2000)

HRN EN 1097-6/AC	Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 6. dio:

Određivanje gustoće i upijanja vode: Amandman AC (EN 1097-6/AC:2002)

HRN EN 1097-7	Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 7. dio:

Određivanje gustoće punila – Piknometrijska metoda (EN 1097-7:1999)

HRN EN 1097-8	Ispitivanje mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 8. dio: Određivanje

vrijednosti polirnosti kamena (EN 1098-8:1999)

HRN EN 1097-10	Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – 1. dio:

Određivanje usisne visine vode (EN 1097-10:2002)

HRN EN 1367-1	Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 1. dio:

Određivanje otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje (EN 1367-1:1999)

HRN EN 1367-2	Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 2. dio:

Ispitivanje magnezijevim sulfatom (EN 1367-2:1998)

HRN EN 1367-4	Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 4. dio:

Određivanje skupljanja uslijed sušenja (EN 1367-4:1998)

HRN EN 1367-5 Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – 5. dio:

Određivanje otpornosti na toplinski šok (EN 1367-5:2002)

HRN EN 1744-1 Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio: Kemijska analiza

(EN 1744-1:1998)

HRN EN 1744-3 Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio: Priprema eluata izluživanjem

agregata (EN 1744-3:2002)

HRN EN 206-1	Beton – 1. dio: Uvjeti, svojstva, proizvodnja i sukladnost

Izvještaj CEN CR 1901	Regionalni tehnički uvjeti i preporuke za izbjegavanje alkalnosilikatne reakcije u betonu

Norme za vodu

HRN EN 1008:2002	Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002)

Ostale norme

HRN EN 196-1	Metode ispitivanja cementa – 1. dio: Određivanje čvrstoće

HRN EN 196-2	Metode ispitivanja cementa – 2. dio: Kemijska analiza cementa

HRN EN 196-3	Metode ispitivanja cementa – 3. dio: Određivanje vremena vezivanja i postojanosti

HRN EN 196-21Metode ispitivanja cementa – 21. dio: Određivanje sadržaja klorida, ugljikovog

dioksida i alkalija u cementu

HRN EN 206-1	Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost

HRN EN 12390-2Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izrada i njegovanje uzoraka za ispitivanje

čvrstoće

HRN EN 12390-3Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka

HRN EN ISO 9963-2	Kvaliteta vode – Određivanje alkalnosti – 2. dio: Određivanje karbonatne

alkalnosti

HRN ISO 4316	Površinski aktivne tvari – Određivanje pH-vrijednosti vodenih otopina – Potenciometrijska

metoda

HRN ISO 7890-1Kvaliteta vode – Određivanje nitrata – 1. dio: 2,6– Dimetilfenol spektrometrijska

metoda

HRN EN 197-1	Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene

HRN EN 12350-1Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje

HRN ISO 7887	Kvaliteta vode – Ispitivanje i određivanje boje

HRN ISO 6878	Kvaliteta vode – Spektrometrijsko određivanje fosfata uporabom amonijevog molib¬data

HRN ISO 9280	Kvaliteta vode – Određivanje sulfata – Gravimetrijska metoda uporabom barijevog sulfata

HRN ISO 9297	Kvaliteta vode – Određivanje klorida – titracija srebrovim nitratom s kromatom kao

indikatorom (Mohrrova metoda)

HRN ISO 9964-1Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 1. dio: Određivanje natrija atomskim

apsorpcijskim spektrometrom

HRN ISO 9964-2Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 2. dio: Određivanje kalija atomskim

apsorpcijskim spektrometrom

HRN ISO 9964-3Kvaliteta vode – Određivanje natrija i kalija – 3. dio: Određivanje natrija i kalija

plamenim emisijskim spektrometrom

HRN ISO 10530 Kvaliteta vode – Određivanje otopljenog sulfida – Fotometrijska metoda

uporabom metilenskog modrila.

3. 	PRIZNATA TEHN PRAVILA:

• Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu

(Sl. list SFRJ 21/90) Vidi: čl.13. Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)

• Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične hidroizolacije krovova i terasa

(Sl. list SFRJ 26/69)

• Naredba o obaveznom atestiranju  ploča iverica za opću uporabu i građevinarstvo

(Sl.list SFRJ 61/83) Vidi: čl.26. st.1. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za drvene ploče (NN 24/11)

• HRN U.F2.010/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih 
 	radova

• HRN U.F2.011/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje

keramičarskih  radova.

• HRN U.F2.012/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih 
 	radova.

• HRN U.F2.016/77 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje

parketarskih radova.

• HRN U.FS.017/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri  
 	polaganju podnih podloga.

• HRN U.F2.024/80 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih
 	 radova na  ravnim krovovima. 
	• HRN U.F3.050/78 - Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje teracerskih
 	 radova.

• HRN U.F7.010/68 - Prirodni kamen. Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim pločama.

HRN U.J6.001/82 - Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije.

HRN U.J6.151/82 - Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne 
 	   izolacije.

HRN U.J6.201/89 - Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje 
 	zgrada.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška,

OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA  KULTURE  U  INTEREPRETACIJSKI CENTAR

LOKACIJA:	BAŠKA, K.Č. 1855/1 K.O. BAŠKA-NOVA, OPĆINA BAŠKA

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTURA

ZOP: 	IP1-1/2025

IZVEDBENI PROJEKT

C.	       GRAFIČKI  DIO - NACRTI

0.1. 	Postojeće stanje - tlocrt podruma i temelja 	1:100

0.2. 	Postojeće stanje - tlocr prizemlja		1:100

0.3. 	Postojeće stanje - tlocrt kata 			1:100

0.4. 	Postojeće stanje - tlocrt krovnih ploha		1:100

0.5. 	Presjek A-A 					1:100

0.6. 	Pročelje zapad 					1:100

0.7. 	Pročelje istok 					1:100

0.8. 	Pročelje jug 					1:100

0.9. 	Pročelje sjever 					1:100

1.	Situacija – na geodetskoj podlozi		1:200
 	2.	Tlocrt podruma / temelja 			1:50

3.	Tlocrt  prizemlja	 				1:50
 	4.	Tlocrt 1 kata					1:50
 	5.	Tlocrt potkrovlja 				1:50
 	6.	Tlocrt krovnih ploha				1:50

7. 	Presjek A-A					1:50

8.	Pročelje zapad					1:100

9. 	Pročelje istok					1:100				
  	10.	Pročelje sjever					1:100
 	11.	Pročelje jug					1:100

12.	Sheme stolarija i Alu protupožarnih

i dr. Alu vrata					1:50

13.	Detalji trijema i terase i detalj vijenca		1:50

14	Spušteni  strop	- detalji				1:50

15.	Spušteni strop prizemlje 			1:50

16	Plan oplate 1					1:50

17	Plan oplate 2					1:50

18.	Tlocrt temelja postojeće stanje – uklanjanje	1:100

19.	Tlocrt prizemlja postojeće stanje – uklanjanje	1:100.

20.	Tlocrt kata postojeće stanje  uklanjanje		1:100

21.	Detalj točionika – šanka			             1:25

22.	Detalj stepenica kat – potkrovlje		             1:25

23. 	Tlocrt prizemlja - dispozicija opeme 	             1:50

24.     	Tlocrt  kata - dispozicija opreme 		1:50

25. 	Detalji opšava krova, uvale i zabat kod prigradnje 1:25

26. 	Detalj opšava dimnjaka  	             	1:25

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška,

OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA  KULTURE  U  INTERPRETACIJSKI  CENTAR

LOKACIJA:	BAŠKA, K.Č. 1855/1 K.O. BAŠKA-NOVA, OPĆINA BAŠKA

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - ARHITEKTURA

ZOP: 	IP1-1/2025

IZVEDBENI PROJEKT

D.	IZVEDBENI TROŠKOVNIK  RADOVA

1.  ARHITEKTURA

1.Opći uvjeti izvedbe građevine

2.Tehnički uvjeti izvedbe

3. Faza A građevinsko obrtnički radovI

4. Faza B obrtnički radovi

5. Oprema

2.  KONSTRUKCIJA

3.  INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE

4.  ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE

5.  STROJARSKE  INSTALACIJE

6.  NISKOGRADNJA

Rijeka 28.01.2025.