P. M. C. d.o.o.

51000 Rijeka, A. Medulića 6 , Tel. 051 338 683

OIB: 22071337372 , www.pmc-sailing.com, E-mail: pmc@pmc-sailing.com,  Br. projekta IP1-1/2025 G

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR

BAŠKA

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	  IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT

ZOP: 	IP1-1/2025

IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT

GRAĐEVINSKI PROJEKT

MAPA 2.

Broj projekta: IP1-1/2025 G

| GLAVNI PROJEKTANT Zlatko Krajačević, dipl. ing. arh. |  |
| --- | --- |
| PROJEKTANT Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ. |  |
| DIREKTOR P.M.C. d.o.o.: Mr. oec. Miran Cofek, dipl. ing. stroj. |  |

MJESTO I DATUM IZRADE:      U Rijeci, 25. 1. 2025.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR

BAŠKA

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	  IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 2.

Broj projekta: IP1-1/2025 G

POPIS  MAPA

Mapa  1.

IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Projekt broj	IP1-1/2025 A

P. M. C. d. o. o. Rijeka

51 000 Rijeka, A. Medulića 6
 			Projektant i Glavni projektant: Zlatko Krajačević, dipl.ing.arh.

Mapa  2.

IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT

Projekt broj	IP1-1/2025 G

P. M. C. d. o. o. Rijeka

51 000 Rijeka, A. Medulića 6

Projektant: Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

Prema ugovoru o posl. teh. suradnji:

BAUEXPERT d.o.o. Rijeka

51 000 Rijeka, Slave Raškaj 3,

Projektant: Igor Petrović, mag.ing.aedif.

Mapa  3.

IZVEDBENI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

Projekt broj	IP1-1/2025 V

P. M. C. d. o. o. Rijeka

51 000 Rijeka, A. Medulića 6

Projektant: Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

Mapa  4.

IZVEDBENI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Projekt broj 3/25IZV

GPZ d.d. Rijeka

51 000 Rijeka, Đure Šporera 8

Projektant: Josip Perčić, dipl. ing. el.

Mapa  5.

STROJARSKI PROJEKT

PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE

Projekt broj 110/21-IZV

Timing d.o.o. Rijeka

51 000 Rijeka, Josipa Kulfaneka 9A

Projektant: Danilo Vujnović, dipl. ing. stroj.

Mapa  6.

IZVEDBENI PROJEKT NISKOGRADNJE

Projekt broj	IP1-1/2025 N

P. M. C. d. o. o. Rijeka

51 000 Rijeka, A. Medulića 6

Projektant: Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR

BAŠKA

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	  IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 2.

Broj projekta: IP1-1/2025 G

1.0. OPĆI  DIO	4

1.1. IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA	5

1.2.  R J E Š E NJ E o imenovanju glavnog projektanta i rješenje komore	8

1.3.  R J E Š E NJ E o imenovanju projektanta i rješenje komore	11

1.4. IZJAVA projektanta o usklađenosti	14

1.5. ISPRAVA o zaštiti od požara	15

2. TEHNIČKI DIO	16

2.1. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU	17

2.2. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA	19

2.3. TEHNIČKI OPIS	20

2.4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE	24

2.5. ELABORAT: ISPITIVANJE STANJA I UTVRĐIVANJE PRORAČUNSKIH KARAKTERISTIKA	50

DRVENE KROVNE KONSTRUKCIJE, ZIĐA I TEMELJA	50

NACRTI	51

- Tlocrt temelja i podruma			1:50

- Tlocrt prizemlja					1:50

- Tlocrt kata					1:50

- Tlocrt potkrovlja					1:50

- Presjek A-A					1:50

- Plan oplate 1					1:50

- Plan oplate 2					1:50

A1-A16 Planovi oplate i armatura			1:50

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR

BAŠKA

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	  IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 2.

Broj projekta: IP1-1/2025 G

1.0. OPĆI  DIO

Rijeka, 25. 1. 2025.

1.1. IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR

BAŠKA

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	  IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 2.

Broj projekta: IP1-1/2025 G

IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT

Na temelju članaka 52. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se slijedeće:

1.2.  R J E Š E NJ E o imenovanju glavnog projektanta i rješenje komore

Za glavnog projektanta izgradnje građevine REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR BAŠKA, zajednička oznake projekta: IP1-1/2025 i za projektanta Arhitekture, broj projekta IP1-1/2025-A, određuje se :

Ovlašteni arhitekt

Zlatko Krajačević, dipl. ing. arh.

Ovlašteni arh. br. A-131

Za investitora:

_________________________

U Rijeci, 19. 1. 2025.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR Baška

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	  IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 2.

Broj projekta: IP1-1/2025 G

Na temelju članaka 52. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se slijedeće:

1.3.  R J E Š E NJ E o imenovanju projektanta i rješenje komore

Za projektanta GRAĐEVINSKI PROJEKT, Mape 2. u sklopu projekta izgradnje građevine REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR BAŠKA, oznaka broja projekta IP1-1/2025 G, određuje se :

Ovlašteni inženjer građevine

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

Za investitora:

__________________________

U Rijeci, 19. 1. 2025.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR Baška

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	  IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 2.

Broj projekta: IP1-1/2025 G

1.4. IZJAVA projektanta o usklađenosti

Temeljem Članka 70., stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), ovom izjavom potvrđujem

da je IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT – MAPA 2. u sklopu projekta izgradnje građevine REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR BAŠKA, zajednička oznake projekta: IP1-1/2025, na lokaciji Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška,

izrađen u skladu s prostornim planovima:

• PPU Općine BAŠKA ("Službene novine Primorsko goranske županije“ br. 1/08, 11/12, 34/12,

17/14, 36/16, 10/18, 6/20, 24/20 i 26/20) ,

• UPU – 1 – Baška N1-1 ("Službene novine Primorsko goranske županije“ br. 24/12, 2/18, 6/18) i

• drugim propisima, uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 3. Zakona o gradnji.

Projektant:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

U Rijeci, 25. 1. 2025.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR Baška

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	  IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 2.

Broj projekta: IP1-1/2025 G

1.5. ISPRAVA o zaštiti od požara

Na temelju članka 25 Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine RH br. 92/2010), izdaje se:

I S P R A V A

U ovoj ispravi se izjavljuje slijedeće:

1. Da su mjere zaštite od požara i tehnička rješenja koja su primjenjena u glavnom projektu izrađena sukladno s Zakonom o zaštiti od požara (NN RH 92/2010), tehničkim propisima i normama.

2. Da su mjere zaštite i tehnička rješenja koja su primjenjena u glavnom projektu prikazana u posebnom poglavlju ovog projekta.

Prikaz je sastavni dio glavnog projekta.

Pojektant:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

U Rijeci, 25. 1. 2025.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR Baška

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	  IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 2.

Broj projekta: IP1-1/2025 G

2. TEHNIČKI DIO

2.1. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU

Svi dijelovi glavnog projekta usklađeni su sa važećim zakonima i pravilnicima u Republici Hrvatskoj, te izrađeni prema pravilima i normama struke.

Korišteni zakoni, norme i pravilnici biti će navedeni u daljnjem tekstu ovog dokumenta.

Tehničke mjere zaštite na radu za vrijeme izvođenja radova:

Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnička rješenja, koja u cijelosti osiguravaju potpunu primjenu pravila zaštite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrijeme građenja i u tijeku uporabe predmetne građevine ), osigurali uvjeti rada bez opasnosti za život i zdravlje.

Za vrijeme građenja predmetnih građevina  potrebno je provesti sve propisane i važećom  zakonskom regulativom predviđene  mjere zaštite na radu, a koje se posebice odnose na

- vidljivo upozorenje na prilazima i u prostoriji:

  - „Opasnost od požara i eksplozije“

  - „Zabranjeno pušenje i pristup otvorenim plamenom“

  - „Zabranjena uporaba alata koji iskri“

- nije dozvoljen samostalan rad nestručne  osobe na strojarskim instalacijama.

- organizaciju i uređenje samog gradilišta,

- organizaciju skladišnog prostora,

- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi

- organizaciju pružanja prve pomoći u slućaju povrede radnika na radu i slićno,

- ispravnost sredstava za rad, kao što su: alati, strojevi i ostala prateća oprema,

- ispravnost i pravilan način uporabe osobnih zaštitnih sredstava radnika (primjerice: zaštitni šljem, radno odijelo, zaštitne rukavice, radne cipele, opasač za radove na visinama i slično)

- sanaciju okoliša građevine i gradilišta

Gradilište mora biti uređeno tako da se omogući nesmetano i sigurno izvođenje svih radova.

O uređenju gradilišta i radu na gradilištu Izvoditelj radova sastavlja poseban elaborat koji u pogledu zaštite na radu obuhvaća slijedeće mjere:

- Osiguranje granice gradilišta prema okolini

- Uređenje i održavanje prometnica kao i režim odvijanja prometa za vrijeme izvođenja radova

- Određivanje mjesta, prostora i načina razmještanja i usklađivanje građevinskog materijala

- Način transportiranja, utovarivanja, istovarivanja i deponiranja građevinskog materijala i teških predmeta

- Određivanje vrste i smještaja građevinskih strojeva i odgovarajuća osiguranja obzirom na lokaciju gradilišta

- Određivanje radnih mjesta na kojima treba primjenjivati osobna sredstva zaštite, odnosno zaštitnu opremu

- Organiziranje prve pomoći na gradilištu

- Osigurati prema potrebi i druge neophodne mjere za zaštitu na radu

- nije dozvoljen samostalan rad nestručne osobe na strojarskim instalacijama.

Provjeru provedbe zaštitnih mjera na gradilištu provodi voditelj građenja, nadzorni inženjer i ovlašteni predstavnik Uprave. Tehničke mjere zaštite na radu za vrijeme uporabe građevine:

U tijeku eksploatacije predmetne građevine  prvenstveno se trebaju provoditi mjere koje se odnose na sigurnost odvijanja procesa rada.

Rijeka, 25. 1. 2025.

Pojektant:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

2.2. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

PRIMJENJENI PROPISI I ZAKONI

1. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

2. Zakon o zaštiti od požara (N.N. 92/10, 114/22)

MJERA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE ZA VRIJEME IZVOĐENJA GRAĐEVINE

Za vrijeme izvedbe objekta potrebno je provesti sve potrebne mjere s lako zapaljivim materijalima, koji mogu izazvati požar (daske, grede, letve, itd.). Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora.

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je provesti zaštitne mjere prema Zakonu o zaštiti od požara. Zapaljive tekućine (benzin, nafta, razna ulja itd.) treba čuvati u posebnim skladištima osiguranim od požara prema važećim  propisima.

Za provedbu ovih mjera nadležna  je i odgovorna uprava gradilišta. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer  i ovlašteni predstavnici nadležnih državnih  tijela.

Nakon završetka izgradnje predmetne građevine potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke građe i zapaljivih materijala te dovesti okoliš u prvobitno stanje.

Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom odgovarati važećim tehničkim propisima.

MJERA PROTUPOŽARNE ZAŠTITE ZA VRIJEME UPORABE GRAĐEVINE

Svi ugrađeni materijali moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama, odnosno moraju zadovoljiti odgovarajuće standarde i provjere u pogledu osnovnog materijala, kemijskog sastava, tehnoloških osobina i zavarljivosti uz priloženi dokaz kvalitete.

Uz sve navedeno neophodno je pridržavanje naputaka iz Prikaza svih primijenjenih mjera zaštite od požara u Mapi 1.

Rijeka, 25. 1. 2025.

Pojektant:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

2.3. TEHNIČKI OPIS

Predmet ovoga projekta je izvedba konstrukcije građevine na lokaciji Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška.

Objekt se sastoji od od podruma (samo na sjevernom dijelu, ispod pozornice), prizemlja, kata (na južnom dijelu) i potkrovlja.

2.3.1. Tehnički opis konstrukcije

Krovna konstrukcija je drvena na većem dijelu krovišta koncipirana kao sistem visulja računskog raspona 10,8 m na razmacima cca. 3,2 m s veznim gredama 20/22 cm između njih. Ove grede povezuju nazidnice na koje su pričvršćeni drveni rogovi 16/18 cm na razmacima 80-90 cm. Rogovi su na višem dijelu pridržani podrožnicama 16/16 cm koje su oslonjene na vertikale visulja i pridržane drvenim kosnicima. Sukladno Elaboratu 1607-1-21, Bauexpert d.o.o., kolovoz 2021. drvena građa krovne konstrukcije je u zadovoljavajućem stanju pa nije predviđena izmjena. Elemente drvene korovne konstrukcije je potrebno površinski očistiti (najbolje laganim pjeskarenjem) i zaštititi premazima na bazi fungicida i insekticida. Ukoliko se prilikom ovih radova otkrije značajnije oštećenje nekog elementa uz konzultacije s projektantom izvršiti zamjenu. Obvezno izvršiti zamjenu postojećeg pokrova i daščane oplate na svim krovnim plohama. Na južnom dijelu krovišta predviđeno je uklanjanje dijelova krovne konstrukcije radi osiguranja prostora za postavljanje strojarnice klima uređaja. Ovi elementi zamijenjeni su čeličnim nosivim elementima 100x100x4 mm kvalitete S235. Sve postojeće vlačne spojeve na drvenoj konstrukciji krovišta potrebno je dodatno osigurati sa po dva duga vijka za drvo  8x200 mm. Postojeća horizontalna drvena konstrukcija u razini potkrovlja na južnom dijelu se uklanja i zamjenjuje AB pločom debljine 18 cm te čini pod strojarnice. Preostali dio potkrovlja popločava se u podgledu (s donje strane greda) OSB2 pločama debljine 22 mm u dva međusobno lijepljena ortogonalna sloja. S gornje strane greda se vrši identično popločavanje u pojasu između vertikalnih elemenata visulje (pojas širine cca. 3,5 m).

Vezne grede se dodatno sidre u sve okolne zidove čeličnim sidrima na razmaku cca. 1,6 m. Ovako

ojačana konstrukcija pridonosi ravnomjernijoj raspodjeli potresnih sila na zidove te povećava ukupnu

potresnu otpornost građevine.

Postojeća AB ploča na nižoj etaži (pod kata) u fazi projektiranja nije bila dostupna za detaljan pregled,

ali generalno ne pokazuje nedostatke pa se ovim projektom zadržava u cijelosti. Prilikom građevinskih

radova potrebno ju je detaljno pregledati kao i AB grede na kojima leži, a sva mjesta na kojima se uoči

korozija armature i nedostatak zaštitnog sloja potrebno je sanirati odgovarajućim zaštitnim sustavom. S ove razine predviđena je izvedba novih AB krakova stepeništa za pristup potkrovlju.

Unutarnji balkon se ruši te radi novi veće tlocrtne površine. Vertikalnu konstrukciju čini 6 AB stupova

dim. 30/30 cm neposredno uz postojeće ziđe. Na ove stupove naliježu AB grede 30/30 cm i čine bočne ležajeve za novu balkonsku AB ploču debljine 20 cm. Ova ploča po kraćem rasponu je oslonjena na postojeći kameni zid i novu AB gredu dimenzija 25/100 cm koja je ujedno i ograda balkona.

Osnovnu vertikalnu konstrukciju čine postojeći kameni zidovi širine 80 i 60 cm temeljeni na raspucaloj

stijeni te novi AB stupovi ispod unutarnjeg i postojeći vanjskog balkona. Nakon otucanja žbuke, kameni zidovi se detaljno pregledavaju, a sve uočene pukotine potrebno je injektirati. Ovaj postupak je naročito važan, jer povećava sposobnost zidova za preuzimanje horizontalnih sila postesa.

Tehnički opis Injektiranja pukotina preko 5 mm širine u kamenom zidu:

Nakon čišćenja oštećenog površinskog sloja žbuke sve lokalne pukotine koje se razvijaju u dubinu konstruktivnog elementa potrebno je injektirati. Prije injektiranja, pukotinu je potrebno očistiti vodom pod pritiskom. Cjevčice za injektiranje postaviti duž pukotine na prosječnom razmaku od oko 50 cm, a samu pukotinu između cjevčica površinski zatvoriti mortom. Za injektiranje se koristi mort za injektiranje od hidrauličkog vapnenog veziva razreda tlačne čvrstoće M15 prema EN 998-2.

Viskoznost podesiti na oko 10 – 11  sekundi na standardnom lijevku. Injektiranje vršiti injektorom pod pritiskom (od 0,5 – max. 2 bara) u smjeru odozdo prema gore, kako bi se lakše odvijalo istiskivanje zraka iz pukotine. Na sljedeću višu cjevčicu se prelazi nakon što se na njoj pojavi injekcijska smjesa. Svi upotrijebljeni materijali moraju  biti ispitani od ovlaštene institucije u proizvodnji i ugradnji.

U ovom projektu se procjenjuje potreba saniranja pukotina u ukupnoj dužini 50 m1, za koju je potrebno cca 2000 litara injekcijske smjese.

Zamjena vanjskih AB stupova :

Vanjski AB stupovi su u značajnoj mjeri oštećeni, a uznapredovala korozija armature svaku kozmetičku sanaciju ostavlja upitnom pa se predlaže zamjena tijela stupova novim. Poštujući konzervatorske uvjete, nakon podupiranja konstrukcije, tijelo stupa (između kapitela i baze) se izrezuje i zamjenjuje novim identičnog oblika te spaja vezom na trn u epoksidnu smolu. Baza i kapitel se površinski uređuju finim reparaturnim mortom.

Konstrukcija je proračunata na sva propisana vertikalna i horizontalna opterećenja pomoću

programskog paketa Scia Engineer sukladno važećim propisima.

PRIMIJENJENI ZAKONI, PROPISI I NORME

IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT je izrađen u skladu s odredbama sljedećih zakona i propisa:

- Zakon o prostornom uređenju  (NN 153/2013, NN 65/17, 114/18, NN 39/19, NN 98/19)

- Zakon  o gradnji  (NN 153/2013, NN20/2017, NN39/19, 125/19)

- Zakon o građevinskoj inspekciji, NN 153/13

- Zakon o građevnim proizvodima (NN RH 76/13, 30/14; 130/17)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN RH 78/15; 118/18)

- Zakon o zaštiti na radu, (NN 71/14; 118/14; 154/14; 94/18; 96/18)

- Zakon o zaštiti od buke ( NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/2010, 114/22)

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije, NN 17/17

- HRN EN 1990 - Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija

- HRN EN 1990/NA - Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1991-1-1 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja -- Obujamske težine, vlastite težine i uporabna opterećenja zgrada

- HRN EN 1991-1-1/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-1: Opća djelovanja -- Obujamske težine, vlastite težine i uporabna opterećenja za zgrade -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1991-1-2 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opća djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije izložene požaru

- HRN EN 1991-1-2/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-2: Opća djelovanja -- Djelovanja na konstrukcije izložene požaru -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1991-1-3 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja -- Opterećenja snijegom

- HRN EN 1991-1-3/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-3: Opća djelovanja -- Opterećenja snijegom -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1991-1-4 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- Djelovanja vjetra

- HRN EN 1991-1-4/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-4: Opća djelovanja -- Djelovanja vjetra -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1991-1-5 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-5: Opća djelovanja -- Toplinska djelovanja

- HRN EN 1991-1-5/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-5: Opća djelovanja -- Toplinska djelovanja -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1991-1-6 - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-6: Opća djelovanja -- Djelovanja tijekom izvedbe

- HRN EN 1991-1-6/NA - Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije -- Dio 1-6: Opća djelovanja -- Djelovanja tijekom izvedbe -- Nacionalni dodatak

- HRN ISO 15686-1 - Zgrade i druge građevine -- Planiranje vijeka uporabe -- 1. dio: Opća načela i okvir

- HRN ISO 15686-2 - Zgrade i druge građevine -- Planiranje vijeka uporabe -- 2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe

- HRN ISO 15686-3 - Zgrade i druge građevine -- Planiranje vijeka uporabe -- 3. dio: Neovisne ocjene (auditi) i pregledi svojstava

- HRN ISO 15686-5 - Građevine -- Planiranje uporabnog vijeka -- 5. dio: Trošak životnog ciklusa

- HRN ISO 15686-8 - Građevine -- Planiranje uporabnog vijeka -- 8. dio: Referentni uporabni vijek i njegova procjena

- HRN EN 1992-1-1 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade

- HRN EN 1992-1-1 /NA - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1992-1-2 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Proračun konstrukcija na djelovanje požara

- HRN EN 1992-1-2/NA - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Proračun konstrukcija na djelovanje požara -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1992-2 - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 2. dio: Betonski mostovi -- Proračun i pravila razrade detalja

- HRN EN 1992-2/NA - Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija -- 2. dio: Betonski mostovi -- Proračun i pravila razrade detalja -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1993-1-1 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade

- HRN EN 1993-1-1/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1993-1-2 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Proračun konstrukcija na djelovanje požara

- HRN EN 1993-1-2/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-2: Opća pravila -- Proračun konstrukcija na djelovanje požara -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1993-1-8 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-8: Proračun priključaka

- HRN EN 1993-1-8/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-8: Proračun priključaka -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1993-1-9 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-9: Zamor

- HRN EN 1993-1-9/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-9: Zamor -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1993-1-10 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-10: Žilavost materijala i svojstva po debljini

- HRN EN 1993-1-10/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-10: Žilavost materijala i svojstva po debljini -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1993-1-11 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-11: Proračun konstrukcija s vlačnim dijelovima

- HRN EN 1993-1-11/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-11: Proračun konstrukcija s vlačnim dijelovima -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1993-1-12 - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-12: Dodatna pravila za proširenje norme EN 1993 na čelike do kvalitete S700

- HRN EN 1993-1-12/NA - Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija -- Dio 1-12: Dodatna pravila za proširenje norme EN 1993 na čelike do kvalitete S700 -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1997-1 - Eurokod 7: Geotehničko projektiranje -- 1. dio: Opća pravila

- HRN EN 1997-1/NA - Eurokod 7: Geotehničko projektiranje -- 1. dio: Opća pravila -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1998-1 - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade

- HRN EN 1998-1/NA - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 1. dio: Opća pravila, potresna djelovanja i pravila za zgrade -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1998-5 - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja

- HRN EN 1998-5/NA - Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija -- 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička pitanja -- Nacionalni dodatak

- HRN EN 1996-1-1 norma za projektiranje zidanih konstrukcija

ODRŽAVANJE KONSTRUKCIJE

Radnje u okviru održavanja konstrukcije treba provoditi prema odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (NN. br. 139/09, 014/10, 125/10,136/12) te u skladu sa normama na koje upućuju navedeni propisi, te odgovarajućom primjenom odredaba važećih ostalih propisa.

a) Održavanje AB konstrukcije

Redovitih pregleda u svrhu održavanja betonske konstrukcije provode se ne rjeđe od 10 godina.

Pregled uključuje najmanje:

  - vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke    građevine,

  - utvrđivanje stanja zaštitnog sloja armature,

  - utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata ako se vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva mehaničke optpornosti i stabilnosti.

U slučaju da se otkriju određeni nedostatci na konstrukciji potrebno ih je sanirati prema važećim normama i propisima (Pravilnik o tehničkim normativima za sanaciju, pojačanje i rekonstrukciju objekata visokogradnje oštećenih potresom te za rekonstrukciju i revitalizaciju objekata visokogradnje (Sl. L. SFRJ 052/1985)).

b) Čuvanje dokumentacije održavanja

Dokumentaciju pregleda te dokumentaciju o održavanju konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine. Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlaštene osobe i ako se uoče da su bitna svojstva građevine narušena potrebno je konstrukciju sanirati.

Rijeka, 25. 1. 2025.

Pojektant:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

# 2.4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

Radovi rekonstrukcije (uklanjanje naknadnih oblikovno neprihvatljivih dogradnji i slični radovi) moraju se izvoditi pažljivo da se sačuva stabilnost vanjskih zidova, odnosno, demontažu prigradnji i drugih elemenata treba izvesti bez grube mehanizacije i s istovremenim učvršćivanjem postojećih zídova.

BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Općenito

Pod pojmom rad kod armiranobetonskih konstrukcija podrazumijeva se dobava betona, transport i ugradnja betona, izvedba završnih i vidljivih ploha kao i njegovanja gotovog betona, ispitivanja sastavnih dijelova i kontrole kvalitete samog betona. Uključena je i isporuka i postavljanje skela i oplate, kao i njihovo uklanjanje, izrada i obrada radnih reški, te sav materijal i alat potreban za sve nabrojane radove.

Izvođač je dužan izvesti sve betonske i armirano betonske radove prema nacrtima, ovim Tehničkim uvjetima i u skladu s uputama Nadzornog Inženjera.

Kontrola kvalitete

Izvođač je dužan organizirati kontrolu radova u terenskom ili centralnom laboratoriju, odnosno povjeriti tu kontrolu stručnoj specijaliziranoj organizaciji, ugrađivati materijal koji odgovara HRN-u i dokumentirati kvalitetu radova, elemenata i objekata statistički obrađenim rezultatima izvršenih ispitivanja, te certifikatima izdanim prema tehničkim propisima i tehničkim uvjetima ovog projekta. Izvođač je dužan na gradilištu instalirati i održavati laboratorij s potrebnim aparatima i osobljem. Izvođač mora dozvoliti nadzoru ili odabranoj ovlaštenoj organizaciji korištenje ovog laboratorija za provođenje dodatnih ispitivanja materijala, odnosno konstrukcija izvedenih na objektima građevine.

Kontrola i osiguranje kvalitete betona provodit će se od strane izvođača:

- kao proizvodna kontrola koju mora provesti sam proizvođač materijala i izvođač radova ili po njemu angažirana druga organizacija registrirana za ovu djelatnost,

- kao dokazna kontrola (kontrola sukladnosti) koju će provoditi izvođač ili po njemu ovlaštena neovisna organizacija registrirana za ovu djelatnost.

Prihvat materijala i kontrolu popratne dokumentacije mora vršiti zadužena stručna služba izvođača radova, koja o tome mora voditi urednu i preglednu dokumentaciju. Navedenu dokumentaciju mora kontrolirati i verificirati zadužena stručna osoba nadzora ili po njemu ovlaštene organizacije.

Kontrola kvalitete betona mora biti organizirana kao kontrola kvalitete proizvodnje betona (na betonari) i kao kontrola sukladnosti kvalitete betona s uvjetima projekta konstrukcije (na gradilištu), a svaka od njih se sastoji od unutarnje ili tekuće i vanjske ili dokazne kontrole.

Ukoliko se proizvodnja betona za predmetne objekte vrši na gradilištu, kontrola kvalitete proizvodnje betona može se, ako projektom betona bude tako predviđeno, prihvatiti i kao kontrola sukladnosti kvalitete betona s uvjetima projekta konstrukcije, pri čemu će za svaki uzeti kontrolni uzorak betona trebati registrirati i mjesto ugradnje betona u konstrukciji. Program  uzimanja kontrolnih uzoraka betona će trebati utvrditi tako da pokriva i kriterije Tehničkog propisa za betonske konstrukcije za proizvodnju betona i kriterije značaja i osjetljivosti pojedinih konstrukcijskih elemenata u objektima.

Plan kvalitete izvedbe betonskih i armiranobetonskih radova (Projekt betona)

Tehnička svojstva betona i materijal od kojih se beton proizvodi moraju biti u skladu s TPBK i normi HRN EN 206-1. Prema TPBK, dodatak A: „Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova. Određena svojstva svježeg betona, kada je to potrebno ovisno o uvjetima izvedbe i uporabe betonske konstrukcije, specificiraju se u projektu betonske konstrukcije“; i „Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu betona i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 206-1, normama na koje ta norma upućuje.“

Izvođač radova mora izraditi Plan kvalitete izvedbe betonskih i armiranobetonskih radova (TPBK Prilog J i HRN ENV 13670- 1:2006) i njime u skladu s uvjetima propisanim ovim projektom te važećim propisima (TPBK, dodatak A i HRN EN 206-1) definirati:

- sastave smjesa betona, količine i tehničke uvjete za projektirane klase betona,

- način proizvodnje, transporta i ugradnje betona,

- način njegovanja ugrađenog betona,

- program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona,

- program kontrole kvalitete betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja po partijama,

- plan montaže eventualnih montažnih elemenata,

- projekte skela za složene elemente i konstrukcije od betona i armiranog betona.

Tehnički uvjeti za projektirane vrste betona

- Svježi beton

  - Konzistencija

S obzirom da obradivost betona vremenom opada, konzistencija mjerena slijeganjem (prema HRN EN 12350-2) za konstruktivne betone na mjestu proizvodnje treba se kretati oko 21 cm, a na mjestu ugradnje treba se kretati od 16 do 21 cm (betoni razreda čvrstoće C25/30 i veće).

Za konzistenciju mjerenu slijeganjem (prema HRN EN 12350-2) dopušteno je odstupanje ± 30 mm u odnosu na projektirano slijeganje utvrđeno u postupku prethodnih ispitivanja betona.

  - Količina cementa i v/c faktor

Vodocementni faktor betona izračunati na osnovi utvrđene količine cementa i efektivne količine vode.

Apsorpciju vode normalnog agregata treba utvrditi prema EN 1097-6.

  - Količina zraka

Količinu zraka u betonu mjeriti prema HRN EN 12350-7. Količina zraka uvjetovana je minimalnom vrijednošću,

a gornja granica ne smije biti veća od +4% apsolutne vrijednosti.

  - Maksimalna veličina zrna u agregatu

Maksimalnu gornju veličinu agregata u svježem betonu treba mjeriti prema EN 933-1.

Kontrolna ispitivanja vode provode se svakih 6 mjeseci ili češće u slučaju opravdane sumnje u njenu kvalitetu (ispuštanje otpadne tehničke vode, sniženje vodostaja i sl.).

- Očvrsli beton

Ovim Tehničkim uvjetima zahtjeva se provedba ispitivanja na uzorcima betona, a u svrhu dokazivanja traženih svojstava, prema normi HRN EN 206-1. Izvođač, tj. certificirana tvornica betona (betonara) mogu imati prethodna ispitivanja receptura koje odgovaraju traženim uvjetima, pa im se ta ispitivanja mogu priznati kao važeća.

Kontrolni uzorci na kojima će se provjeravati tražena svojstva očvrslog betona su kocke brida 150 mm ili valjci dimenzija 150300 mm, sukladni HRN EN 12390-1, izrađeni i njegovani prema HRN EN 12350-1 i HRN EN 12390-2. Uzorci se uzorkuju na mjestu ugradnje. Ugrađivanje uzoraka betona vršiti vibratorima Ø25 mm ili nabijanjem metalnom šipkom i gumenim čekićem.

  - Uzorke označavati odabranom oznakom, a osnovne podatke o uzimanju istih upisivati u za to  određene tiskanice za kontrolu kvalitete betona, koje trebaju supotpisivati predstavnik izvođača radova i predstavnik ovlaštene organizacije. Sve potrebne radnje kod uzimanja uzoraka do dopreme istih u  laboratorij ispitivača vršit će radnik-laborant izvođača radova. Izvođač radova mora osigurati stručnu osobu, koja će voditi brigu o kontroli betona i dokumentaciji na građevini.

  - Tlačnu čvrstoću betona treba izraziti kao fc/koc kad se određuje na uzorcima kocke i kao fc/valj kad se određuje  na uzorcima valjka. Tlačnu čvrstoću treba utvrditi na uzorcima ispitanim pri starosti od 28 dana, a u posebnim slučajevima uvjetuje se tlačna čvrstoća betona pri starosti manjoj od 28 dana (tehnološki uvjeti, npr. skidanje oplate)

  - Ispitivanje vodo nepropusnosti betona treba provesti prema HRN EN 12390-8. U pravilu srednja vrijednost prodora vode iz serije uzetih uzoraka mora biti manja od 30 mm. Minimalna učestalost uzorkovanja u  betonari    je: 1 uzorak /200 m3 ili 2 uzorka /proizvodni tjedan (ako je početna proizvodnja, tj. proizvodnja pri kojoj nije ostvareno 35 uzoraka), ili 1 uzorak /400 m3 ili 1 uzorka /proizvodni tjedan (ako je kontinuirana proizvodnja, tj. proizvodnja pri kojoj je ostvareno više od 35 uzoraka).

Uzimanje i priprema uzoraka vrši se prema normi: HRN EN 1504 i normama na koje ta norma upućuje.

Tehnički zahtjevi za projektirana svojstva svježeg i očvrslog betona

Za sve konstrukcije predviđen je projektirani beton tehničkih svojstava usklađenih prema normi HRN EN 206-1.

Sustav potvrđivanja sukladnosti betona je 2+.

Konstrukcijski beton, odnosno njegove vanjske plohe, bit će izloženi većem broju djelovanja iz okoliša. Ovisno o razredu izloženosti, moraju se poštivati granične vrijednosti sastava i svojstava betona specificirane u HRN EN 206-1 i TPBK-u, prilog H.

Prema navedenim zahtjevima, Izvoditelj treba dokazati da upotrijebljeni betoni odgovaraju traženim svojstvima. Također

Izvoditelj treba precizno definirati za svaki element, odnosno za svaki različiti beton:

    - način proizvodnje, transporta i ugradnje

    - način zbijanja (vibriranja)

    - njegu

    - obradu spojnica (nastavci betoniranja)

Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi ili koji mu se pri proizvodnji dodaju moraju ispunjavati zahtjeve normi na koje

upućuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema prilozima C, D, E i F Tehničkih propisa za betonske konstrukcije (TPBK).

Za izvedbu konstruktivnih dijelova građevine smiju se upotrijebiti samo oni sastavi betona za koje je dokazano da ispunjavaju gore navedene tehničke uvjete.

Sastojci betona

- Cement

Za proizvodnju betona armiranobetonskih konstrukcija može se upotrebljavati samo cement koji zadovoljava uvjete kvalitete prema normi HRN EN 197-1.

Vrste cementa po sastavu:

| HRN | OZNAKA CEMENTA | DODATAK U % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZGURA | PUCOLAN | ZGURA+PUCOLAN |
|  | PCk | - | - | - |
|  | PC-15zk | max. 15 | - | - |
| HRN H.C1.011 | PC-30zk | 15-30 | - | - |
| Portland cement i portland cementi s | PC-15pk | - | max. 15 | - |
| dodacima | PC-30pk | - | 15-30 | - |
|  | PC-15d(z ili p)k | - | - | max. 15 |
|  | PC-30d(z ili p)k | - | - | 15-30 |
|  | NPC | - | - | - |
| HRN B.C1.013 Cement niske topline hidratacije | NPC nz k NPC mp k |  30 - | -  30 | - - |
|  | NPC nz mp k | 1 - 29 | 1 - 29 |  30 |

Vrste cementa po normi HRN EN 197-1:

| Glavne vrste | Naziv | Oznaka | Napomena |
| --- | --- | --- | --- |
| CEM I | Portland cement | CEM I |  |
| CEM II | Portland cement s dodatkom zgure | CEM II/A-S CEM II/B-S |  |
| CEM II | Portland cement s dodatkom pucolana | CEM II/A-P CEM II/B-P CEM II/A-Q CEM II/B-Q |  |
| CEM II | Portland cement s dodatkom SiO2 prašine | CEM II/A-D |  |
| CEM II | Portland cement s dodatkom letećeg pepela | CEM II/A-V CEM II/B-V CEM II/A-W CEM II/B-W |  |
| CEM II | Portland cement s dodatkom pečenog škriljevca | CEM II/A-T CEM II/B-T |  |
| CEM II | Portland cement s dodatkom vapnenca | CEM II/A-L CEM II/B-L CEM II/A-LL CEM II/B-LL |  |
| CEM II | Portland miješani cement (miješani dodatak) | CEM II/A-M CEM II/B-M |  |
| CEM III | Metalurški cement s 35-65 % zgure Metalurški cement s 66-80 % zgure Metalurški cement s 81-95 % zgure | CEM III/A CEM III/B CEM III/C |  |
| CEM IV | Pucolanski cement s 11-35 % pucolana Pucolanski cement s 36-55 % pucolana | CEM IV/A CEM IV/B | Mogu se upotrijebiti sve vrste pucolana |
| CEM V | Miješani cement s 16-30% zgure i 18-30% pucolana Miješani cement s 31-50% zgure i 31-51 % pucolana | CEM V/A CEM V/B | Mogu se upotrijebiti zgura i pucolani (P, Q, V) |

  - Kriterij kvalitete cementa

Za pripremu betona mogu se upotrebljavati Portland cementi i cementi niske topline hidratacije (prema oznakama u tabeli). Odabrani cementi moraju imati svojstva propisana navedenim normama, te redovitu provjeru kvalitete prema "Naredbi o obaveznom certificiranju cementa". Za pripremu betona mogu se koristiti i drugi cementi, ako Izvođač ispitivanjem dokaže da spravljeni beton posjeduje kvalitetu traženu ovim uvjetima.

  - Prethodna ispitivanja cementa

U okviru prethodnih ispitivanja cementa potrebno je izvršiti ispitivanja kemijskog sastava, fizikalno-kemijskih i mehaničkih svojstava.

  - Kemijski sastav

Ispituje se prema nizu normi HRN EN 197.

Moraju biti zadovoljeni sljedeći uvjeti:

gubitak žarenjem: najviše 5 %,

netopivi ostatak kod čistog portland cementa, portland cementa s do 15 % zgure, količina sumpora izraženog kao SO3:

    - najviše 3.5 % kod čistog portland cementa specifične površine do 4000 cm²/g (do 4.5 % kod čistog portland cementa specifične površine iznad 4000 cm²/g), kod portland cementa s do 15 % i od 15 % do 30 % pucolana,

    - najviše 4.0 % kod portland cementa s do 15 % i od 15 % do 30 % zgure i kod portland cementa s do 15 % i od 15 % do 30 % miješanih dodataka, i

    - količina MgO najviše 5.0 %, a iznimno 7.0 % kod portland cementa s do 15 % i do 30 %  zgure.

- Kameni agregat

Za proizvodnju betona armiranobetonskih konstrukcija može se upotrebljavati samo agregat koji zadovoljava uvjete kvalitete prema normi HRN EN 12620.

Uvjeti kvalitete kamenog agregata

Kameni agregat za beton mora biti zdrav, čvrst i otporan na atmosferilije. Samo agregat, kojem su svojstva dokazana prethodnim ispitivanjima može se upotrijebiti za spravljanje betona.

Sadržaj trošnih zrna (HRN EN 1097) u krupnom agregatu se ograničava na 3% mase za betone izložene oštrim klimatskim utjecajima.

Sadržaj lakih čestica ispituje se prema HRN EN 1097. Ne smije biti veći od 0,5% težine agregata.

Obavijenost glinovitim česticama ispituje se prema HRN EN 1097. Frakcija agregata ne smije se upotrijebiti za izradu betona ako su zrna obavijena glinovitim česticama.

Sadržaj organskih i kemijski štetnih tvari ispituje se prema HRN EN 1744. Agregat ne smije sadržavati organske i kemijski štetne tvari kao što su šećer, organske masti, humusne kiseline i sl.

Sadržaj sulfata u sitnom agregatu smije iznositi najviše 1% težine.

Sadržaj klorida u agregatu dozvoljen je do 0,02% težine, ukoliko se ne radi o armiranom ili prednapregnutom betonu.

  - Fizikalno-mehanička svojstva kamenog agregata

Čvrstoća kamenog agregata za proizvodnju betona mora biti minimalno 80 N/mm² u suhom i 64 N/mm² u vodom zasićenom stanju. Ispituje se prema HRN EN 1097.

Otpornost na habanje agregata za spravljanje betonske mješavine od koje se izrađuje beton otporan protiv erozije ispituje se prema HRN EN 1097-1. Koeficijent "Los Angeles" ne smije biti veći od 30%.

Gustoća vodom zasićenog površinski suhog zrna agregata mora biti najmanje 2,6 t/m³. Ispituje se prema HRN EN 1097-6.Otpornost agregata na smrzavanje i odmrzavanje ispituje se prema HRN EN 1367-1. Dozvoljen gubitak mase je 12% nakon 5 ciklusa djelovanja natrijevog sulfata.

  - Granulometrijski sastav i oblik zrna agregata

Uvjeti kvalitete i metode ispitivanje utvrđeni su prema nizu normi HRN EN 933.

Oblik zrna kamenog agregata mora biti takav da volumenski koeficijent krupnog agregata po Faury-u bude jednak ili veći od 0,18 za kopani i 0,15 za drobljeni agregat.

Promjer maksimalnog zrna agregata za konstruktivni beton ne smije biti veći od 1/4 najmanje dimenzije elementa koji se betonira, niti veći od najmanjeg slobodnog razmaka šipki armature u horizontalnom redu.

Granulometrijski sastav agregata treba utvrditi na osnovi prethodnih ispitivanja. Eksperimentalno usvojene krivulje optimalnog sastava agregata za izradu betona ne smiju biti naknadno mijenjane bez posebnih dokaznih ispitivanja.

Da se osigura stalan granulometrijski sastav, mješavina agregata mora se slagati od više frakcija. Osnovne frakcije su općenito: 0-4, 4-8, 8-16, 16-32, 32-63, 63-125 mm. U ovom projektu za beton su predviđene frakcije 0-4, 4-8, 8-16, 16- 32, a za sitnozrni beton 0-2, 2-4, 4-8, 8-16. Moguće su i druge frakcije i međufrakcije s tim da sadržaj nadmjernih zrna u frakciji može iznositi najviše 10%, a podmjernih zrna najviše 15%.

Granulometrijski sastav sitnog agregata mora biti u sljedećim granicama:

| sito (mm) | prolaz (%) |
| --- | --- |
| 0,125 | 2-13 |
| 0,25 | 8-30 |
| 0,5 | 20-50 |
| 1 | 40-80 |
| 2 | 65-100 |
| 4 | 90-100 |
| 8 | 100 |

Ako granulometrijski sastav sitnog agregata odstupa od navedenih granica onda je neophodno razdvajanje sitnog agregata u dvije frakcije (npr. 0-1, 1-4 ili 0-2 i 2-4 mm). Modul zrnatosti sitnog agregata mora biti u granicama 2,30- 2,60.

- Voda

Za spravljanje betona armiranobetonskih konstrukcija može se upotrebljavati samo voda koja zadovoljava uvjete kvalitete prema normi HRN EN 1008, dok za pitku vodu iz vodovoda nije potrebno njeno potvrđivanje prikladnosti (TPBK, prilog F).

  - Prethodna ispitivanja vode

Rezultati prethodnog ispitivanja vode za spravljanje betona moraju odgovarati svojstvima propisanim HRN EN 1008. Voda za spravljanje betona ne smije sadržavati ulja, masti, naftu i šećer.

  - Kontrolna ispitivanja

Kontrola vode provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona), i/ili u betonari na gradilištu prije prve uporabe te u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene njezinih svojstava. Kontrolna ispitivanja vode provode se svakih 6 mjeseci ili češće u slučaju opravdane sumnje u njenu kvalitetu (ispuštanje otpadne tehničke vode, sniženje vodostaja i sl.). Kontrola u slučaju kada postoji sumnja da je došlo do promjene svojstava vode provodi se odgovarajućom primjenom norme HRN EN 1008 i normama na koje ta norma upućuje.

- Dodaci betonu

Za spravljanje betona armiranobetonskih konstrukcija mogu se upotrebljavati samo oni aditivi koji zadovoljavaju uvjete kvalitete prema normama niza HRN EN 934.

Prema važećim normama pod imenom dodataka betonu podrazumijevaju se:

- plastifikatori i superplastifikatori,

- aeranti,

- usporivači vezanja cementa,

- ubrzivači očvršćivanja,

- zaptivači,

- dodaci za povećanje volumena (bubrenje) i

- dodaci za betoniranje pri niskim temperaturama.

  - Uvjetovana svojstva

Za izradu betona mogu se upotrebljavati samo dodaci betonu koji zadovoljavaju uvjete kvalitete propisane

važećim normama, koje propisuju i način ispitivanja i utvrđivanja propisanih svojstava dodataka betonu.

Upotrebljavati se smiju samo dodaci betonu dokazano pouzdane kvalitete, certificirani prema Naredbi o obaveznom certificiranju kvalitete dodataka betonu.

  - Kontrola kvalitete

Kontrolu u svrhu osiguranja propisane kvalitete dodataka betonu treba provoditi prema Naredbi o obaveznom certificiranju kvalitete dodataka betonu.

Dokaz da je kontrola kvalitete dodataka betonu izvršena, i da dodatak primljen na betonaru ima certificiranu kvalitetu u skladu s uvjetima važećih normi i Naredbe o obaveznom certificiranju kvalitete dodataka, je propisani certifikacijski znak, koji mora biti otisnut na svakom pakiranju ili na otpremnom dokumentu uz svaku isporuku dodatka.

Tekuća kontrola isporuka dodataka na betonari (prije upotrebe) mora se za svaku isporuku ili dio isporuke provoditi ispitivanjem utjecaja dodatka na:

    - konzistenciju cementa,

    - vrijeme vezanja cementa i

    - tlačnu čvrstoću betona.

Ispitivanja se moraju obavljati na materijalima (agregatu, cementu i vodi) koji će se upotrebljavati u proizvodnji betona.

Djelovanje pojedinih dodataka mora biti provjereno (ispitano) i pri doziranju dvostruko većem od odobrenog. Dodatak pri tom doziranju ne smije štetno djelovati.

  - Skladištenje i primjena

Dodaci betonu moraju u primjeni biti označeni prema važećim normama i uskladišteni prema uputama proizvođača. Dodatke betonu sklone sedimentaciji ili razdvajanju sastojaka treba prije upotrebe rehomogenizirati i za vrijeme upotrebe tu homogenost stalno održavati.

Dozirati se smiju samo dozatorima ugrađenim na miješalici.

Proizvođač betona mora pored certifikata kvalitete za svaki pojedini dodatak pribaviti i upute isporučitelja u kojima moraju biti definirani svi podaci o dodatku (npr. granice doziranja, vrste cementa s kojima se može upotrebljavati, način skladištenja, utjecaj na okolinu, trajnost i sl.).

  - Proizvodnja betona

Za sve projektirane betone izvođač radova mora odabrati betonaru (ili više njih) i izraditi projekt betona.

Obavezni sadržaj projekta betona naveden je u točki 3.1.3, a definiran je u TPBK, dodatak A i HRN EN 206-1.

Kontrola sastojaka za izradu betona, te svježeg i očvrslog betona u okviru proizvodnje betona na betonarama, provodi se u skladu s normom HRN EN 206-1 prema planu uzorkovanja i ispitivanja.

Program kontrole kvalitete i identičnosti tlačne čvrstoće betona

Program kontrole kvalitete i identičnosti tlačne čvrstoće betona je preduvjet za postizanje zahtjevanih svojstava svježeg i očvrslog betona.

Kontrola kvalitete betona obuhvaća:

    - Kontrolu proizvodnje betona na postrojenju u tvornici betona ili betonari na radilištu, obavlja se u skladu sa zahtjevima točke 9 norme HRN 206-1, prema planu uzorkovanja, a obavlja je proizvođač betona do vremena predaje betona izvođaču radova.

    - Kontrolu kvalitete betona na gradilištu obavlja izvođač radova od vremena preuzimanja betona od proizvođača do završetka njegovanja ugrađenog betona.

U okviru ove kontrole uključeno je mjerenje konzistencije svježeg betona (svaki mikser), kontrola temperature betona (svaki mikser) i kontrola identičnosti tlačne čvrstoće u skladu sa normom HRN EN 206-1; dodatak „B“ i prema Programu uzimanja kontrolnih uzoraka za dokaz identičnosti tlačne čvrstoće, kojeg je dužan dati izvođač u Projektu betona.

- Kontrola proizvodnje betona

Proizvođač je odgovoran za besprijekorno upravljanje proizvodnjom betona. Sav beton mora biti predmet kontrole proizvodnje, koja obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona u sukladnosti s uvjetovanim svojstvima. To uključuje

  - izbor materijala i projektiranje betona,

  - ispitivanje proizvodne sposobnosti tvornice betona i proizvodnju betona,

  - ispitivanje komponenata betona,

  - ispitivanje svježeg betona,

  - ispitivanje očvrslog betona,

  - uporabu rezultata ispitivanja sastavnih materijala, svježeg i očvrslog betona.

Odgovornost, odnosi cjelokupnog osoblja koje upravlja, izvodi i verificira radove koji predodređuju kakvoću betona, moraju biti utvrđeni dokumentiranim sustavom kontrole proizvodnje. Predviđenu učestalost ispitivanja i nadzora treba dokumentirati, a rezultate ispitivanja i kontrolu treba evidentirati izvještajima.

- Kontrola identičnosti na mjestu ugradnje betona

Za betone koji se transportiraju od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje, uzorci za dokaz identičnosti s propisanim uvjetima kvalitete betona uzimaju se na mjestu ugradnje, a prema rasporedu iz programa kontrole.

- Kontrola svojstava svježeg betona

U skladu sa Prilogom „J.2.1“ TPBK-a kada se beton doprema na gradilište iz tvornice betona, mora se provesti kontrola svojstava svježeg betona koja obuhvaća slijedeće radnje:

  - pregled svake otpremnice

  - vizualna kontrola konzistencije kod svake dopreme betona

  - mjerenje konzistencije prema normi HRN EN 12350-2 i to kod izrade kontrolnih uzoraka za dokaz tlačne čvrstoće i kod svake opravdane sumnje

  - ispitivanje sadržaja zračnih pora (samo kod aeriranih betona) kod izrade kontrolnih uzoraka za dokaz tlačne čvrstoće

  - mjerenje temperature svježeg betona i zraka na početku ugradnje betona u ljetnim i zimskim uvjetima, te kod izrade kontrolnih uzoraka za dokaz tlačne čvrstoće u ovim uvjetima

- Kontrola svojstava očvrslog betona

Identičnost tlačne čvrstoće betona na gradilištu dokazuje se na kockama dim. 15x15x15 cm koje se uzimaju i njeguju prema normi HRN EN 12390-2, a ispituju pri starosti betona 28 dana prema normi HRN EN 12390 -3.

Ispitivanje vodonepropusnosti betona provodi se prema normi HRN EN 12390-8 pri starosti betona 28 dana. Jednu seriju čine 3 uzorka dimenzija 15x15x15 cm iz iste mješavine homogeniziranog betona.

Uzimanje i ispitivanje kontrolnih uzoraka betona odrediti će se prema stvarnoj dinamici izvođenja radova, prema navedenim kriterijima:

  - ispitivanje tlačne čvrstoće:

min jedan uzorak za svaki dan betoniranja za svaku vrstu betona,

min. jedan uzorak na svakih 100 m3 ugrađenog betona

min. jedan uzorak dnevno betona za konstrukcijske elemente koji su značajni za sigurnost konstrukcije, bez obzira i na manju količinu betona koja se ugrađuje u njega

  - ispitivanje vodonepropusnosti:

min. jedna serija za betone razreda tlačne čvrstoće C 30/37 (1 seriju čine 3 probna betonska tijela)

Broj uzoraka za tlačnu čvrstoću će se pri gradnji objekta prilagoditi tekućoj dinamici tako da budu ispunjeni gornji uvjeti. U nastavku je dana tablica programa uzimanja kontrolnih uzoraka prema količinama iskazanim u projektnoj dokumentaciji. Ova tablica je orijentacijska i iskazane količine uzoraka su minimalne količine. Izvođač treba, u skladu sa stvarnom dinamikom betoniranja i gornjim uvjetima izraditi „stvarnu“ tablicu uzimanja uzoraka i dati je na suglasnost Nadzornom inženjeru.

- Kriterij identičnosti tlačne čvrstoće

Rezultati ispitivanja tlačne čvrstoće betona se obrađuju u grupama od po 3 rezultata i vrednuju prema kriteriju identičnosti tlačne čvrstoće navedenom u tablici B.1 norme HRN EN 206-1 za beton certificirane kontrole proizvodnje, odnosno prema tablici 14 iste norme za beton necertificirane kontrole proizvodnje.

  - beton certificirane kontrole proizvodnje

| Broj „n“ rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće definirane količine betona | Kriterij 1 | Kriterij 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Srednja vrijednost od „n“ rezultata (f cm) N/mm2 | Svaki pojedini rezultat (fcl) N/mm2 |
| 1 | Nije primjenjiv | ≥ fck - 4 |
| 2 - 4 | ≥ fck + 1 | ≥ fck - 4 |
| 5 - 6 | ≥ fck + 2 | ≥ fck - 4 |

  - beton necertificirane kontrole proizvodnje

| Proizvodnja | Broj „n“ rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće u grupi | Kriterij 1 | Kriterij 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prosjek od „n“ rezultata (f cm) N/mm2 | Pojedini rezultat (fcl) N/mm2 |
| Početna | 3 | ≥ fck + 4 | ≥ fck - 4 |
| Kontinuirana | Ne manje od 15 | ≥ fck + 1,48 σ | ≥ fck - 4 |

Plan betoniranja

Beton će se na gradilište dopremati mikserima. Ugradnja će se vršiti pumpom za beton ili dizalicom s korpom. Miksere treba redovito čistiti i nakon svakog pražnjenja oprati od tragova betona, a zatim izbaciti svu vodu iz bubnja. U slučaju da Izvođač instalira vlastitu betonaru na gradilištu, preporuka je da se i unutrašnji transport po gradilištu vrši mikserima.

Prilikom svake isporuke betona na gradilište proizvođač betona je dužan izdati dostavnicu koja mora sadržavati sljedeće podatke:

  - ime tvornice betona

  - serijski broj otpremnice

  - datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog cementa i vode

  - broj ili identifikaciju vozila

  - ime kupca

  - ime i lokacija gradilišta

  - količina betona u m3

  - deklaracija sukladnosti s referencama prema uvjetima kvalitete i prema EN 206-1

  - ime ili znak certifikacijskog tijela ako je relevantno

  - vrijeme u koje beton stiže na gradilište

  - vrijeme početka istovara

  - vrijeme kraja istovara

U dodatku otpremnice trebaju biti sadržani podaci o razredu čvrstoće, izloženosti, sadržaju klorida, konzistencije, specijalna svojstva, maksimalno zrno agregata i drugi parametri koji su uvjetovani.

Potrebno vrijeme za održavanje svježeg betona uključuje vrijeme za miješanje, transport, te održavanje svježeg betona u  pumpi i slojevima konstrukcijskog dijela (zbog moguće spore dopreme i vremena ugradnje). Budući da klimatski uvjeti utječu na vrijeme vezivanja, u pojedinim slučajevima možda će biti potrebno usporiti vezivanje betona pomoću usporivača, za uporabu kojeg je prethodno potrebito konzultirati odgovornog tehnologa za beton. Općenito je svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka pri isporuci zabranjeno.

Ugradnja betona istovremeno obuhvaća istresanje i smještaj svježeg betona u oplati i to na način da se beton ubaci što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji. Ove radnje treba provoditi na način, da ne dođe do segregacije smjese betona, uz prvotno organiziranje betoniranja. Temeljem gore navedenog treba poštivati pravila kako slijedi:

  - izbjegavati da beton udara izravno u oplatu,

  - visina slobodnog pada ne smije biti veća od 1,5 m,

  - ugradnju vršiti u jednakim slojevima,

  - debljina slojeva koji se kompaktiraju smije iznositi maksimalno 50 cm,

  - slojevi betona u cijelosti moraju biti kompaktirani prije nanošenja sljedećih slojeva, što znači da oba sloja betona moraju biti monolitizirani,

  - prije svakog betoniranja pripremiti plan betoniranja, u odnosu na konkretne mogućnosti i okolnosti, a kada to zatraži nadzorna služba,

  - prekidi, kod duže stanke, moraju se nastaviti odgovarajućim tehnološkim postupkom (ispiranjem ploha, čišćenjem i uporabom nekog sredstva za nastavak betoniranja).

Kompaktiranje betona vršiti vibratorskim iglama promjera 40-60 mm, koji imaju frekvencije 6000 titraja u minuti. Vibratorsku iglu uranjati vertikalno u beton na razmaku cca 60 cm. Nije dozvoljeno razastiranje svježeg betona vibratorom. Trajanje  jednog uranjanja vibratora može iznositi 10-15 sekundi.

Transport i ugradnja betona

S betoniranjem se može početi samo na osnovi pismene potvrde o preuzimanju podloge, skele, oplate i armature te po odobrenju programa betoniranja od nadzornog inženjera.

Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom ne smije biti duže od onog koje je utvrđeno u toku prethodnih ispitivanja (promjena konzistencije s vremenom pri raznim temperaturama). Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju smjese betona.

U slučaju transporta betona auto-miješalicama, poslije pražnjenja auto-miješalice treba oprati bubanj, a prije punjenja treba provjeriti je li ispražnjena sva voda iz bubnja.

Zabranjeno je korigiranje sadržaja vode u gotovom svježem betonu bez prisustva tehnologa za beton.

Dozvoljena visina slobodnog pada betona je 1,0 m. Nije dozvoljeno transportiranje betona po kosinama.

Transportna sredstva se ne smiju oslanjati na oplatu ili armaturu kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani položaj. Svaki započeti betonski odsjek, konstruktivni dio ili element objekta mora biti neprekidno izbetoniran u opsegu, koji je predviđen programom betoniranja, bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske promjene ili isključenja pojedinih uređaja mehanizacije pogona.

Ako dođe do neizbježnog, nepredvidljivog prekida rada, betoniranje mora biti završeno tako da se na mjestu prekida može izraditi konstruktivno i tehnološki odgovarajući radni spoj. Izrada takvog radnog spoja moguća je samo uz odobrenje nadzornog inženjera.

Svježi beton mora se ugrađivati vibriranjem u slojevima čija debljina ne smije biti veća od 70 cm. Sloj betona koji se ugrađuje mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem betona. Ako dođe do prekida betoniranja, prije nastavka betoniranja površina donjeg sloja betona mora biti dobro očišćena ispuhivanjem i ispiranjem, a po potrebi i pjeskarenjem.

Beton treba ubaciti što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da bi se izbjegla segregacija. Smije se vibrirati samo oplatom ukliješten beton. Nije dozvoljeno transportiranje betona pomoću pervibratora.

Ugrađeni beton ne smije imati temperaturu veću od 45 °C u periodu od 3 dana nakon ugradnje.

Betoniranje pri visokim vanjskim temperaturama

Niska početna temperatura svježeg betona ima višestruko povoljan utjecaj na poboljšanje uvjeta za betoniranje masivnih konstrukcija. Stoga je sniženje temperature svježeg betona i održavanje iste u propisanim granicama od posebnog značaja. Za održavanje temperature svježeg betona unutar dopuštenih 25 °C, neophodno je poduzeti sljedeće mjere:

  - krupne frakcije agregata hladiti raspršivanjem vode po površini deponije, što se ne preporuča s frakcijama do 8 mm, zbog poteškoća s održavanjem konzistencije betona,

  - deponije pijeska zaštititi nadstrešnicama,

  - silose za cement, rezervoare, miješalicu, cijevi itd. zaštititi od sunca bojenjem u bijelo.

Ukoliko ovi postupci hlađenja nisu dostatni, daljnje sniženje temperature može se postići hlađenjem vode u posebnim postrojenjima (coolerima).

Za vrijeme visokih dnevnih temperatura (oko 30 °C), kada postoje poteškoće s održavanjem dozvoljene temperature svježeg betona, početak radova na betoniranju treba pomaknuti prema hladnijem dijelu dana (noć, jutro).

Vrijeme od spravljanja betona do ugradnje treba biti što kraće, kako bi se izbjegli problemi pri pražnjenju transportnih sredstava i ugradnji zbog smanjenja obradivosti.

Ugrađivanje se mora odvijati brzo i bez zastoja. Redoslijed betoniranja mora omogućiti povezivanje novog betona s prethodnim.

U uvjetima vrućeg vremena najpogodnije je njegovanje vodom. Njegovanje treba početi čim beton počne očvršćivati. Ako je intenzitet isparavanja blizu kritične granice, površina se može finim raspršivanjem vode održavati vlažnom, bez opasnosti od ispiranja.

Čelične oplate treba rashlađivati vodom, a podloga prije betoniranja mora biti dobro nakvašena. Ukoliko se u svježem betonu pojave pukotine, treba ih zatvoriti revibriranjem.

Voda koja se upotrebljava za njegovanje ne smije biti mnogo hladnija od betona, kako razlike između temperature betona na površini i unutar jezgre ne bi prouzročile pojavu pukotina. Stoga je efikasan način njegovanja pokrivanje betona materijalima koji vodu upijaju i zadržavaju (juta, spužvasti materijal i sl.) te dodatno prekrivanje plastičnom folijom.

Betoniranje pri niskim vanjskim temperaturama

Betoniranje pri temperaturama nižim od +5 °C moguće je uz pridržavanje mjera za zimsko betoniranje.Upotreba smrznutog agregata u mješavini nije dozvoljena, a zagrijavanje pijeska parom nije preporučljivo zbog poteškoća s održavanjem konzistencije betona.

Pri ugradnji svježi beton mora imati minimalnu temperaturu od +6°C, koja se na nižim temperaturama zraka (0 < t < +5°C) može postići samo zagrijavanjem vode, pri čemu temperatura mješavine agregata i vode prije dodavanja cementa ne smije prijeći +25°C.

Temperatura svježeg betona u zimskom periodu na mjestu ugradnje mora biti od +6°C do +15°C.

Da bi se omogućio normalni tok procesa stvrdnjavanja i spriječilo smrzavanje, odmah poslije ugradnje, beton se toplinski zaštićuje prekrivanjem otvorenih površina izolacijskim materijalima i izolacijom čeličnih oplata.

Toplinska izolacija betona mora biti takva da osigura postizanje najmanje 50 % projektirane čvrstoće na pritisak prije nego što beton bude izložen djelovanju mraza.

Pri temperaturama zraka nižim od +5°C, temperatura svježeg betona mjeri se najmanje jedanput u toku 2 h.

Prekid betoniranja i obrada spojnica

Prekidi betoniranja naznačeni su u projektu. Ovi prekidi betoniranja su projektirani i obrađeni na odgovarajući način da se što više umanje njihovi negativni efekti.Ukoliko eventualno dođe do nepredviđenih prekida betoniranja pojedinih konstrukcijskih elemenata predmetnog objekta treba postupiti na sljedeći način:

  - Kod betonskih pločastih elemenata treba očistiti svježi beton, da se dobije vertikalna ploha. Nakon cca 1 sat isprati budući spoj s mlazom vode da se odstrani sav cement i sitna frakcija. Prije nastavka betoniranja prekid obraditi s cementnim mortom, koji je modificiran s polimerno disperzivnom vezom (ili nekim drugim adekvatnim dodatkom- aditivom).

  - Kod betonskih zidova treba postupiti na isti način prema gornjem. Nastavci betoniranja moraju biti kod ravnih ploha i elemenata vertikalni, a kod uspravnih elemenata horizontalni.

U svakom slučaju izvođač radova je dužan dati pismeni prijedlog nastavljanja betoniranja projektantu objekta i nadzornoj  službi na objektu, a tek po odobrenju može se pristupiti daljnjem betoniranju (ili tražiti od projektanta da riješi problem). Isto vrijedi za bilo kakve sanacije pogrešaka i oštećenja na konstrukcijskim elementima građevine, ako se drukčije ne odredi.

Geometrijske tolerancije

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja štetnih utjecaja na:

    - mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,

    - ponašanje tijekom uporabe građevine,

    - kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstrukcijskih dijelova.

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na ponašanje izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.

Date tolerancije, nominirane kao normalne tolerancije, odgovaraju projektnim pretpostavkama, EN 1992 i traženoj razini sigurnosti.

Dimenzije poprečnog presjeka, zaštitni sloj betona i položaj armature ne smiju odstupati od zadanih vrijednosti više no što je prikazano u slijedećoj tablici

| N° | Tip odstupanja |  | Opis |  | Dopušteno odstupanje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | Dimenzije poprečnog presjeka |  |  |  | + 10 mm |  |
| b | Položaj obične armature u poprečnom presjeku |  | Za sve h vrijednosti je: Δ(minus) a pozitivno za h< 150 mm h = 400 mm h > 2500 mm uz linearnu interpolaciju međuvrijednosti |  | - 10 mm + 10 mm + 15 mm + 20 mm |  |
| cmin = traženi najmanji zaštitni sloj betona |  |  |  |  |  |  |
| cn = nominalni zaštitni sloj = c + IΔ(minus)I |  |  |  |  |  |  |
| c = stvarni zaštitni sloj |  |  |  |  |  |  |
| Δ = dopušteno odstupanje od cn |  |  |  |  |  |  |
| h = visina poprečnog presjeka |  |  |  |  |  |  |
| Uvjet: c + Δ(plus) >cn - I Δ(minus) I |  |  |  |  |  |  |
| Dopušteno pozitivno odstupanje zaštitnog sloja temelja i elemenata u temeljima može se povećati za 15 mm. Dano negativno odstupanje ne može. |  |  |  |  |  |  |
| c |  | Preklopni spoj |  | l preklopna duljina |  | -0,06 l |
| d |  | okomitost poprečnog presjeka |  | a – duljina dimenzije poprečnog presjeka |  | ne više od 0,04 a ili 10 mm |
| e |  | ravnost |  |  |  |  |
|  |  | Oplaćena ili zaglađena površina Ne oplaćene površine : - globalno - lokalno |  | L = 2,0 m L = 0,2 m L 2,0 m L = 0,2 m |  | 9 mm 4 mm 15 mm 6 mm |
| f |  | Zakošenost poprečnog presjeka |  | ne veće od h/25 ili b/25 ali ne više od 30 mm |  |  |
| g |  | ravnost bridova |  | za dužine > = 1 m > 1 m |  | 8mm 8 mm / m ali < 20 mm |
| h |  | otvori u ulošci |  | Δ1 ; Δ2 ; Δ3 ; |  | + - 25 mm |

Postupci u slučaju nedostatka u kvaliteti

U slučaju pojave uobičajenih pogrešaka i nedostataka u izvedbi, kao npr. veza starog i novog betona, segregacije, neravnine, šupljine od vezanja oplate i sl. preporuka je da se ovakva oštećenja saniraju na način da se obrade sanacijskim mortom sa dodatkom sredstva za povećanje prionjivosti starog i novog betona. Sanacijski mort mora biti sličnih mehaničkih svojstava i boje kao podloga na koju se nanosi. Jedan od važnijih parametara sanacijskog morta je adhezija na betonsku podlogu, ispitana pull-off postupkom i mora biti veća od 1,0 MPa. Oštećena mjesta treba očistiti čeličnim četkama, te ukloniti sve slobodne komade betona ili cementne skrame koji nisu čvrsto povezani s podlogom. Tako očišćena mjesta treba navlažiti vodom i oštećenja premazati SN-veza mortom na način da se u suho izmiješa smjesa pijesak: cement=2:1 (u suhom stanju) te se uz miješanje dodaje prethodno pripremljena smjesa SN-veza: voda=3:1. Pijesak može biti granulacije 0-2 i 0-4 mm u ovisnosti o površini i dubini oštećenja. Najbolji se rezultati postižu ako se sanacija obavlja odmah pri skidanju oplate, odnosno dok je beton mlad. Ako se obrađuju dublja oštećenja, u smjesu se dodaju polipropilenska vlakna. Sanirane površine se njeguju 2-3 dana.

Saniranja se mogu obavljati i reparaturnim mortovima koje kao gotovi proizvod treba pomiješati s vodom do željene konzistencije i kao takve ugraditi u oštećeno mjesto. Pripremu podloge i ugradnju morta provoditi u svemu prema uputama proizvođača.

Svaki nedostatak u izvedbi mora pregledati nadzorni inženjer zadužen za osiguranje kvalitete betonskih radova, te nakon toga odobriti postupak sanacije i metode dokazivanja postignute kvalitete.

O svakom sanacijskom radu izvođač mora sastaviti izvještaj, koji se prilaže dokumentaciji za periodične i završni pregled građevine.

Njegovanje i zaštita ugrađenog betona

Neposredno nakon betoniranja beton treba biti zaštićen od prebrzog isušivanja, od brze izmjene topline između betona i zraka, od oborina i tekuće vode, od visokih i niskih temperatura, od vibracija i drugih mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog očvršćivanja.

Njegovanje i zaštitu betona treba provoditi istovremeno, jer će se na taj način osigurati normalan proces hidratacije, skoro eliminirati evaporaciju vode iz betona, te beton zaštiti od vjetra. Zaštita i njegovanje imaju bitan učinak na konačnu kakvoću betona, a posebice na kakvoću površinskih slojeva betona, koji štite armaturu i jezgru betona od prodora vode i agresivnih uticaja, kao i na smanjenje skupljanja betona. Njegovanje i zaštitu betona vršiti u ovisnosti o klimatskim uvjetima pri kojima se izvodi betoniranje.

U tehnologiji izvođenja betonskih radova, pojam vrućeg vremena označava bilo koju kombinaciju slijedećih atmosferskih pojava:

  - visoke temperature zraka	tz > 30stC

  - niske relativne vlažnosti zraka	vl < 40%

  - povećane brzine vjetra	C >13 km/h

Ugrađeni beton zaštititi od isušivanja barem 3 dana odnosno dok ne postigne min. 60% predviđene tlačne čvrstoće.

Zaštita će se izvršiti na jedan od slijedećih načina:

  - višekratnim dnevnim polijevanjem vode

  - pokrivanjem mokrim jutenim vrećama ili drugim prekrivačima koji zadržavaju vlagu, te ih stalno  polijevanjem  održavati vlažnima

  - dužim držanjem u oplati

Ako se betoniranje odvija zimi pri niskim temperaturama, zaštita betona se zasniva na zaštiti betonskog elementa od gubitka topline. U prijelaznom razdoblju prvih noćnih mrazeva i pozitivnih dnevnih temperatura dovoljno je pokrivanja jutenim vrećama i PVC folijom odignutom cca 5 cm iznad betona, koja štiti beton slojem zarobljenog toplog zraka.

Kod dužih trajanja niskih temperatura nužna je pojačana zaštita termo izolacijskih materijala (filcom, jutom, stiroporom, staklenom vunom i sl.) zajedno s PVC folijom.

Vrsta izolacije se određuje prema očekivanim vremenskim prilikama i početnoj temperaturi betona. Pri postavljanju termo zaštite treba paziti da svi dijelovi betonske konstrukcije budu dobro zaštićeni i da stvrdnjavaju u podjednakim uvjetima

Pri uklanjanju toplinske zaštite i oplate pri hladnom vremenu omogućiti polagano hlađenje betona radi sprječavanja pucanja betona od velikih temperaturnih razlika.

Jedan od načina zaštite površine betona je upotreba kemijskih sredstava kod kojih treba voditi računa da li se sami razgrađuju ili ih treba prije nanošenja slijedećih slojeva na betonsku površinu očistiti mlazom vode ili drugom metodom. Ova se sredstva ravnomjerno prskaju po površini na svježu površinu vidljivih dijelova betona.

Njegovanje betona u zimskim uvjetima nužno je ako je temperatura betona pri skidanju oplate iznad +10oC, a relativna vlaga iznad 40%.

Beton se ne smije ugrađivati na smrznutu podlogu niti u snijegom ili ledom pokrivenu oplatu i armaturu pa je s tim u vezi potrebno oplatu i armaturu zaštititi od snijega i leda.

Agregat za proizvodnju betona mora pouzdano biti otporan na mraz naročito kod primjene u uvjetima višekratnog smrzavanja i odmrzavanja, te ne smije sadržavati organske primjese koje usporavaju hidrataciju cementa. Upotreba smrznutog agregata nije dozvoljena.

Kod izbora cementa preporučuje se visokoaktivni cement s nižom standardnom konzistencijom i bržim oslobađanjem temperature hidratacije.

Dodaci betonu ne smiju usporavati proces hidratacije na niskim temperaturama, povećavati propusnost betona ni stimulirati koroziju armature u betonu (dodaci bez sadržaja klorida).

Tvornice betona moraju imati usvojenu tehnologiju i ugrađenu opremu za proizvodnju grijanog betona, koju prije prvog zimskog aktiviranja treba prekontrolirati i eventualno izvršiti remont.

Propisi koji reguliraju materijal i izradu betonske konstrukcije

Standardi za beton – osnovni

HRN EN 206-1:2002	Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (HRN EN 206-1:2000)

HRN EN 206-1/A1:2004	Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (HRN EN 206-1:2000/A1:2004)

nHRN EN 206-1/A2	Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (HRN EN 206-1:2000/prA2:2004)

Standardi za beton - ostali

HRN EN 12350 (1-7)	Ispitivanje svježeg betona – dijelovi 1 do 7

HRN EN 12390 (1-8)	Ispitivanje očvrsnulog betona – dijelovi 1 do 8

prCEN/TS 12390-9	Ispitivanje očvrsnulog betona – 9. dio: otpornost na smrzavanje ljuštenjem

ISO 2859-1	Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim nivoom kvalitete (AQL) za nadzor količine po količine

ISO 3951	Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti

HRN U.M1.057	Granulometrijski sastav mješavina agregata za beton

HRN U.M1.016	Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza

HRN EN 480-11	Dodaci betonu, mortu I injekcijskim smjesama – Metode ispitivanja – 11. dio: Utvrđivanje karakteristika zračnih pora u očvrsnulom betonu

HRN EN12504 (1-4)	Ispitivanje betona u konstrukcijama – dijelovi 1 do 4

prEN 13791:2003	Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima

Norme za cement

HRN CR 14245:2004	Vodič za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti«

HRN EN 197 (1-4)	Cement – dijelovi 1 do 4

HRN EN 14216:2004	Cement – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti specijalnih cemenata vrlo niske topline hidratacije HRN B.C1.015: 1982	Aluminatni cement

HRN EN 196 (1-9)	Metode ispitivanja cementa – dijelovi 1 do 9

nHRN EN 13639	            Određivanje ukupnog organskog ugljika u vapnencu

HRN CR 12793	            Mjerenje dubine karbonatizacije očvrslog betona

nHRN 12390-9	Ispitivanje očvrslog betona – 9. dio: Otpornost na smrzavanje – odmrzavanje – Ljuštenje

HRN EN 933-9	Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata – Metilen plavo test

HRN EN 451-1	Metode ispitivanja letećeg pepela – 1. dio: Određivanje slobodnoga kalcijevog oksida

ISO 2854	Statistička interpretacija podataka – Tehnike procjene i testovi koji se odnose na aritmetičke sredine i

varijance

HRN ISO 9277	Određivanje specifične površine krutina adsorpcijom plina pomoću BET metode

HRN EN 12878	Pigmenti za bojenje građevinskih materijala na bazi vapna i/ili cementa

Norme za agregat

HRN EN 932 (1-3)	Ispitivanja općih svojstava agregata – dijelovi 1 do 3

HRN EN 932-3/A1	Ispitivanja općih svojstava agregata – 3. dio: Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni petrografski opis: Amandman A1(EN 932-3/A1:2003)

HRN EN 932-5	Ispitivanja općih svojstava agregata – 5. dio: Uobičajena oprema i umjeravanje (EN 932-5:1999)

HRN EN 932-6	Ispitivanja općih svojstava agregata – 6. dio: Definicije ponovljivosti i obnovljivosti (EN 932-6:1999)

HRN EN 933 (1-10)	Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata – dijelovi 1 do 10

HRN EN 1097 (1-10)	Ispitivanja mehaničkih i fizikalnih svojstava agregata – dijelovi 1 do 10

HRN EN 1367 (1-5)	Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata – dijelovi 1 do 5

HRN EN 1744-1	Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio: Kemijska analiza (EN 1744-1:1998)

HRN EN 1744-3	Ispitivanja kemijskih svojstava agregata – 3. dio: Priprema eluata izluživanjem agregata (EN 1744-3:2002)

HRN EN 206-1	Beton – 1. dio: Uvjeti, svojstva, proizvodnja i sukladnost

Izvještaj CEN CR 1901	Regionalni tehnički uvjeti i preporuke za izbjegavanje alkalnosilikatne reakcije u betonu

Norme za vodu za spravljanje betona

HRN EN 1008	Voda za pripremu betona – Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrđivanje prikladnosti vode, uključujući vodu za pranje iz instalacije zaotpadnu vodu u industriji betona kao vodu za pripremu betona (EN 1008:2002)

Norme za dodatke (aditive) za beton

HRN EN 934-2/A1:2004	Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 2. dio: Dodaci betonu – Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (EN 934- 2:2001/A1:2004)

nHRN EN 934-4	Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih natega. Definicije, zahtjevi, sukladnost,označavanje i obilježavanje (EN 934-4:2001/A1:2004)

HRN EN 934-6:2004	Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001)

HRN U.M1.035 Beton	Dodaci betonu – Kvaliteta i provjeravanje kvalitete

nHRN EN 450-1	Leteći pepeo za beton – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 450-1:2005)

nHRN EN 450-2	Leteći pepeo za beton – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 450-2:2005)

nHRN EN 13263-1	Silicijska prašina za beton – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (prEN 13263-1:2005)

nHRN EN 13263-2	Silicijska prašina za beton – 1. dio: Vrednovanje sukladnosti (prEN 13263-2:2005)

HRN EN 480 (1-12)	Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – dijelovi 1 do 12

Ostale norme

EN 1992-1-1 Eurokod 2	Projektiranje betonskih konstrukcija – 1. dio: Opća pravila i pravila za zgrade

Armaturni čelik

Kao armatura koristi se betonski čelik B 500 (tip A ili B - prema TPBK) za sve elemente, u obliku šipki ili mreža. Zaštitni slojevi betona do armature iznose 2.5 – 5.0 cm. Zaštitni slojevi za svaki pojedini konstruktivni element naznačeni su u armaturnim nacrtima.

Veličinu zaštitnog sloja osigurati dostatnim brojem kvalitetnih razmačnika (distancera). Kvalitetu zaštitnog sloja osigurati kvalitetnom oplatom i ugradnjom betona, te dodacima betonu i ostalim rješenjima prema zahtjevima ovog projekta i projektu betona, kojeg je dužan izraditi izvođač radova. Veličina i kvaliteta zaštitnog sloja betona presudni su za trajnost objekta. U potpunosti poštivati projektirani raspored i položaj armaturnih šipki, koje trebaju biti nepomične kod betoniranja. Sva uporabljena armatura treba imati odgovarajuće ateste o kakvoći.

Armatura se izrađuje prema ovom projektu, a dokazivanje uporabljivosti i potvrđivanje sukladnosti provodi se prema odredbama projekta, prilogu „B“ TPBK-a t.B.2.2. i normi HRN EN 10080-1.

Kvalitetu čelika za armiranje garantira proizvođač, a izvođač radova treba pribaviti odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti od proizvođača. Ukoliko se dokumentacija o kvaliteti ne nabavi prije ugradnje, provest će se kontrolna ispitivanja armaturnih šipki i mreže.

Uzorci će se uzimati na gradilištu neposredno, nakon ili u fazi uskladištenja, a nakon pregleda popratne dokumentacije.

Uzorci za ispitivanje dostaviti će se u laboratorij ovlaštene institucije uz odgovarajuću dokumentaciju (potrebno je uzorkovati za svaku građevinu po jedan uzorak od svakog profila na svakih 10 t armaturnog čelika predviđenog za ugradbu).

Šipkasta armatura

Jedan uzorak se sastoji od tri komada (duljine 1,0 m, 0,7 m i 0,3 m isječene iz iste šipke ili koluta). Na svakom  uzorku će se izvršiti slijedeća ispitivanja:

  - dimenzionalna kontrola

  - određivanje vlačne čvrstoće Rm , granice razvlačenja Re i produljenja A10%

  - savijanje i povratno savijanje

Armaturne mreže

Jedan uzorak se sastoji od jedne cijele širine mreže s jedanaest poprečnih šipki. Za laboratorijsko ispitivanje uzima se

po jedan uzorak od svake vrste mreže jedne isporuke. Na svakom uzorku će se izvršiti slijedeća ispitivanja:

  - provjera vlačne čvrstoće uzdužnih i poprečnih šipki (po tri komada od svake)

  - provjera nosivosti na posmik zavarenih spojeva (12 spojeva)

  - savijanje uzdužnih i poprečnih šipki (po tri komada od svake).

Propisi za armaturni čelik

Norme za čelik za armiranje

HRN EN 10080 (1-6) Čelik za armiranje betona – dijelovi 1 do 6

Skele i oplate

Skele i oplate moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijeganja i štetnih deformacija mogu primiti opterećenja i utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. Skela i oplata moraju biti izvedeni tako da se osigurava puna sigurnost radnika i sredstava rada kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline uopće.

Materijali za izradu skela i oplata moraju biti propisane kvalitete. Nadzorni inženjer treba odobriti skelu i oplatu prije početka

betoniranja.

Kod izrade projekta oplate mora se uzeti u obzir kompaktiranje pomoću vibratora na oplati tamo gdje je to potrebno. Oplata mora sadržavati sve otvore i detalje prikazane u nacrtima, odnosno tražene od nadzornog inženjera.

Oplata odnosno skela treba osigurati da se beton ne onečisti. Obje moraju biti dovoljno čvrste i krute da odole pritiscima kod ugradnje i vibriranja i da spriječe ispupčenja. Nadzorni inženjer će, tamo gdje mu se čini potrebno, tražiti proračunski dokaz stabilnosti i progibanja.

Oplata mora biti toliko vodotijesna da spriječi istjecanje cementnog mlijeka.

Šupljina koja ostaje nakon uklanjanja šipke mora se dobro ispuniti, naročito ako se radi o plohama koje će biti izložene protjecanju vode. Ovakav način učvršćenja ne smije se upotrijebiti za vidljive plohe betona.

Radne reške moraju biti, gdje god je moguće, horizontalne ili vertikalne i moraju biti na istoj visini zadržavajući kontinuitet.

Oplata mora biti tako izrađena, naročito za nosače i konstrukcije izložene proticanju vode, da se skidanje može obaviti lako i bez oštećenja rubova i površine.

Oplata, ukoliko je drvena, mora prije betoniranja biti natopljena vodom na svim površinama koje će doći u dodir s betonom i zaštićena od prianjanja za beton premazom vapnom.

Skidanje oplate se mora izvršiti čim je to provedivo, naročito tamo gdje oplata ne dozvoljava polijevanje betona, ali nakon što je beton dovoljno očvrsnuo. Svi popravci betona trebaju se izvršiti na predviđen način i to što je prije moguće.

Oplata se mora skidati prema određenom redoslijedu, pažljivo i stručno, da se izbjegnu oštećenja. Moraju se poduzeti mjere predostrožnosti za slučaj neplaniranog kolapsa. Nadzorni inženjer će odrediti kad se mora, odnosno može, skidati oplata.

Sve skele moraju biti stabilne, ukrućene dijagonalno u poprečnom i uzdužnom smislu, te solidno vezane sponama i kliještima. Mosnice i ograde trebaju biti također dovoljno ukrućene. Skelama treba dati nadvišenje koje se određuje iskustveno u ovisnosti o građevini ili proračunski. Ako to traži nadzorni inženjer, vanjska skela, s vanjske strane, treba biti prekrivena tršćanim ili lanenim pletivom kako bi se uz općenitu zaštitu osigurala i kvalitetnija izvedba i zaštita fasadnog lica.

Skele moraju biti izrađene prema pravilima struke i propisima Pravilnika o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama u građevinarstvu.

Nadzorni inženjer mora zabraniti izradu i primjenu oplata i skela koje prema njegovom mišljenju ne bi mogle osigurati traženu kvalitetu lica gotovog betona ili su neprihvatljive kvalitete ili sigurnosti. Prijem gotove skele ili oplate vrši se vizualno, geodetskom kontrolom i ostalom izmjerom. Pregled i prijem gotove skele, oplate i armature vrši nadzorni inženjer. Bez obzira na odobrenu primjenu skela, oplate i armature, izvođač snosi punu odgovornost za sigurnost i kvalitetu radova

ZIDARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe zidarskih radova prema projektu i troškovniku izrađenog na osnovu ovog projekta, izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektu i troškovniku kao i važećih propisa, a posebno Tehničkog propisa za zidane konstrukcije (NN 01/2007).

Materijal koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan, a na zahtjev izvođač mora predočiti važeće ateste ili dati ispitati prema važećim standardima.

Materijal koji se koristi mora zadovoljavati slijedeće standarde:

HRN EN 771 (1-6)	Specifikacije za zidne elemente – dijelovi 1 do 6

HRN EN 12859:2002	Gipsani blokovi – Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2001)

HRN EN 998-2:2003	Specifikacije morta za ziđe – 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2003)

HRN CEN/TR 15225:2006	Smjernice za tvorničku kontrolu proizvodnje za označavanje oznakom CE (potvrđivanje sukladnosti 2+) za projektirane mortove (CEN/TR 15225:2005)

HRN EN 13501-1:2002	Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2002)

HRN EN 459-1:2004	Građevno vapno – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 459-1:2001 + AC:2002)

HRN EN 459-3:2004	Građevno vapno – 3. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 459-3:2001 + AC:2002)

HRN EN 413-1:2004	Zidarski cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-1:2004),

HRN EN 197-2:2004	Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti

HRN CR 14245:2004	Vodič za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti«

HRN EN 13279-1:2006	Veziva i žbuke na osnovi gipsa – 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-1:2005)

HRN EN 13139:2003	Agregati za mort (EN 13139:2002)

HRN EN 13055-1:2003	Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002)

HRN EN 13139/AC:2006	Agregat za mort (EN 13139:2002/AC:2004)

HRN EN 13055-1/AC:2006	Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004)

Uskladištenje materijala, koji se koriste za zidanje, mora biti takvo da nije moguće oštećenje do stupnja kada nisu povoljni za korištenje. Opeka se ne smije polagati na površine koje sadrže kemijske nečistoće, klinker ili pepeo, niti na novobetonirane konstrukcije, dok ta konstrukcija nema dovoljnu nosivost. U zimi opeku koja nije otporna na mraz potrebno je skladištiti u zatvorenim prostorima gdje temperatura nije niža od 0 oC.

Cement i vapno trebaju biti zaštićeni od djelovanja vlage za vrijeme transporta i skladištenja. Veziva skladištiti odvojeno tako da ne dođe do miješanja.

Pijesak različitih tipova treba pohraniti odvojeno na tvrdoj podlozi, gdje neće biti oštećen.

Mort treba biti miješan u omjerima materijala kako je određeno projektom morta, a koji je dužan dostaviti izvođač. Navedenim projektom se mora postići projektirana marka morta. Sav pribor koji se koristi pri mješanju i transportu treba održavati čistim. Nakon što se mort izmiješa i izvadi iz miješalice ne smije mu se dodavati nikakav materijal. Mort mora biti upotrijebljen prije nego počne vezanje i mora imati plastičnu konzistenciju određenu normama za mort. Unaprijed pripremljeni mort treba rabiti u skladu sa uputama proizvođača i prije kraja roka uporabe deklariranog od proizvođača.

Zidne elemente treba postavljati u pravilan zidni vez. Opeka mora biti čista i neoštećena. Prije nego se opeka počne postavljati u mort mora imati potrebnu vlažnost da se postigne što bolja prionljivost sa mortom. Stoga se preporuča kvašenje elemenata prije polaganja u mort.

Zidanje je potrebno obustaviti ako temperatura padne ispod +5 oC ili je veća od +35 oC.

Kod izvedbe vertikalnih serklaža opeku je potrebno ozidati tako da zid završava na „šmorc“. Horizontalne serklaže na razini stropova betonirati zajedno sa stropnom konstrukcijom.

Novoizvedene zidove potrebno je zaštititi od mehaničkih oštećenja i utjecaja nevremena. Vrhovi zidova trebaju biti pokriveni vodonepropusnim presvlakama. Zidovima se ne smije dopustiti prebrzo sušenje, stoga ih je u vrućim danima potrebno vlažiti dok se ne postigne odgovarajuća čvrstoća.

Kvaliteta zidanja mora biti u skladu sa zahtijevanom kvalitetom zidova u ovom projektu, prema važećim propisima za zidane konstrukcije, a u nedostatku državnih normi koristiti pripadne euronorme.

ZEMLJANI RADOVI

Prije početka gradnje zemljište se mora očistiti od raslinja, smeća i otpadaka. To se isto odnosi na dio zemljišta na kojem je bila prethodno konstrukcija, a srušena je kako bi sad na istom mjestu gradila nova.

Tlo na mjestu građenja potrebno je isplanirati i iskolčiti. Prilikom iskopa izvođač je dužan obavijestiti geomehaničara koji mora izvršiti kontrolu svojstava tla i napraviti kontrolu statičkog proračuna.

Potrebno je napraviti i kontrolu geometrije i kvalitete gradiva postojeće temeljne konstrukcije. Ako se ustvrdi da geometrija odstupa od pretpostavki potrebno je napraviti dodatnu kontrolu statičkog proračuna.

Sve iskope potrebno je izvesti po projektu s bočnim odsijecanjem i zaštitom bočnih strana kako ne bi došlo do urušavanja zemljišta prilikom njihova betoniranja. Sve radove, kontrolu i potvrdu parametara izvođač, geomehaničar i nadzorni inženjer su dužni upisati u građevinski dnevnik. Kod zatrpavanja i nasipanja prostora oko temelja do nivoa tla potrebno je nasipavati i nabijati u slojevima po 30 cm.

Na kraju je potrebno obaviti planiranje zemljišta, zatrpavanje svih jama i uklanjanje svega nepotrebnog s gradilišta.

GRAĐEVINSKI DIJELOVA I MATERIJALI KORIŠTENI U ZGRADI

Građevinski dijelovi i materijali korišteni u zgradi koji mogu doći u kontakt sa korisnicima i posjetiteljima građevine moraju emitirati manje od 0,06 mg formaldehida po m3 materijala ili komponente i manje od 0,001 mg kategorija 1A i 1B kancerogenih hlapljivih organskih spojeva po m3 materijala ili komponente, nakon ispitivanja u skladu s CEN / TS 16516 i ISO 16000-3 ili drugim usporedivim standardiziranim uvjetima ispitivanja i metodom određivanja.

Građevinski dijelovi i materijali koji se koriste ne smiju sadržavati azbest niti tvari koje izazivaju veliku zabrinutost, kako je utvrđeno na temelju popisa tvari za koje je potrebno odobrenje iz Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.

MJERE SMANJENJA BUKE, PRAŠINE I ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI

Tijekom građevinskih radova rekonstrukcije postojeće zgrade na izvorno izgrađeno stanje ne očekuje se značajno povećanje emisija onečišćujućih tvari u zrak, vodu ili tlo.

Tijekom građevinskih radova moraju se poduzeti sve mjere smanjenja buke, prašine i onečišćujućih tvari u skladu sa propisima.

NADZOR

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi završavaju u skladu s zahtjevima projektnih specifikacija i važećim propisima. Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na verifikaciju (potvrđivanje) sukladnosti svojstava proizvoda i materijala koji će se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova.

Nadzor materijala i proizvoda

Koji će se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazanje slijedećom tablicom.

Zahtjevi nadzora materijala i proizvoda

| PREDMET | VRSTA NADZORA |
| --- | --- |
| Materijali oplate | Vizualni nadzor |
| Armaturni čelik | Prema EN 10080 i zahtjevima projekta3' |
| Svježi beton" proizveden u tvornici ili na gradilištu. | Prema EN 206, I prema ovim tehničkim uvjetima . Pri preuzimanju betona treba postojati otpremnica. |
| Ostali materijali2' | Prema projektnim specifikacijama i normama |
| Predgotovljeni elementi | Prema projektnim specifikacijama 3) |
| Nadzorni izvještaj | Treba |
| - Na gradilištu izrađeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa "svježim betonom, tvorničkim ili gradilišnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi. - Npr. element ugrađenog čelika, opeka i sl. - Proizvode s potvrdom sukladnosti treće osobe treba vizualno pregledati i provjeriti otpremnicu. U slučaju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale proizvode treba provjeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama. |  |

Područje nadzora izvedbe

Područje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici

| PREDMET | VRSTA NADZORA |
| --- | --- |
| Kalupi, oplata i skele | Glavne kalupe i oplatu pregledati prije betoniranja |
| Obična armatura | Glavnu armaturu pregledati prije betoniranja |
| Ugrađeni elementi | Prema projektnim specifikacijama i ovim tehničkim uvjetima |
| Zidani elementi | Prema projektnim specifikacijama i ovim tehničkim uvjetima |
| Drvena konstrukcija i elementi | Prema projektnim i izvedbenim specifikacijama i ovim tehničkim uvjetima |
| Predgotovljeni elementi | Prema izvedbenim specifikacijama |
| Gradilišni prijevoz i ugradnja betona | Prema ovim tehničkim uvjetima |
| Završna obrada i njegovanje betona | Prema ovim tehničkim uvjetima |
| Geometrija | Prema projektnim specifikacijama |
| Nadzorna dokumentacija | Kako se traži ovim uvjetima |

Nadzor prije betoniranja

Prije početka betoniranja nadzor  treba uključivati:

  - geometriju oplate,

  - stabilnost oplate, skela i njihovih temelja,

  - nepropusnost oplate,

  - uklanjanje nečistoća (kao što su prašina, snijeg i/ili led i ostaci žice) s dijela koji će se betonirati,

  - obradu lica konstrukcijskih spojnica,

  - uklanjanje vode s dna oplate, osim ako se ne betonira pod vodom,

  - pripremu površine oplate,

  - otvore u oplati.

Nadzor poslije betoniranja

Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi da je preklopna (kontinuitetna) armatura u projektiranom položaju. Treba provjeriti položaj dilatacijske trake

Nadzor armature

a) Nadzor prije betoniranja

Prije betoniranja nadzor u skladu s odgovarajućim nadzornim razredom treba potvrditi daje:

  - armatura iskazana u nacrtima ugrađena i prema nacrtima postavljena u projektiranu poziciju,

  - zaštitni sloj u skladu s ovim uvjetima i projektnim specifikacijama,

  - armatura nezagađena uljem, mastima, bojom ili drugim štetnim materijalima,

  - armatura ispravno učvršćena i osigurana od pomicanja tijekom betoniranja,

  - razmak između sipki armature dovoljan za ugradnju i zbijanje betona,

  - ugrađena armatura popraćena odgovarajućom potvrdom sukladnosti sa svojstvima uvjetovanim u EN 10080

Ako za armaturu dopremljenu u savijalište ili na građevinu nema odgovarajuće potvrde sukladnosti s uvjetovanim svojstvima, ta svojstva treba korisnik potvrditi ispitivanjem odgovarajućeg broja uzoraka dopremljenih profila.

b) Nadzor poslije betoniranja

Na konstrukcijskim spojnicama treba provjeriti i potvrditi daje preklopna (kontinuitetna) armatura u projektiranom položaju.

Nadzor postupka betoniranja

Nadzor i ispitivanje postupka betoniranja treba planirati, izvoditi i dokumentirati prema tablici

Planiranja, nadzora i dokumentiranja

| PREDMET | VRSTA NADZORA |
| --- | --- |
| Planiranje nadzora | Plan nadzora, procedure i instrukcije prema specifikacijama Aktivnosti kod nesukladnosti |
| Nadzor | Osnovni i povremeni detaljni nadzor |
| Dokumentacija | Svi dokumenti planiranja, Izvještaji o svim nadzorima Izvještaji o svim nesukladnostima i popravnim mjerama |

NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA

Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog područja su:

  - Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09)

  - Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96, 50/05)

  - Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97, 112/01, 123/07)

Prema zakonu o otpadu građevni otpad spada u interni otpad jer uopće ne sadrži ili sadrži malo tvari koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugrožavaju okoliš.

Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala i okolni dio terena dovesti u prvobitno  stanje.

Pravilnikom o vrstama otpada određeno je da je proizvođač otpada čija se vrijedna sredstva mogu iskoristiti dužan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu ponovne obrade.

Taj pravilnik predviđa slijedeće moguće postupke s otpadom:

  - kemijsko-fizikalna obrada,

  - biološka obrada,

  - termička obrada,

  - kondicioniranje otpada i

  - odlaganje otpada.

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: neutralizacija, taloženje, ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna osmoza.

Biološka obrada je obrada biološkim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: aerobna i anaerobna razgradnja.

Termička obrada je obrada termičkim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, sinteriranje, žarenje, taljenje, zataljivanje u staklo.

Kondicioniranje otpada je priprema za određeni način obrade ili odlaganja, a može biti: usitnjavanje, ovlaživanje, pakiranje, odvodnjavanje, oprašivanje, očvršćivanje te postupci kojima se smanjuje utjecaj štetnih tvari koje sadrži otpad. S građevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom.

Recikliranje građevnog materijala:

Najmanje 70% neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja nastalog na gradilištu se priprema za ponovnu uporabu, recikliranje i korištenje drugog materijala, uključujući operacije zatrpavanja za otpad koji zamjenjuje druge materijale, u skladu s hijerarhijom otpada i EU Protokolom o gospodarenje građevinskim otpadom i rušenjem.

Preostali građevni otpad (prethodno obrađen) može se odvesti u najbliže javno odlagalište otpada: beton, cigle, pločice i keramika, građevinski materijali na bazi gipsa, drvo, staklo, plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, željezo i čelik, kositar, miješani materijali, kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali.

Rijeka, 25. 1. 2025.

Pojektant:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

2.5. ELABORAT: ISPITIVANJE STANJA I UTVRĐIVANJE PRORAČUNSKIH KARAKTERISTIKA

DRVENE KROVNE KONSTRUKCIJE, ZIĐA I TEMELJA

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR Baška

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	  IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 2.

Broj projekta: IP1-1/2025 G

NACRTI

PROJEKTANT:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

Rijeka, 25. 1. 2025.