P. M. C. d.o.o.

51000 Rijeka, A. Medulića 6 , Tel. 051 338 683

OIB: 22071337372 , www.pmc-sailing.com, E-mail: pmc@pmc-sailing.com,  Br. projekta IP1-1/2025 N

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR Baška

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt Niskogradnje

ZOP: 	IP1-1/2025

IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKT NISKOGRADNJE

MAPA 6.

Broj projekta: IP1-1/2025 N

| GLAVNI PROJEKTANT Zlatko Krajačević, dipl. ing. arh. |  |
| --- | --- |
| PROJEKTANT Projektant: Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ. |  |
| DIREKTOR P.M.C. d.o.o.: Mr. oec. Miran Cofek, dipl. ing. stroj. |  |

MJESTO I DATUM IZRADE:      U Rijeci, 25. 1. 2025.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR Baška

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt Niskogradnje

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 6.

Broj projekta: IP1-1/2025 N

POPIS  MAPA GLAVNOG PROJEKTA

Mapa  1.

IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT

Projekt broj	IP1-1/2025 A

P. M. C. d. o. o. Rijeka

51 000 Rijeka, A. Medulića 6
 			Projektant i Glavni projektant: Zlatko Krajačević, dipl.ing.arh.

Mapa  2.

IZVEDBENI GRAĐEVINSKI PROJEKT

Projekt broj	IP1-1/2025 G

P. M. C. d. o. o. Rijeka

51 000 Rijeka, A. Medulića 6

Projektant: Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

Prema ugovoru o posl. teh. suradnji:

BAUEXPERT d.o.o. Rijeka

51 000 Rijeka, Slave Raškaj 3,

Projektant: Igor Petrović, mag.ing.aedif.

Mapa  3.

IZVEDBENI PROJEKT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE

Projekt broj	IP1-1/2025 V

P. M. C. d. o. o. Rijeka

51 000 Rijeka, A. Medulića 6

Projektant: Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

Mapa  4.

IZVEDBENI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

Projekt broj 3/25IZV

GPZ d.d. Rijeka

51 000 Rijeka, Đure Šporera 8

Projektant: Josip Perčić, dipl. ing. el.

Mapa  5.

STROJARSKI PROJEKT

PROJEKT GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE

Projekt broj 110/21-IZV

Timing d.o.o. Rijeka

51 000 Rijeka, Josipa Kulfaneka 9A

Projektant: Danilo Vujnović, dipl. ing. stroj.

Mapa  6.

IZVEDBENI PROJEKT NISKOGRADNJE

Projekt broj	IP1-1/2025 N

P. M. C. d. o. o. Rijeka

51 000 Rijeka, A. Medulića 6

Projektant: Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR Baška

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt Niskogradnje

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 6.

Broj projekta: IP1-1/2025 N

SADRŽAJ  MAPE

1.0. OPĆI  DIO	4

1.1. IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA	5

1.2.  R J E Š E NJ E o imenovanju glavnog projektanta i rješenje komore	9

1.3.  R J E Š E NJ E o imenovanju projektanta i rješenje komore	12

1.4. IZJAVA projektanta o usklađenosti	15

1.5. ISPRAVA o zaštiti od požara	16

2. TEHNIČKI OPIS	17

3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE	24

4. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA	29

5. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU	31

6. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE	33

7. NACRTI	34

1.	Situacija postojećeg stanja

2.	Situacija 	M 1      100

3.    Karakteristični presjeci parkirališta	M  1	100

4.	Plan sadnje 	M 1      100

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR Baška

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt Niskogradnje

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 6.

Broj projekta: IP1-1/2025 N

1.0. OPĆI  DIO

Rijeka, 25. 1. 2025.

1.1. IZVOD IZ SUDSKOG REGISTRA

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR Baška

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt Niskogradnje

ZOP: 	IP1-1/2025

IZVEDBENI PROJEKT

Na temelju članaka 52. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) izdaje se slijedeće:

1.2.  R J E Š E NJ E o imenovanju glavnog projektanta i rješenje komore

Za glavnog projektanta izgradnje građevine REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR Baška, zajednička oznake projekta: IP1-1/2025 i za projektanta Arhitekture, Mapa 1. , broj projekta IP1-1/2025 A, određuje se :

Ovlašteni arhitekt

Zlatko Krajačević, dipl. ing. arh.

Za investitora:

_________________________

U Rijeci, 19. 1. 2025.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR Baška

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt Niskogradnje

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 6.

Broj projekta: IP1-1/2025 N

Na temelju članaka 52. Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125719) izdaje se slijedeće:

1.3.  R J E Š E NJ E o imenovanju projektanta i rješenje komore

Za projektanta Projekta NISKOGRADNJE, Mape 6. u sklopu projekta izgradnje građevine REKONSTRUKCIJE DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR BAŠKA, oznaka broja projekta IP1-1/2025 N, određuje se :

Ovlašteni inženjer građevine

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

__________________________

U Rijeci, 19.1.2025.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR Baška

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt Niskogradnje

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 6.

Broj projekta: IP1-1/2025 N

1.4. IZJAVA projektanta o usklađenosti

Temeljem Članka 70., stavak 1. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), ovom izjavom potvrđujem

da je Projekt NISKOGRADNJE, MAPA 6. u sklopu projekta IP1-1/2025 N, zajednička oznake projekta: IP1-1/2025, na lokaciji Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška,

izrađen u skladu s prostornim planovima:

• PPU Općine BAŠKA ("Službene novine Primorsko goranske županije“ br. 1/08, 11/12, 34/12,

17/14, 36/16, 10/18, 6/20, 24/20 i 26/20) ,

• UPU – 1 – Baška N1-1 ("Službene novine Primorsko goranske županije“ br. 24/12, 2/18, 6/18) i

• drugim propisima, uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 3. Zakona o gradnji.

Pojektant:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

U Rijeci, 25. 1. 2025.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR Baška

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt Niskogradnje

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 6.

Broj projekta: IP1-1/2025 N

1.5. ISPRAVA o zaštiti od požara

Na temelju članka 25 Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine RH br. 92/2010), izdaje se:

I S P R A V A

U ovoj ispravi se izjavljuje slijedeće:

1. Da su mjere zaštite od požara i tehnička rješenja koja su primjenjena u glavnom projektu izrađena sukladno s Zakonom o zaštiti od požara (NN RH 92/2010), tehničkim propisima i normama.

2. Da su mjere zaštite i tehnička rješenja koja su primjenjena u glavnom projektu prikazana u posebnom poglavlju ovog projekta.

Prikaz je sastavni dio glavnog projekta.

Pojektant:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

U Rijeci, 25. 1. 2025.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR Baška

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt Niskogradnje

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 6.

Broj projekta: IP1-1/2025 N

2. TEHNIČKI OPIS

2. TEHNIČKI OPIS

OPĆENITO

Za  potrebe investitora, Općinu Baška izrađen  je  glavni  arhitektonski  projekt za rekonstrukciju građevine.

Predmet ovog projekta je izrada parkirališta za navedenu građevinu.

PROJEKTNO RJEŠENJE

Kolni pristup na parcelu bit će osiguran direktno sa lokalne ceste u Baški.

Do građevine je predviđen pristup dostavnim vozilima i vozilima za odvoz otpada, te vatrogasnoj tehnici u slučaju opasnosti od požara putem kolno-manipulativno-pješačkih površina. Osiguran je pristup osobnim vozilima te parkiranje osobnih vozila uz građevinu .

Kolnik parkirališta izvesti će  se  širine 6 metara. Planira se izvesti 16 parkirališnih mjesta dimenzije 2,50 x 5,00 m i 2  mjesta za invalide dimenzija 3,70 x 5 ,00 m.

Površina kolnika:

- 565 m2

Pješačke površine:

- 107 m2

Površina zelenila:

- okoliš građevine 382 m2

Ulazne rampe za osobe s invaliditetom su izvedene prema Pravilniku o prostornim standardima, urbanističko -tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko - urbanističkih barijera (N.N. RH br. 47/82.) i Pravilniku za osiguranje pristupačnosti građevina osobama smanjene pokretljivosti (N.N. 151/05).

POSTOJEĆE STANJE

Promet

Unutar područja obuhvata izgrađena je kompletna prometna površina.

Zelenilo

Unutar područja obuhvata ne postoji vrijedno zelenilo.

Građevine

Unutar područja obuhvata je postojeća građevina izgrađena 1913. godine.

Komunalna infrastruktura

U području obuhvata je izgrađena komunalna infrastruktura. Preko katastarske čestice je trafostanica na koju je priključena elektroopskrba. Na lokalnoj prometnici nalazi se vodovod i odvodnja otpadnih voda na koju je građevina priključena. Izvan obuhvata katastarske čestice u lokalnoj prometnici nalazi se EKI u vlasništvu HT.

ZEMLJANI RADOVI

Zemljane radove potrebno je izvoditi uz optimalnu vlažnost tla, kako bi se mogla postići tražena zbijenost. Ukoliko postojeće temeljno tlo nije u mogućnosti ostvariti projektom predviđenu zbijenost (Ms min = 20 MN/m2), potrebno je izvršiti njegovu zamjenu boljim materijalom (drobljenim kamenim materijalom) u sloju od min. 30cm ili prema uputama nadzornog inženjera uz primjenu geotekstila.

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

Kolnička konstrukcija je dimenzionirana za srednje teški  promet sa slijedećim sastavom:

- habajući sloj AC11 surf 50/70 (AG1, M3).................................d =	4cm

- bitum. nosivi sloj AC32 base 50/70 (AG6,M2)......................d =	8cm

- meh.zbijeni nos.sloj MNS (Ms > ili = 50 MN/m2 …………..d =     35cm

- uređenje posteljice CBR 10% (Ms > ili = 20 MN/m2)

PJEŠAČKE STAZE

- betonski montažni elementi.....................................................d =	4-5cm

- meh.zbijeni nos.sloj MNS (Ms > ili = 20 MN/m2 …............d =        20cm

PODRUČJE ZELENILA

Postojeće stanje zelenila:

ZELENILO PLANIRANOSTANJE

Zeleni pokrivač tla (zeleni tepih) se sadi na svim ostalim zelenim površinama prema situaciji na način da se površina planira bez udubina i u poprečnom padu u smjeru mora prema visinskim kotama iz situacije u grafičkom prilogu.

Izvedba zelenog pokrivača tla

Čiščenje površinskog sloja tla od svih grubih i krupnih nečistoća, kamenja, granja, gruda zemlje, ostataka korijenja i busena korova. Ravnanje, grabljanje prekopane zemlje s usitnjavanjem tla,  fino planiranje+- 2cm s potrebnim nagibom za površinsku odvodnju. Ručna sjetva  sjemena djeteline ,vrsta Nizozemska djetelina (Trifolium repens L.), niska bijela djetelina, paziti da se tlo ne nabije previše čvrsto,  lagano zalijevanje. Čim sjeme proklija smanjiti intenzitet zalijevanja. pH tla oko 6,5

NISKA VEGETACIJA

MASLINA (Olea europea L.)

LAVANDA (Lavandula officianalis L.)

RUŽMARIN (Rosmarinus officianalis L.)

Nabava sadnica prema točno navedenim veličinama, sve biljke kontejnirane  , doprema na mjesto sadnje. Uključena garancija na posađene biljke od godinu dana.

Sadnja na pozicije prema grafičkom prilogu   krajobraznog projekta.

Maslina (Olea Europea L.) kontejnirano, visina sadnica 150-170 cm

Ružmarin (Rosmarinus officinalis.) kontejnirano,  visina sadnica 30-40cm, dobro razgranata sadnica grmolikog oblika.

Lavanda (Lavandula Officinalis L.) kontejnirano, visina sadnica 30-40cm ,dobro razgranata sadnica grmolikog oblika.

Debljine slojeva:

- visoko zelenilo……………………………………………….......d =        40-50cm

- nisko zelenilo……………………………………………….........d =        4-5cm

- humus……………………………………………………............d =          15cm

Svi prostorni elementi, obloge staza, i vanjska oprema izvode se prema grafičkim nacrtima i detaljima u grafičkim prilozima ovog projekta, te opisu u troškovniku.

Planiranje i modeliranje terena prema projektu, započet će po završetku uklanjanja postojećih parkovnih elemenata (asfaltirane staze, srušenih stabala i grmlja, betonskih temelja i građevina

predviđenih za rušenje i uklanjanje, ...).

Po završetku radova uklanjanja navedenih elemenata, potrebno je teren očistiti od građevinskog otpada, površine isplanirati, razbiti eventualne grude zemlje, nivelirati teren prema projektiranim visinama. Nakon toga vrši se iskolčenje površina opločenja i drugih građevinskih elemenata, kao i površina za sadnju biljaka.

Sve prema kotama definiranim u grafičkim prilozima ovog projekta. Na mjestima gdje se izvode nove staze, ručno će se skinuti plodni sloj humusa koji će se kasnije miješati s novom vrtnom zemljom i koristiti za nasipavanje površina i sadnju sadnica stabala, trajnica unutar pojedinih otoka zelenila i zelenih pokrivača.

Nakon obavljenih radnji može se pristupiti zemljanim radovima, koji podrazumijevaju nabavu, dopremu, ugradnju, razastiranje i planiranje plodne mješavine zemlje sastava 60% vrtne zemlje, 20% treseta, 10% komposta i 10% pijeska, u količini obračunatoj po stvarnom utrošku na terenu. Na očišćenim, nasutim i isplaniranim površinama na kojima se predviđa sadnja bilja, vrši se duboko ručno okopavanje s finim planiranjem, iskop rupa za sadnju bilja, te nabava, doprema i sadnja bilja.

Dimenzije rupa za sadnju drveća su 100x100x100 cm, i trajnica 20x20x20 cm. Drveće se po sadnji učvršćuje kolcima i gumenom trakom. Kolci se u tlo usađuju prije sadnje, tako da dopiru do čvrstog tla. Oko debla posađenog drveća formira se zdjelica za zalijevanje najmanjeg promjera 1,20 m. Dio troškovnika koji se odnosi na novo projektirane površine, izrađen je pod pretpostavkom da su površine popunjene potrebnim plodnim supstratima, pa započinje razastiranjem i finim planiranjem nasutog tla. Na takvoj površini najprije se vrši iskolčavanje.

Sadnja svih predviđenih vrsta vrši se po pravilima struke i uz stručni nadzor, a mjesto sadnje i količine naznačeni su u grafičkom prilogu ovog projekta.- Plan sadnje. Planirana veličina bilja u trenutku sadnje za svaku pojedinačnu vrstu navedena je u troškovniku krajobraznog uređenja.

Ispod i oko sadnica grmlja polaže se mulch- sjeckana borova kora. Služi za zadržavanje vlage, sprečavanje isušivanja, te kao estetski element unutar gredica dok se nasadi u potpunosti ne formiraju.

Zbog optimalnog izgleda, trajnosti i očuvanja nasada, nakon sadnje je potrebno organizirati trajno redovno održavanje sa svim potrebnim vrtlarskim zahvatima (čišćenje, orezivanje, oblikovanje, okopavanje, plijevljenje, prihranjivanje, zamjenska sadnja bilja, kontrola i pravovremena aktivacija sustava za natapanje, održavanje hodnih površina, i sl.).

ODVODNJA

Odvodnja oborinske vode sa kolnika odvijati će se preko novo predviđenog sustava odvodnje. Novi sustav se sastoji od slivnika povezanih sa novo projektiranom kanalizacijom pomoću PVC slivničkih veza u svemu prema detaljima iz drugog projekta.

Sve kolničke površine i sustav odvodnje izvodi se vodonepropusno.

OPREMA CESTE

Oznake parkirnih mjesta PM date su u nacrtu situacije.

Instalacije

Ova tehnička dokumentacija ne sadrži prikaz ostalih instalacija, nego će one biti obuhvaćene posebnim projektima za svaku pojedinu instalaciju.

Obračun radova

Troškovnikom su obuhvaćeni svi potrebni radovi za potpuno uređenje okoliša prema tehničkoj dokumentaciji.

Obračun radova sadrži količine potrebnog materijala.

Za sve vrste radova i primijenjene materijale obuhvaćene ovom projektnom dokumentacijom izvođač je dužan pribaviti potrebne dokaze o kvaliteti i ateste, koji u svemu moraju odgovarati postojećim propisima i standardima, a posebno Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. (iz 2001.g.).

Količine radova, koje nakon dovršenja rada nije moguće provjeriti neposrednom izmjerom, treba po izvršenju pojedinih faza preuzeti nadzorni inženjer.

Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača unosit će u građevinski dnevnik količine radova po fazama s potrebnim skicama i izmjerama te će svojim potpisom jamčiti za njihovu točnost.

Sve ostalo vidljivo je u priloženim nacrtima i troškovniku.

Vijek trajanja građevine, korištenje i održavanje

Vijek uporabe građevine, odnosno svih njezinih elemenata prema čl. 69. stavak 4. Zakona o gradnji definira  se  Pravilnikom o održavanju i zaštiti cesta, određuju se vrsta, opseg  i  rokovi  izvođenja radova redovnog i izvanrednog održavanja cesta (NN 25/98).

Vijek trajanja građevine, korištenje i održavanje je 80 godina.

Ciljevi održavanja:

1. Pregled cesta i objekata

- Redovni pregled cesta i objekata jedanput u mjesec dana za lokalne ceste

-  Sezonski pregledi cesta i objekta, zima-jesen

- Godišnji pregledi objekata (jedanput u dvije godine)

- Izvanredni pregledi cesta i objekata (elementarne nepogode, teže  nezgode, oštećenja, slijeganja, klizanja i s1.)

2. Redovito održavanje ceste

- Čišćenje,

- Košnja trave

- Izrada i obnova oznaka

- Uređenje sustava odvodnje

- Popravci betonskih pasica i rubnjaka

- Popravci lokalnih oštećenja (udarne jame. pukotine, denivelacija i dr.)

- Osiguranje cesta u zimskim uvjetima

3. Održavanje kolnika

- Čišćenje površina i otklanjanje oštećenja (odroni, masne mrlje, blato i sl.)

- Sustav površine odvodnje

4. Održavanje objekata za odvodnju

- Čišćenje

- Sprječavanje prelijevanja vode na kolnik

- Procjedne i drenažne cijevi treba kontrolirati (proljeće - jesen)

5. Održavanje opreme ceste

- Vertikalna prometna signalizacija

-  Oznake na kolniku

6. Košnja trave i održavanje zelenila

7. Redovno održavanje objekata u zimskom periodu (četiri stupnja pripravnosti)

8. Izvanredno održavanje cesta i objekata

ODABRANA KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

asfalt beton	                     4,0 cm bitumenizirani šljunak           8,0 cm

šljunak	                               35,0 cm --- Me min = 50 MN/m2

47,0 cm --- Me min = 20 MN/m2

Izradila:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

ZEMLJANI RADOVI

Asfaltne površine:

Ukoliko postojeće temeljno tlo nije u mogućnosti ostvariti projektom predviđenu zbijenost (Ms min = 20 MN/m2), potrebno je izvršiti njegovu zamjenu boljim materijalom (drobljenim kamenim materijalom) u sloju od min. 30cm ili prema uputama nadzornog inženjera uz primjenu geotekstila.

Ukoliko postojeći nosivi sloj nije u mogućnosti ostvariti projektom predviđenu zbijenost (Ms min = 80 MN/m2), potrebno je izvršiti njegovu zamjenu boljim materijalom (drobljenim kamenim materijalom) u sloju od min. 30 cm ili prema uputama nadzornog inženjera uz primjenu geotekstila.

Zemljanim radovima obuhvaćeno je skidanje postojeće podloge, široki iskop do kote posteljice, uređenje posteljice s osiguranom odvodnjom iste u svakom trenutku, kao i izrada eventualno potrebnog nasipa od podobnog materijala iz iskopa ili dovezenog šljunčanog materijale te izrada svih potrebnih iskopa za instalacije. Široki iskop se vrši po obilježenoj trasi, a iskop za kanale po obilježenoj trasi širine  D+ 60 cm (na mjestima spojeva cijevi vrši se proširenje i produbljenje iskopa za 20 cm u dužini od 50 cm, kako bi se omogućila lakša montaža).

Svi iskopi trebaju biti pravilno izvedeni i odsječni bez izbočina i neravnina, a dno planirano s točnošću +/— 1 cm i zaštićeni podupiranjem zbog sprečavanja od zarušavanja i po potrebi ograđeni zbog opasnosti od pada.

Zelene i pješačke površine:

Zemljanim radovima obuhvaćeno je skidanje postojeće podloge, široki iskop do kote posteljice, uređenje posteljice s osiguranom odvodnjom iste u svakom trenutku, kao i izrada eventualno potrebnog nasipa od podobnog materijala iz iskopa ili dovezenog šljunčanog materijale te izrada svih potrebnih iskopa za instalacije. Široki iskop se vrši po obilježenoj trasi, a iskop za kanale po obilježenoj trasi širine  D+ 60 cm (na mjestima spojeva cijevi vrši se proširenje i produbljenje iskopa za 20 cm u dužini od 50 cm, kako bi se omogućila lakša montaža).

Svi iskopi trebaju biti pravilno izvedeni i odsječni bez izbočina i neravnina, a dno planirano s točnošću +/— 1 cm i zaštićeni podupiranjem zbog sprečavanja od zarušavanja i po potrebi ograđeni zbog opasnosti od pada.

RUŠENJA UMJETNIH OBJEKATA

Ovaj rad ne obuhvaća vađenje i demontiranje umjetnih objekata.

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

Prije početka radova na zbijanju posteljice, potrebno je izvršiti ispitivanje vlažnosti i podobnosti tla. Potrebno je ispitati optimalnu vlažnost ili 97 % Proktorovog pokusa, a s obzirom na vrstu tla, odgovarajuća sredstva za zbijanje (ježevi, statički valjci i sl.). Zbijenost treba ispitati kružnom pločom B 30 cm, dok se ne postigne traženi modul zbijenosti.

Ukoliko se na planumu ustanove dijelovi koji nisu pogodni za zbijanje posteljice, potrebno je taj sloj skinuti. Ukoliko se ustanove dijelovi sa organskim primjesama, potrebno je izvršiti zamjenu materijala. a ukoliko se ustanove dijelovi sa većom vlažnosti od optimalne, treba izvršiti prosušivanje do potrebno vlažnosti.

Za ovaj sloj treba u cijelosti primjeniti propise HRN U. E9.020 i HRN U.E9.021.

GORNJI STROJ - ASFALT BETONSKI KOLNIK

Šljunak koji će se upotrijebiti za izradu podloge treba biti porijeklom iz odabranih nalazišta te treba posjedovati atest da isti zadovoljava i u pogledu petrografskog sastava, čistoće, granulometrijskog sastava i podesnosti za zbijanje u kompaktnu i stabilnu podloge.

Nakon zbijanja ovog sloja, potrebno je ispitati modul zbijenosti kružnom pločom promjera 30 cm prema  HRN U.B 1.046 i ustanoviti da li je postignut traženi modul zbijenosti te da li priređena podloga odgovara u pogledu projektiranih poprečnih i uzdužnih nagiba, debljine sloja i ravnosti površina.

Nosivi sloj kolničke konstrukcije potrebno je izraditi od šljunka. Šljunak za izradu ovog sloja treba posjedovati atest da zadovoljava sve kriterije u pogledu petrografskog sastav a, čistoće (HRN U.B1.024), granulometrijskog sastava (HRN U.B1.018), pogodnosti za zbijanje (HRN U.B1.042). Ovaj sloj potrebno je izvoditi navoženjem materijale i njegovim rastiranjem u jednoličnom sloju debljine cca 20 cm. Prije sabijanja i u njegovu toku, potrebno je regulirati vlažnost materijala tako da bude u optimalnim granicama. Sabijanje počinje nakon završenog planiranja i profiliranja, vibracijskim sredstvima. Sabijanje treba obavljati pažljivo preko cijele površine sloja.

Sva mjesta koja eventualno nisu dostupna strojevima za sabijanje, treba sabiti u skladu s traženim zahtjevima, drugim sredstvima. Kontrola kvalitete ovog sloja obuhvaća:

  - atestiranje materijala

  - određivanje tehnologije ugradnje na probnoj dionici

  - kontrolna ispitivanja u toku rada

  - tekuća ispitivanja u toku rada

Nakon zbijanja svakog sloja, potrebno je izvršiti ispitivanje modula zbijenosti kružnom pločom promjera 30 cm prema HRN U.B1 .046.

Nakon zbijanja cijelog sloja, potrebno je izvršiti kontrolu izrađenog sloja u pogledu projektiranih uzdužnih i poprečnih nagiba, debljine sloja i ravnosti površina.

PJEŠAČKE POVRŠINE - BETONSKI MONTAŽNI ELEMENTI

Ravnost površine ugrađenog sloja mora biti takva da neravnosti površine mjerene na duljinu od 4 m ne bude veća od +/— 1 cm.

Tekuća ispitivanja obavlja izvođač ili, ako nema odgovarajuću laboratorijsku opremu i kadrove, ispitivanja obavlja ovlaštena institucija o trošku izvođača.

Po rubovima kolnika su predviđeni rubnjaci koji prodiru u konstrukciju pješačke staze sa strane i štite je od prodiranja mraza.

UVJETI KVALITETE BETONA

Za sve betonske radove mora biti primijenjena tehnologija koja omogućuje dobivanje gustog, kompaktnog i tehnički vodonepropusnog betona. Svježi beton mora biti ugrađen tako da se postigne minimalna gustoća, čija standardna devijacija ne smije biti veća od 0.04 kg/dm3.

Sadržaj pora uslijed nedovoljne zbijenosti svježe ugrađenog betona može biti najviše 2% od volumena betona. Sastav betona, obzirom na njegova svojstva u svježem, stvrdnjavajućem i očvrslom stanju, određuje se računski i eksperimentalno.

Eksperimentalno treba dokazati da beton zadovoljava sva svojstva propisana projektom i ovim tehničkim uvjetima, kao što su: vodocementni faktor, konzistencija, ugradljivost, vlačna čvrstoća, otpornost protiv habanja, otpornost protiv smrzavanja, određeni stupanj vodonepropusnosti, određeni stupanj otpornosti prema koroziji, traženi modul elastičnosti, određene vrijednosti koeficijenata stezanja, puzanja itd.

Marka betona se utvrđuje ispitivanjem tlačne čvrstoće potrebnog broja kocaka s bridom od 20 cm, starosti 28 dana, izrađenih i njegovanih propisanim postupkom.

Izvođač treba izraditi plan uzimanja uzoraka za pojedine vrste betona na osnovu operativnog plana radova.

Marka betona je nužan, ali ne i dovoljan, kriterij za ocjenu postojanosti betona. Naime, potrebno je vršiti i kontrolu ugrađenog agregata i cementa.

Ukoliko rezultati ispitivanja cementa pokažu da vrijeme vezivanja ili postojanosti zapremnine cementa ne zadovoljava kvaliteti prema HRN B.C1 .011, upotreba ovog cementa mora se obustaviti.

Transportirani beton može se upotrijebiti samo iz onih centralnih betonara koje su pod kontrolom ovlaštene stručne organizacije i za koje postoje atesti.

U toku radova na betoniranju. a prije ugradnje, izvođač je dužan vršiti kontrolu količine vode u svježem betonu, bilo direktnim mjerenjem, bilo provjerom konzistencije betona a koja se provjerava kod svake količine spravljenog ili dopremljenog betona.

Za utvrđivanje kvalitete betona potrebno je za svaku marku betona i vrstu (obzirom na vodonepropusnost, otpornost na mraz itd.) svakodnevno uzimati najmanje po jedan uzorak na svakih 20 m3 betona, odnosno prema Programu betona.

Prije ugradnje betona, izvođač radova treba nadzornom organu predočiti koje će mjere poduzeti za zaštitu i njegu betona u periodu očvršćavanja betona poslije ugrađivanja. Izvođač radova treba nabaviti čelike za izradu armature kod onih proizvođača čiji su proizvodi atestirani od ovlaštene stručne organizacije. Atesti ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

UVJETI KVALITETE ČELIKA

Čelik upotrijebljen za armiranje mora imati sve karakteristike u skladu sa ”Pravilnikom o tehničkim normativima za beton i armirani beton i odgovarajućim standardima.

Izvođač mora predati nadzornom organu atest proizvođača čelika sa izjavom da je taj čelik ugrađen u objekt. Kontrolno ispitivanje čvrstoće na zatezanje i granice razvlačenja vrsi se na najmanje 10 uzoraka, dok se vrijednost ostalih karakteristika određuje na najmanje 6 uzoraka.

Armatura se savija prema priloženim nacrtima, očišćena od rđe, oksidnih ljusaka i ostalih anorganskih i organskih nečistoča.

Nosiva čelična konstrukcija ugrađena u objekt mora u svemu biti u skladu s "Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za montaže čeličnih konstrukcija", "Pravilnikom o tehničkim propisima o kvaliteti zavarenih spojeva za noseće čelične konstrukcije", "Pravilnikom o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije", te "Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije", pri čemu sredstva za zaštitu od korozije moraju biti u skladu s "Pravilnikom o standardima za premazna sredstva za zaštitu od korozije". U radioničkim nacrtima dani su svi potrebni detalji, a u cijenu izrade i montaže uključeno je i ispitivanje i atestiranje spojnih sredstava. Svi varovi izvode se elektrodama istih karakteristika.

STANDARDI KOJE JE POTREBNO PRIMJENITI PO VRSTAMA RADOVA

HRN U. B1. 010	Uzimanje uzoraka

HRN U. B1. 012	Određivanje vlažnosti tla

HRN U. B1. 014	Određivanje specifične težine

HRN U. B1. 016	Određivanje zapreminske težine tla

HRN U. B1. 018	Određivanje granulometrijskog sustava

HRN U. B1. 020	Određivanje granica tečenja i valjanja

HRN U. B1. 024	Određivanje sadržaja sagorljivih i organskih materija tla

HRN U. B1. 038	Određivanje optimalnog sadržaja vode

HRN U. B1. 046	Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče

HRN U. B1. 042	Određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti

HRN U. E9. 020	Klasične i suvremene podloge za puteve

HRN U. S4. 064	Osiguranje pokosa nasipa

HRN U. E8. 010	Nosivost i ravnost na nivou posteljice

HRN U. M3. 010	Bitumeni za kolovoze

HRN U. M8. 010	Metode ispitivanja bitumena

HRN  B. H8. 605	Metode ispitivanja bitumena

HRN U. E4. 014	Tehnički uslovi za izradu asfaltnih betona

HRN  U. E9. 021	Tehnički uslovi za izradu gornjih nosivih slojeva od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku

HRN U. M8. 081	Ugljikovodične mješavine za zastore

HRN U. M8. 082           Ugljikovodične mješavine za zastore

HRN U. M8. 090	Asfaltne mješavine za kolnike. Ispitivanje po Marshallu

HRN U. M8. 092	Asfaltne kolničke konstrukcije. Određivanje zapreminske mase uzorka iz zastora i nosivih slojeva

HRN U. M8. 093	Ug1jikovodične mješavine za zastore. Određivanje zapreminske mase i sadržaja šupljina u mineralnoj mješavini

HRN U. M8. 094	Asfaltne kolničke konstrukcije. Određivanje upijanja vode uzorka iz zastora HRN U. M8. 100	Ugljikovodične mješavine za puteve. Određivanje sadržaja veziva

BETONSKI KOLNIČKI ZASTORI

- CEMENT

HRN B. Cl . 010	Cementi

HRN B. C1. 011	Klasifikacija i uvjeti kvalitete cementa

HRN B. Cl.012           Cementi. Način pakiranja, isporuke, smještaj i uzimanja uzoraka

HRN B. C1. 015	Aluminatni cementi. Uvjeti kvalitete i mehanička ispitivanja

HRN B. C8. 020	Metode ispitivanja cementa proizvedenih na bazi portland - Klinkera

HRN B. C8. 022	Ispitivanje čvrstoće cementa

HRN B. C8. 023	Ispitivanje fizikalno - kemijskih osobina cementa

- AGREGATI - prirodni kamen i pijesak

HRN B. 80. 001	Ispitivanje postojanosti prirodnog kamena na moru

HRN B. B8. 010	Određivanje vode koju upija prirodan kamen

HRN B. B8. 012	Prirodni kamen. Ispitivanje čvrstoće na pritisak

HRN B. B8. 013	Ispitivanje postojanosti pod utjecajem atmosferilija

HRN U. B8. 014	Ispitivanje žilavosti kamena

HRN U. B8. 015 	           Ispitivanje otpornosti prirodnog kamena prema habanju bušenjem

HRN U. B8. 017            Ispitivanje čvrstoće kamena na savijanja

HRN U. B8. 030           Određivanje volumenske težine agregata pri određenoj zbijenosti

HRN U. M8. 030          Određivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton

- BETON

HRN U. MI. 010            Ispitivanje čvrstoće betona na vlak pri savijanju prizme (koncentrirano opterećenje u sredini raspona)

HRN U. Ml. 011           Ispitivanje čvrstoće betona na vlak pri savijanju prizme (opterećenje u trećini raspona)

HRN U. MI. 012           Ispitivanje čvrstoće betona na pritisak na dijelovima prizmi dobivenih prilikom sloma savijanjem

HRN U. Ml. 014            Beton. Djelovanje materijala agresivnih prema betonu i zaštiti od njih

HRN U. M8. 050          Ispitivanje konzistencije betona pomoću mjere slijeganja

HRN U. M8 052           Ispitivanje konzistencije betona pomoću mjere	rasprostiranja Beton.

HRN U. M8. 034          Beton. Djelovanje konzistencije betona pomoću Vebe aparata

CELIK, ARMATURA

HRN U. M1. 090

HRN C. K6. 020

HRN C. B0. 500

HRN C. T7. 105 - 220 i dr.		Zaštita od korozije

HRN C. H3.  011 i dr.	             Zavarivanje

PRIMJENJENI PROPISI:

1. Zakon o zaštiti na radu (N,N. 39/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 1 I 6/08, 75/09, 143/12)

Z. Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17 i 39/19),

3. Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13)

4. Zakon o zaštiti od požara (N.N.92/10)

5. Zakon o vodama (N.N. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama ( N.N. 33/ 05 )

- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)

8. Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton (SI. list 11/87.).

Izradila:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

# 4. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA

Temeljem člana 25. Zakona o zaštiti od požara ( N.N. RH br. 92/10. ), na kojima su zasnovana tehnička rješenja za primjenu svih pravila zaštite od požara kojima projektirani objekt mora udovoljavati kada bude u upotrebi, dat je PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA.

Pri izradi projekta prilaza na javni put, korišteni su slijedeći zakoni, pravilnici i propisi:

- Zakon  o gradnji  (NN 153/2013, NN20/2017, NN39/19, 125/19)

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/2010, 114/22)

- Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14; 118/14; 154/14; 94/18; 96/18)

- Zakon o cestama  (NN 84/11,  22/13,  54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23)

- Pravilnik o HS-u za projektiranje i gradnju cesta Zakona o standardizaciji (Sl. list br. 11/80. i 9/86)

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22),

- Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton ( SI. list br. 53/91)

- Pravilnik o prostornim standardima, urbanističko - tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko - urbanističkih barijera ( NN, RH br. 47/82. )

- Zakon o vodama (N.N. RH br, 66/19, 84/21

- Pravilnik o osiguranju pristupnosti građevina osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti, NN 78/13,

- Svi važeći Hrvatski tehnički propisi, normativi i standardi

Prema  navedenim propisima,  obveznim primjenama tehničkih rješenja koja se odnose na oblast izrade, ova TEHNIČKA DOKUMENTACIJA — IZVEDBENI PROJEKT — PROJEKT INTERNIH PROMETNICA I PARKIRALIŠTA sadrži sve elemente navedenih propisa.

MIERE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE ZA VRIJEME IZVEDBE

Predmetna dokumentacija napravljena je na osnovi:

- zahtjeva investitora,

- svih posebnih uvjeta građenja sadržanih u suglasnostima, mišljenjima i uvjetima organa i javnih poduzeća nadležnih za utvrđivanje posebnih uvjeta iz pojedinih oblasti.

Građevina za vrijeme izvođenja i u toku eksploatacije mora biti izgrađena no način da se u slučaju požara:

- sprijeći širenje vatre i dima,

- sprijeći širenje vatre na susjedne objekte,

- omogući pristuo vatrogasnoj službi svim ugroženim objektima,

- omogući da sve osobe mogu neozlijeđene napustiti gradilište, odnosno da se omogući njihovo spašavanje,

- da se omogući zaštita spasitelja.

Za vrijeme izvedbe objekta potrebno je organizirati gradilište tako da se zaštite lako zapaljivi materijali koji mogu izazvati požar. Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora. Električne instalacije, uređaji i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati važećim tehničkim propisima.

Na svim mjestima na gradilištu  gdje postoji opasnost od požara potrebno je provesti zaštitne mjere prema Zakonu o zaštiti od požara.

Zapaljive tekućine potrebno je čuvati u posebnim skladištima  osiguranim od požara sukladno pozitivnim propisima. Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta. Kontrolu provedbe ovih mjera provodi rukovoditelj gradilišta, nadzorni inženjer i ovlašteni predstavnici općine ili republike.

Nakon završetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke građe i materijala.

Izradila:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

5. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

Temeljem članka 90. Zakona o zaštiti na radu (N.N. RH br. 59/96, 114/03), na kojima su zasnovana tehnička rješenja za primjenu svih pravila zaštite na radu kojima projektirani objekt mora udovoljavati kada bude u upotrebi, dat je PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU RAVILA ZAŠTITE NA RADU.

Pri izradi projekta internih prometnica i parkirališta korišteni su slijedeći zakoni, pravilnici i propisi:

- Zakon  o gradnji  (NN 153/2013, NN20/2017, NN39/19, 125/19)

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/2010, 114/22)

- Zakon o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14; 118/14; 154/14; 94/18; 96/18)

- Zakon o cestama  (NN 84/11,  22/13,  54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23)

- Pravilnik o HS-u za projektiranje i gradnju cesta Zakona o standardizaciji (Sl. list br. 11/80. i 9/86)

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22),

- Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton ( SI. list br. 53/91)

- Pravilnik o prostornim standardima, urbanističko - tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko - urbanističkih barijera ( NN, RH br. 47/82. )

- Zakon o vodama (N.N. RH br, 66/19, 84/21

- Pravilnik o osiguranju pristupnosti građevina osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti, NN 78/13,

- Svi važeći Hrvatski tehnički propisi, normativi i standardi

Prema navedenim propisima, obveznim primjenama tehničkih rješenja koja se odnose na oblast izrade, ova tehnička dokumentacija sadrži sve elemente navedenih propisa.

LOKACIJA I NAMIJENA PROJEKTIRANIH OBJEKATA

Predmema dokumentacija napravljena je na osnovi:

- zahtjeva Investitora,

- svih posebnih uvjeta građenja sadržanih u suglasnostima, mišljenjima i uvjetima organa i javnih poduzeća nadležnih za utvrđivanje  posebnih uvjeta iz pojedinih oblasti.

Novo projektirani  dijelovi pristupne ceste obuhvaćeni ovom tehničkom dokumentacijom smješteni su na parceli građevine, tako da se svi radovi na izgradnji izvode na postojećoj parceli.

Kolnička konstrukcija prometne površina predviđena je za lako do srednje prometno opterećenje (minimum 100 kN osovinske nosivosti).

PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

Pri izvođenju radova po ovoj projektnoj dokumentaciji izvođač je dužan pridržavati se svih osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu, što ih propisuje zakon i zakonski propisi, a koji se odnose na građevinarstvo i odgovarajuću vrstu radova.

Kod izvođenja zemljanih radova treba obratiti posebnu pažnju na prisustvo podzemnih instalacija (elektra,  HT) i cjevovoda (vodovod, plinovod, toplovod i sl.), kako ne bi došlo do oštećenja istih, a obavezna je izvedba probnih šliceva kako bi se ustanovio stvarni položaj i dubina postojećih instalacija - iskope šliceva treba obavezno izvoditi ručno.

Izradila:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

INVESTITOR:	  OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR Baška

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt Niskogradnje

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 6.

Broj projekta: IP1-1/2025 N

6. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE

IZNOSI bez PDV-a:	37.000,00 Eur

Gore  navedena   cijena je        isključivo  okvirna   procjena  investicije sukladno Zakonu  o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

PROJEKTANT:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

Rijeka, 25. 1. 2025.

INVESTITOR:	OPĆINA BAŠKA, BAŠKA, Palada 88, 51523 Baška, OIB: 24078212554

GRAĐEVINA:	REKONSTRUKCIJA DOMA KULTURE U INTERPRETACIJSKI CENTAR Baška

LOKACIJA:	Baška, k.č.1855/1 nastala od dijela k.č. 1855, k.o. Baška-nova, Općina Baška

VRSTA PROJEKTA:	IZVEDBENI PROJEKT - Projekt Niskogradnje

ZOP: 	IP1-1/2025

MAPA 6.

Broj projekta: IP1-1/2025 N

7. NACRTI

PROJEKTANT:

Ingrid Tomšić – Cofek, dipl. ing. građ.

Rijeka, 25. 1. 2025.